Specifikace předmětu plnění

Celkový počet uživatelů v budově: 156.

Počet pokojů:

1 podlaží:	12 dvoulůžkových + 25 jednolůžkových + 1 třílůžkový (38 pokojů / NP)

Celkem na budově: 36 dvoulůžkových + 75 jednolůžkových + 3 třílůžkový / (114 pok. / 3x NP)

Vybavení jednotlivých místností novými prvky systému sestra-pacient:

Pokoje uživatelů (114x):

- vybavení u lůžek (156 ks)

- lůžkové jednotky - komunikační jednotka mezi uživatelem a personálem (lůžková jednotka s reproduktorem pro hlasitou komunikaci a se sluchátkem pro osobní komunikaci), celkem 156 ks

- lůžková jednotka – volací šňůra, celkem 15 ks

- vybavení sociálních zařízení na pokojích (117 ks):

- táhlo nouzového volání 2x/soc. zařízení, celkem 234 ks

- další vybavení pokojů (114 ks):

- ve vstupních chodbách pokojů - komunikační jednotka s displejem pro přihlášení personálu čipem nebo kartou (přítomnost personálu) s možností komunikace, celkem 114 ks

- světelná signalizace nade dveřmi pokojů ze strany centrální chodby, celkem 114 ks.

Centrální chodby (3x):

- informační panel zobrazující směr nebo identifikaci místa nouzového hlášení a např. stálé zobrazení času 3x/NP, celkem 9 ks.

Centrální koupelny (3x):

- táhla nouzového volání nad vany (2x/koupelna), celkem 6 ks

- komunikační jednotka s displejem pro přihlášení personálu čipem nebo kartou (přítomnost personálu) s možností komunikace (1x/koupelna), celkem 3 ks

Kuchyňky (3x):

- komunikační jednotka s displejem pro přihlášení personálu čipem nebo kartou (přítomnost personálu) s možností komunikace (1x/kuchyňka), celkem 3 ks

Pracovny personálu (3x):

- Hlavní terminál systému (nástěnný) se záznamovým zařízením pro ukládání komunikace personálu s uživateli a dalších denních činností personálu – např. časy přihlášení na jednotlivých přihlašovacích zařízeních, celkem 3 ks

Denní místnost personálu (3x):

- komunikační jednotka s displejem pro přihlášení personálu čipem nebo kartou (přítomnost personálu) s možností komunikace (1x/NP), celkem 3 ks

Další požadavky bez určení místa:

- bezdrátové tlačítko pro uživatele – aktivace nouzového volání 5ks /NP, celkem 15 ks,

- identifikace průchodu pro osobu (náramek, čip…) – 1ks/NP, celkem 3 ks,

- bezpečnostní brány pro identifikaci průchodu osoby celkem 4x (3x jednotlivé NP + 1x v přízemí před hlavním vchodem z budovy u recepce,

- 130 ks čipových karet nebo čipů pro personál,

- demontáž prvků současného systému.