Specifikace předmětu plnění

Rozsah digitálního povodňového plánu města a ORP Frýdek-Místek bude odpovídat Metodice tvorby digitálních povodňových plánů Ministerstva životního prostředí ČR z roku 2014 a projektové dokumentaci zpracované fyzickou osobou oprávněnou k podnikání Ing. Janou Nečesánkovou, Jižní 588, 798 17 Smržice, IČO 05309565 z listopadu 2019 (viz příloha č. 1). Pro zpracování digitálních povodňových plánů budou také využity povodňový plán SMFM (příloha č. 2) a povodňový plán SMFM, obce s rozšířenou působností (příloha č. 3). Digitální povodňové plány budou kompatibilní s digitálním povodňovým plánem ČR (dále jen „dPP ČR“), Povodňovým informačním systémem POVIS a dále budou v souladu s odvětvovou technickou normou TNV 75 2931 Povodňové plány. Tyto plány budou zpracovány pro celé správní území města a ORP Frýdek-Místek. Jejich zpracování se dotkne jednotlivých dílčích povodí a bude řešit ohrožené obyvatele v celém správním území.

Veřejné části dPP SMFM a dPP ORP Frýdek-Místek budou obsahovat tyto části:

- Věcná část,

- Organizační část,

- Grafická část,

- Evidenční dokumentace,

- Přílohy.

Věcná část bude splňovat náležitosti určené odvětvovou normou TNV 752931 Povodňové plány. Bude dodržena Metodika MŽP - tvorba digitálních povodňových plánů z roku 2014 a bude postupováno v souladu s dokumenty, potřebnými ke splnění účelu povodňového plánu jako např. legislativní vymezení povodňové ochrany a řízení povodňové události.

Věcná část bude dále obsahovat zejména tyto údaje:

| Věcná část digitálního povodňového plánu |  |
| --- | --- |
| SMFM | ORP Frýdek-Místek |
| Srážkoměrné stanice | Hydrologická charakteristika správního území ORP |
| Hlásné profily | Druhy a rozsah ohrožení povodněmi |
| Vodní toky | Srážkoměrné stanice, hlásné profily |
| Záplavová území | Historické povodně |
| Historické povodně | Významné vodní toky |
| Objekty ohrožené povodní | Přehled záplavových území |
| Ohrožující objekty | Evakuační místa |
| Evakuace | Lokality a objekty ohrožené povodní |
| Místa omezující odtokové poměry | Ohrožující (nebezpečné) objekty |
| Místa ohrožená přívalovými srážkami (bleskové povodně) | Místa omezující odtokové poměry |
| Ledové jevy | Místa ohrožená přívalovými srážkami (bleskové povodně) |
| Zaplavované komunikace | Vodní díla |
| Vodní díla | Protipovodňová opatření |
| Protipovodňová opatření | Předpovědní povodňová služba |
| Předpovědní povodňová služba | Hlásná povodňová služby |
| Hlásná povodňová služby | Vyhlašování stupňů povodňové aktivity |
| Vyhlašování stupňů povodňové aktivity | Opatření k ochraně před povodněmi |
| Opatření k ochraně před povodněmi | Data z dalších lokálních databází |
| Data z dalších lokálních databází |  |

Organizační část bude zaměřena zejména na kontakty, spojení na povodňové komise a důležité organizace, instituce povodňové ochrany a údaje potřebné k zajištění osob ohrožených při povodni v rozsahu správního území města Frýdek-Místek (dPP SMFM) a v rozsahu územního obvodu obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek (dPP ORP Frýdek-Místek).

Organizační část bude složena zejména z těchto částí:

| Organizační část digitálního povodňového plánu |  |
| --- | --- |
| SMFM | ORP Frýdek-Místek |
| Povodňové komise | Povodňové komise |
| Spojení na důležité organizace | Spojení na důležité organizace |
| Přehled vyrozumění dle hlásných profilů po toku – schéma vyrozumívání, četnost hlášení, vyhlášení či zrušení SPA a činnosti při SPA, kdy předat řízení vyššímu povodňovému orgánu, | Přehled vyrozumění dle hlásných profilů po toku – schéma vyrozumívání, četnost hlášení, vyhlášení či zrušení SPA a činnosti při SPA, kdy předat řízení vyššímu povodňovému orgánu |
| Přehled sil a prostředků | Organizace povodňové ochrany |
| Organizace povodňové ochrany | Činnost a jednání povodňové komise |
| Činnost a jednání povodňové komise | Činnost složek IZS a dalších účastníků povodňové ochrany |
| Činnost složek IZS a dalších účastníků povodňové ochrany | Evakuace osob |
| Evakuace osob | Doprava a objízdné trasy |
| Doprava, objízdné trasy |  |
| Místní informační systémy |  |
| Plán pravidelné aktualizace dPP a jeho jednotlivých databází, plán aktualizace dat v Editoru dat |  |
| Povodňové plány vlastníků nemovitostí |  |

Grafická část bude společná pro správní území města a ORP Frýdek-Místek.

V grafické části budou z jednotlivých tematických vrstev sestaveny mapové pohledy, kombinující rastrové podklady, vektorová zobrazení s atributy v připojených databázích. Bude respektována struktura a obsah mapových pohledů prezentovaný v digitálním povodňovém plánu ČR. Všechny mapové pohledy budou prioritně lokalizovány na těžiště správního území ORP Frýdek-Místek.

Grafické zobrazení zprostředkuje server města Frýdek-Místek prostřednictvím běžných webových prohlížečů výhradně skrze https (Firefox, Edge, Google Chrome, Safari, Opera).

Grafická část bude obsahovat následující kapitoly, resp. mapové pohledy:

Grafická část digitálního povodňového plánu

Hlásné profily, srážkoměrné stanice

Objekty dPP

Záplavová území

Vodní toky a vodní díla

Místní informační systémy

Doprava

Důležité organizace

Souhrnná mapa

Součástí dPP SMFM bude i databáze povodňových plánů vlastníků nemovitostí.

Všechny mapové pohledy povodňového plánu budou využívat určitá společná data poskytovaná v rámci exportu projektu digitálního povodňového plánu ČR.

Společná témata všech mapových pohledů

• Adresné body (od 1: 10 000)

• Správní hranice kraje

• Hranice katastrálních území

• Správní hranice obcí (od 1: 100 000)

• Bodová vrstva obcí (od 1: 100 000)

• Správní hranice okresů

• Správní hranice obcí s rozšířenou působností

• Správní hranice obcí s pověřeným obecním úřadem

Rastrová data:

• Základní mapa 1: 50 000

• Základní mapa 1:10 000

• Vodohospodářská mapa 1:50 000

• Ortofotomapa

Evidenční dokumentace

• Povodňová kniha

• Souhrnné zprávy o povodních

• Vzory rozhodnutí, usnesení, nařízení, vyhlášení SPA

Neveřejné části předmětných digitálních povodňových plánů budou obsahovat údaje o zvláštních povodních a další údaje z krizových plánů, využitelné pro řízení povodňové události.

Digitální povodňové plány města a ORP Frýdek-Místek budou zpracovány jako 2 samostatné povodňové plány se společnou grafickou částí (společný mapový projekt). HTML část povodňového plánu (věcná a organizační část) bude zpracována individuálně dle potřeby a detailnosti ve vztahu k řešenému území.

V rámci zpracování projektu budou v POVIS doplněna, aktualizována veškerá získaná data: povodňové komise ORP, měst a obcí. Taktéž budou aktualizovány či doplněny kontakty na důležité organizace. Dalšími údaji, které budou doplněny do POVIS jsou evakuační místa, místa omezující odtokové poměry, hlásné profily, srážkoměrné stanice, zaplavované komunikace, nebezpečné (ohrožující) objekty, ohrožené objekty, ledové jevy, místa ohrožená přívalovou povodní a další.

V rámci realizace projektu budou aktualizovány veškeré kontakty na členy povodňových komisí obcí, povodňové komise ORP a města a dalších povodňových komisí nutných pro předávání informací dle zákona a doplněny do Editoru dat dPP ČR.

Součástí vypracování předmětných dPP bude proškolení uživatelů digitálních povodňových plánů a testování a vyhodnocení funkčnosti digitálních povodňových plánů.

Digitální povodňové plány SMFM a ORP Frýdek-Místek budou vytvořeny na těchto základních principech:

- Povodňový plán bude využívat data ze společných databází POVIS a do těchto databází svá data poskytne.

- Textová a grafická část bude propojena odkazy a budou čerpat data ze společného datového zdroje.

- Texty a data bude publikovat v obecně dostupných formátech (HTML, PDF).

- Textová část bude využívat databáze POVIS k publikování databází ve statické i dynamické formě formou on-line výpisů z databáze POVIS.

- Pro zpracování grafické mapové části bude použita technologie mapového projektu, která bude umožňovat snadnou publikaci on-line verze digitálního povodňového plánu včetně plnohodnotných mapových služeb nad primárními GIS daty a snadnou přenositelnost a sdílení dat se systémem POVIS, který používá shodnou technologii.

Bude použita technologie schopná interpretovat rastrové podklady získané v rámci projektu exportovaná z dPP ČR.

- Bude respektována struktura a obsah mapových pohledů prezentovaných v digitálním povodňovém plánu ČR. Všechny mapové pohledy budou prioritně lokalizovány na těžiště správního území ORP Frýdek-Místek.

- Nejvyšší úroveň mapového serveru bude tvořit uživatelská rozhraní: klientské (přímé) a internetové. GIS vrstva bude zprostředkovávat jednak vykreslování témat (mapy), jednak dotazování (vyhledávání objektů různých datových nebo geometrických vlastností). Modul pro připojení souborů typu SHP, DFX, VFK, ADF, E00-esri ASCII, běžných rastrových formátů a WMS je součástí mapového severu, a zprostředkovává přístup k souborům (vrstvám) přímo pomocí souborového systému hostitelského počítače. Dále bude umožňovat vytváření tisků vytvořených mapových kompozic nebo jejich ukládání do obrázků k umožnění dalších prací s nimi.

Digitální povodňové plány budou vypracovány formou internetové aplikace, kompatibilní s dPP ČR. Tato aplikace bude fungovat:

- Samostatně jako aplikace spustitelná na libovolném PC bez nutnosti instalace, a to z media typu CD/DVD/flash disk.

- Samostatně jako aplikace nainstalovaná na lokálním počítači (off-line verze).

- Jako internetová/intranetová aplikace provozovaná na serverech objednatele.

- Jako tištěná identická verze s webovou aplikací.

dPP SMFM a dPP ORP Frýdek-Místek budou primárně zpracovány formou webové aplikace s využitím standardních webových technologií např. HTML, JavaScript, PHP, ASP, JBoss apod. Aplikace bude plně funkční v prostředí běžných webových prohlížečů přístupná výhradně skrze https (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera).

Off-line verze dPP musí být plnohodnotnou kopií internetové verze a bude obsahovat všechny části dPP.

Zhotovitel objednateli poskytne:

- předvedení funkčnosti webové aplikace dPP statutárního města Frýdek-Místek a webové aplikace dPP ORP Frýdek-Místek,

- předání dPP statutárního města Frýdek-Místek a dPP ORP Frýdek-Místek v listinné podobě ve dvojím identickém vyhotovení a v off-line verzi na datovém nosiči ve dvojím identickém vyhotovení,

- předáním uživatelské dokumentace v následujícím rozsahu (v elektronické podobě):

- návod na ovládání elektronické verze dPP včetně mapové aplikace,

- návod na provádění aktualizace textové a grafické části dPP.