Rekonstrukce bytových jader Penzion pro seniory ul. Lískovecká 86 – IV. etapa

Projektová dokumentace pro provedení stavby vykazuje drobné odchylky od požadovaných prací při rekonstrukci bytových jader objektu Penzion pro seniory Lískovecká 86, jejichž výčet je uveden níže. Směrodatným a určujícím je především přiložený soupis prací, který bude přílohou SoD. Soupis pro ocenění prací na bytovém jádru je shodný pro všechny byty, jen se opakuje pro přehlednost fakturace (mimo stoupačku D 04). V tomto objektu je provedena rekonstrukce I. PP – lůžková část, do těchto prostor – ubytovacích místností nebude zasahováno. Propojení veškerých svislých instalací bude provedeno za provozu I. PP.

Změny v architektonicko  stavebním řešení:

- Přizdívka kolem sprchové vaničky bude po kratší i delší straně, resp. přizdívka za umývadlem bude ve výšce obkladu (cca 2 m) pokračovat za sprchovou vaničku.

- Rozměr vyzdívky instalační šachty bude přizpůsoben tak, aby byla řádně osazena sprchová vanička daných rozměrů.

- V instalační šachtě bude demontována stávající ocelová podpůrná konstrukce a bude nahrazena novou s antikorozní úpravou – nátěr nebo pozink.

- Viditelná boční stěna kuchyňské linky bude prodloužena až ke zdi, bude do ní vyvrtán otvor pro vedení připojovacích hadic pračky, popř. myčky.

- Šířka skřínky nad digestoří bude přizpůsobena rozměrům digestoře, resp. sporáku, tj. 600 mm. Rozměry kuchyňské linky jsou orientační, nutno doměřit na stavbě.

- Výška osazení pracovní desky kuchyňské linky bude tak, aby se případně pod prodlouženou pracovní desku mohla osadit pračka, lednička.

- Příslušenstvím elektrického sporáku budou min. 2 ks pečících plechů.

- Rozpěrná tyč (pol. č. 14, 15 stavební části) pro zavěšení závěsu ve sprchovém koutě bude oceněna a dodána v typu pevná.

Změny ve zdravotechnice:

- Potrubí bude vedeno v přizdívkách nebo po zdi (za kuchyňskou linkou).

- Podomítkové zápachové uzávěrky pro pračku budou nahrazeny sloučenou zápachovou uzávěrkou pro dřez a pračku, umývadlo a pračku.

- Součástí stoupacího potrubí kanalizace bude osazení nových větracích komínků:

ST B D 01 – D 05, E 01 – E 05 = položka č. 1.

- Součástí demontáže a zpětné montáže vodoměrů je jejich plombování. Jedná se o podružné měření, není nutné pověření SmVaK.

Změny ve vzduchotechnice:

- Osazení větracích hlavic na střeše bude provedeno po demontáži stávající konstrukce na nově osazenou OSB desku včetně provedení nové hydroizolace nadezdívek.

- Stávající konstrukce VZT na střeše bude v místě odpojení zaslepena.

- Protipožární manžety budou osazeny na svislém potrubí v  posledním podlaží a na průchodu potrubí do instalační šachty v bytě.

Změny v elektroinstalaci:

- Vypínač pro koupelnu a WC bude osazen na panelové stěně svisle.

- Bude provedeno propojení domovního zvonku s novým rozvaděčem v bytě.

- Bude provedeno nové napojení telefonní linky do kuchyně, resp. pokoje včetně zásuvky.

Zpracování cenové nabídky:

Předložený výkaz výměr je zpracovaný na celý dům B. Pro tuto etapu rekonstrukce budou z tohoto výkazu výměr oceněny pouze listy od části 01 stavební část 33 až 01 stavební část 72 včetně všech přidružených instalací daného BJ, dále list ST B D 004 až ST B E 05 a listy VZT B  D 04 až VZT B             E 05. Zjednodušeně – všechny dotčené listy spojené s byty na stoupačkách D 04, D 05 a E 01 až E 05 včetně vedlejších nákladů.

Barevné řešení a vybavení bude dodrženo dle realizace předchozích etap viz namátkové foto.

NÁVRH HARMONOGRAMU

D 04, 05		5+5 bytů	2 x 21 dnů

E 01, 02, 03, 04, 05	5 x 6 bytů	6 x 21 dnů

Celkem 168 dnů + 5 dnů rezerva dokončovací práce, popř. pro práce VZT na střeše (nemusí být využito).