Pořízení cisternové automobilové stříkačky

pro JPO II Frýdek

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

30/9000/540 – S3VH

- Předmětem technických podmínek jsou dále vymezené vlastnosti a technické parametry všech požadovaných součástí a příslušenství u dodávané nové cisternové automobilové stříkačky 30/9000/540 – S3VH (CAS).

  - požární čerpadlo se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností (např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - kategorie podvozku 3 „terénní“ v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy S.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností (např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - CAS vykazuje zvýšenou odolnost proti účinků sálavého tepla na rozvodech tlakového vzduchu, na elektrických vodičích a na rozvodu paliva v místech, kde tyto nejsou chráněny podvozkovou částí. Pro zvýšení odolnosti se použijí ochranné návleky nebo jiné ochranné prvky, které dlouhodobě odolávají teplotě 200 °C a po dobu 15 minut odolávají teplotě 1000 °C.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností (např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - Zadní část účelové nástavby CAS je vybavena kamerou pro sledování prostoru za CAS z místa řidiče. Kamera je vyhřívaná, odolná proti prachu a vodě a její zobrazovací část o velikosti nejméně 5“ je umístěna v zorném poli řidiče.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností (např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - CAS je vybavena LED pracovním světlometem s intenzitou světelného toku nejméně 1000 lm:

- na každém držáku bočního zpětného zrcátka,

- na přední části kabiny osádky,

- vpravo i vlevo na zadní části účelové nástavby.

Zapnutí pracovních světlometů je umožněno z místa řidiče, je nezávislé na zařazeném zpětném rychlostním stupni a je řidiči opticky signalizováno sdělovačem vyzařujícím světlo žluté barvy.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností (např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - Všechny nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením M+S. Pneumatiky na obou nápravách jsou od jednoho výrobce a z jedné produktové řady.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností (např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - Součástí CAS je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je součástí dodávky.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - Výška CAS v nezatíženém stavu (bez osádky a hasiva a v transportní poloze) je nejvíce 
2.900 mm. Uvedená výška může být překročena anténami vozidlových komunikačních prostředků.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - Délka kompletně vybavené CAS je nejvíce 9.800 mm (včetně elektrického lanového navijáku).

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - S ohledem na složité terénní podmínky a kopcovitý ráz krajiny, ve kterých se předpokládá provoz CAS, je pro CAS použit automobilový podvozek s jmenovitým měrným výkonem nejméně 
12 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti CAS.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - S ohledem na možný výskyt povodní v hasebním obvodu, je CAS postavena 
na automobilovém podvozku s brodivostí nejméně 1200 mm při pomalé jízdě klidnou vodou. Elektrická zařízení pod čárou brodění jsou v provedení vodotěsném nebo v provedení odolném vodě. Startér umožňuje opětovné spuštění motoru při brodění, a to po nejméně deseti minutách, kdy motor byl vypnut.

Pokud je CAS vybavena hlavními světlomety (potkávací a dálková světla), jejichž spodní část činné plochy je níže než 100 mm nad čárou brodění, potom jsou vodotěsné a CAS je vybavena dalšími hlavními světlomety v prostoru pod předním oknem, případně nad předním oknem kabiny osádky, které po přepnutí samostatným přepínačem tvoří při brodění plnohodnotnou náhradu za hlavní světlomety. CAS současně umožňuje vypnutí denního svícení. Úložné prostory pro požární příslušenství v účelové nástavbě v prostoru pod čárou brodivosti jsou konstruovány pro rychlý samovolný odtok vody, konstrukce však omezuje vnikání vody z vnějšího okolí.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - S ohledem na možnost nasazení požárního automobilu mimo jiné i při přípravě na mimořádné události a pří záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu, kdy 
není možné vyloučit obtíže se zásobováním jednotek požární ochrany například činidlem ad blue, případně pohonnými hmotami z veřejné distribuční sítě, konstrukce motoru umožňuje provoz:

- bez činidla ad blue, a to bez omezení výkonových parametrů a snížení životnosti motoru 
a bez potřeby zvýšené údržby či servisních zásahů během provozu či po jeho ukončení,

- při použití jednotného paliva označovaného podle vojenských standardů F 34 bez přidaných aditiv. Součástí dodávky takové techniky jsou veškeré potřebné součásti a případně nářadí k úpravě výfukové soustavy.

V případě, kdy tyto technické podmínky nezaručuje motor podle aktuálně platné emisní normy, lze použít motor podle nižší emisní normy při plnění ostatních aktuálních předpisů pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Uvedený provoz musí zaručovat stanovenou životnost motoru a celé výfukové soustavy, dosavadní požadavky na servisní úkony po použití 
a na výkonové parametry požárního automobilu. Podrobný postup úprav potřebných k popsanému provozu je zapracován do návodu k obsluze.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - Podvozková část CAS je vybavena automatickou převodovkou s hydrodynamickým měničem, která umožňuje jízdu CAS, na sněhu a na blátě, při brodění apod., a u které nedochází k přerušení točivého momentu. Ovládání převodovky je umožněno prostřednictvím joysticku.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - CAS je vybavena výfukovým potrubím od motoru, které je za kabinou osádky vyvedeno nad účelovou nástavbu a je vyvedeno kolenem do strany bez použití klapky.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

- V zadní části CAS je umístěn prvek pro vyproštění CAS pomocí tažné tyče nebo ocelového tažného lana.

  - Pro výrobu CAS se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který 
není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - Technická životnost CAS je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je CAS plně funkční.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - Technické podmínky volitelného vybavení CAS jsou doplněny o tyto technické zařízení a budou dodány dodavatelem:

- Pneumatická houkačka – Výstražné zařízení CAS je doplněno o jednotónovou pneumatickou houkačku ovládanou z místa strojníka, která nezvyšuje celkovou výšku CAS.

- Hygienický koutek – Hygienické prostředky, které tvoří dávkovací zásobník na tekuté mýdlo 
o objemu nejméně 500 ml, dávkovací zásobník na alkoholovou dezinfekci 
o objemu nejméně 500 ml a zásobník na papírové ručníky, jsou uloženy 
v účelové nástavbě CAS v pravé zadní skříni na výsuvném úložném prvku. Do tohoto prostoru je vyvedena hadice s uzavírací armaturou a odvodňovacím prvkem, která je napojená na nádrž na vodu a je určena k základní hygieně osádky. Součástí tohoto prostoru je spirálová hadice s délkou v roztaženém stavu nejméně 1,5 m s ofukovací tryskou, která je napojena na tlakovou vzduchovou soustavu CAS a ovládaná mechanickým vzduchovým kohoutem. Tekuté mýdlo 500 ml, alkoholová dezinfekce 500 ml a papírové ručníky (balení) jsou součástí CAS a jsou dodány dodavatelem.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

- Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do CAS splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

- CAS splňuje požadavky:

- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení CAS včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),

- stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů a doložené při dodání CAS kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ CAS autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,

- stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 
ve znění pozdějších předpisů,

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

Tyto doklady předloží dodavatel v rámci přejímky vozidla v rámci splnění předmětu smlouvy

- Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, 
ve znění pozdějších předpisů, splňuje CAS s níže uvedeným upřesněním:

  - K bodu 9 a 14 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

CAS je vybavená zásuvkou 230 V se systémem inteligentního dobíjecího zařízení akumulátorových baterií sdruženou s přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu. Sdružená zásuvka je napojená na tlakovou soustavu CAS a na systém inteligentního dobíjecího zařízení akumulátorových baterii s proudem nejméně 17 A. Systém je vybaven zařízením, které při připojení sdružené zásuvky zajistí oddělení dobíjení akumulátorových baterií od elektrické soustavy CAS, současně zajistí dodávku elektrického proudu pro funkčnost dobíječů svítilen 
a přenosných stanic, tabletu a dalších přístrojů. Vozidlové komunikační prostředky (analogová radiostanice a digitální terminál) jsou napájeny pouze z akumulátorů podvozku, a to i v případě, že je CAS napojena na externí dobíjecí zařízení. Součástí sdružené zásuvky je proudový chránič; přítomnost externího napájecího napětí na akumulátorových bateriích je indikována sdělovačem vyzařujícím světlo zelené barvy umístěným vně kabiny osádky u sdružené zásuvky. Doplňování tlakového vzduchu umožňuje naplnit vzduchovou soustavu nejméně od 0 bar do nejnižší provozní hodnoty, při které dojde k vypnutí výstrahy. Doplňování tlakového vzduchu je umožněno i při vypnuté spínací skříňce.  Zásuvka je umístěna v blízkosti nástupu řidiče. Součástí dodávky je příslušný protikus s délkou napojení nejméně 6 m, s ukončením rychlospojkou pro vzduch a domovní zástrčkou 230 V. Sdružená zásuvka 230 V je kompatibilní se zástrčkou typu Rettbox Air 230 V (tento typ je uveden z důvodu sjednocení typu dobíjení u ZPA ve výbavě JPO).

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 11 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Vzhledem k tomu, že CAS je určena především k dlouhodobým zásahům, je vybavena bezúdržbovými akumulátorovými bateriemi s vysokou kapacitou, nejméně však 180 Ah 
a alternátorem pro velký odběr elektrického proudu, nejméně 120 A. Akumulátorové baterie jsou v CAS uloženy tak, aby byly snadno přístupné pro kontrolu v rozsahu stanoveném výrobcem akumulátorové baterie.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

K bodu 13 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Kabina osádky je vybavena vozidlovou analogovou radiostanicí, která splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, k vyhl. č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby, a příslušnou střešní anténou připojenou přes anténní filtr vodivě spojený samostatným vodičem s karoserií CAS. Prut analogové antény umožňuje v případě potřeby skloněnou instalaci a je ve spodní části tvořen pružným prvkem.

Dále je kabina osádky vybavena digitálním terminálem, který splňuje parametry dle §1, odst. 2, písm. a) vyhl. č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně montážní sady (verze s AVL).

Ovládací části vozidlových komunikačních prostředků jsou v kabině osádky umístěny v prostoru u předního okna tak, aby byly plně obsluhovatelné z místa velitele a částečně obsluhovatelné (uchopení mikrofonu a vedení komunikace, a to ve výjimečných případech) z místa strojníka.

Komunikační prostředky (vozidlové) uvedené v tomto bodě, dodá dodavatel.

  - K bodu 13 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

V prostoru obslužného místa čerpací jednotky je umístěn mikrofon a reproduktor jako druhé obslužné místo vozidlové radiostanice.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 13 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

CAS je pro každý komunikační prostředek vybavena samostatným měničem napětí 24/12 V s elektrickým proudem nejméně 8 A trvale.

K měniči napětí pro vozidlovou analogovou radiostanici nebo vozidlový digitální terminál není připojeno jiné zařízení, spotřebič nebo zásuvka.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 16 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

CAS je v prostoru mezi kabinou a účelovou nástavbou vybavena pneumaticky vysouvaným osvětlovacím stožárem o výšce nejméně 5 m od země s nejméně dvěma světlomety LED 24 V s celkovým světelným tokem nejméně 20.000 lm a krytím nejméně IP 44. Světlomety jsou orientovány do jednoho směru. Naklápění světlometů podle vodorovné osy a otáčení osvětlovacího stožáru podle svislé osy v rozsahu nejméně 0 – 360° je možné pomocí dálkového ovládání s přípojným kabelem o délce nejméně 5 m. Osvětlovací stožár je vybaven funkcí samočinného složení do přepravní polohy a to i po uvolnění parkovací brzdy. Napájení osvětlovacího stožáru je z elektrické soustavy CAS 24 V.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 16 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby je zajištěno LED zdroji neoslňujícího světla bílé barvy umístěnými na bocích a  zadní stěně účelové nástavby.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 17 až 23 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Kabinou osádky se rozumí prostor určený pro přepravu 4 osob - velitele, strojníka a dvou hasičů.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 20 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 21 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Kabina osádky je vybavena v dosahu sedadla velitele (spolujezdce) prostorem pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 22 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená se dvěma dveřmi.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 22 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Kabina osádky je vybavena čtyřmi sedadly v jedné řadě orientovanými po směru jízdy.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 22 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Kabina osádky je vybavena sedadlem velitele s integrovaným dýchacím přístrojem. Zbylé dýchací přístroje a náhradní lahve jsou uloženy v účelové nástavbě. Úchyty pro dýchací přístroje a pro tlakové láhve jsou konstruovány pro tlakové láhve o objemu 6 až 6,9 litrů vložené v textilním obalu.

Dýchací přístroje včetně náhradních tlakových lahví dodá zadavatel.

  - K bodu 22 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Kabina osádky je vybavena čtyřmi dobíjecími úchyty pro ruční stanice analogové DP4601 (2ks) Mototrbo a ruční terminál digitální typu G3 TPM700 (2 ks), úchyty pro montáž dodá výrobce CAS.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 22 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Kabina osádky je vybavena čtyřmi dobíjecími úchyty pro ruční svítilny. Úchyty pro montáž dodá výrobce CAS.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 22 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Za sedadly osádky jsou vytvořeny úložné prostory pro uložení drobného požárního příslušenství. Tento prostor je osvětlen osvětlením v provedení LED.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 22 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

CAS je v kabině osádky vybavena:

- autorádiem,

- sadou pro komunikaci typu „handsfree“ v provedení bluetooth, pokud stejnou funkcí 
není vybaveno autorádio,

- v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými zásuvkami CL s napětím 12 V (s trvalým proudem každé nejméně 8 A) a 2 USB zásuvkami (s trvalým proudem každé nejméně 
2 A)  pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,

- v prostoru spodní části čelního skla je vyveden kabel s napětím 24 V a jištěním 5 A pro připojení mýtné jednotky, vývod je napojen na zdroj po zapnutí spínací skříňky pootočením klíče do první polohy,

- v dosahu sedadla velitele dobíjecím úchytem tabletu pro tablet typu YOGA TAB 3 výrobce LENOVO Pro napájení tabletu je použito samostatně jištěné (5A) přípojné místo. Tablet pro montáž dodá zadavatel.

- vybavena centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním s možností uzamčení kabiny osádky, samostatnými ovladači centrálního zamykání (nejméně 2 kusy) i při chodu motoru,

- vybavena výškově a podélně nastavitelným volantem,

- vybavena výškově a podélně nastavitelnou sedačkou řidiče,

- vybavena v přední části ocelovým nárazníkem s čepem pro vyproštění a odtah vozidla o nosnosti nejméně 30 000 kg,

- vybavena mlhovými světlomety,

- vybavena hlavními vnějšími zpětnými zrcátky s elektrickým vyhříváním,

- vybavena homologovanými kovovými kryty zpětných zrcátek.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 22 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Součástí úložného prostoru kabiny osádky je úchytný prvek pro uložení čtyř lahví PET 1,5 l s pitnou vodou.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 23 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je na CAS provedena v souladu s TP-STS/20-2019, a to ve 2 samostatných celcích – hlavní část (dále jen světelné zařízení) a doplňkové svítilny. Všechny prvky světelné části zvláštního výstražného zařízení mají čiré kryty.

Světelné zařízení CAS je v přední části tvořeno majáky (každý s nejméně 12 pro každou barvu vyzařovaného světla) umístěnými v předních rozích kabiny osádky a zajišťujícími vykrytí požadovaných úhlů a párem směrových svítilen umístěných u majáků (každá s nejméně 8 diodami pro každou barvu vyzařovaného světla) pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. V zadní části CAS je tvořeno rohovými svítilnami (každá s nejméně 12 diodami pro každou barvu vyzařovaného světla) zabudovanými v rozích karosérie účelové nástavby. Světelné zařízení vyzařuje dle bodu 11, písm. d) TP-STS/20-2019 v režimu dvojzáblesk (R65). Majáky a směrové svítilny pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy jsou vybaveny ochranným prvkem proti zachycení větví.

CAS je vybavena 4 páry doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 8 diodami pro každou vyzařovanou barvu) - 1 pár na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem, 1 pár na bocích přední části kabiny osádky nebo předního nárazníku, 1 pár v zadní části CAS – na spodní části účelové nástavby nebo pod ní a 1 pár na bocích účelové nástavby (v přední třetině její délky u horního okraje). Doplňkové svítilny vyzařují dle bodu 19 TP-STS/20-2019 v režimu dvojzáblesk (R65). Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

Doplňkové svítilny na kabině osádky a směrové svítilny pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy nad předním oknem kabiny osádky lze v případě potřeby společně vypínat a zapínat vypínačem na ovládacím panelu zvláštního výstražného zařízení. Doplňkové svítilny v zadní části CAS lze v případě potřeby vypínat a zapínat vypínačem na ovládacím panelu zvláštního výstražného zařízení a dočasně deaktivovat z obslužného místa čerpacího zařízení. Po zapnutí zvláštního výstražného zařízení musejí být v činnosti všechny jeho světelné části v denním režimu. Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají čiré kryty a jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče.

Ovládací prvky zvláštního výstražného zařízení jsou umístěny v dosahu strojníka 
a nejsou integrovány v mikrofonu. Jejich součástí je tlačítko HORN, které funguje nezávisle na zvoleném tónu. Spuštění, přepínání a vypnutí tónů je pro strojníka řešeno také tlačítkem houkačky CAS a je umožněno i tlačítkem v dosahu sedadla velitele. V dosahu sedadla velitele je umístěno také tlačítko HORN. Mikrofon zvláštního výstražného zařízení je v kabině osádky umístěn mimo prostor, osádkou běžně obsluhovaných, zařízení (skrytě) a je připojen do výkonové části zvláštního výstražného zařízení. Reproduktor zvláštního výstražného zařízení je umístěn na vnější straně kabiny osádky tak, aby vyzařoval ve směru jízdy a jeho vyzařování nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky CAS, výbavou a příslušenstvím. Reproduktor může být tvořen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako 
u samostatného reproduktoru).

Zvuková část zvláštního výstražného zařízení vydává nejméně dvě různá zvuková výstražná znamení se spojitě proměnnou výškou tónu (sirénou) a vytváří celkový akustický tlak nejméně 120 dB (A)/1 m.

Aktivní prvky zvukové části zvláštního výstražného zařízení jsou homologovány podle EHK 10.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 24 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

CAS je vybavena nejméně čtyřmi prostory pro uložení požárního příslušenství po stranách účelové nástavby, které jsou vybaveny roletkami z lehkého kovu s průběžnými madly v celé šířce roletky. Výška madla nebo jiného prvku otevřené roletky je, s ohledem na různou výšku jednotlivých hasičů, nejvíce 2000 mm od země. Součástí účelové nástavby je další úložný prostor, maximálních rozměrů, který je umístěn v prostoru před zadními koly.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 24 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Prostor pro uložení požárního příslušenství a čerpací jednotky v zadní části účelové nástavby 
je vybaven dveřmi, které se otevírají nahoru.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 26 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Karosérie účelové nástavby je vyrobena z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů technologií prizmatických šroubovaných spojů a lepení nebo svařování a lepení. S ohledem na potřebu očisty a dekontaminace je karoserie společně s vnitřními částmi úložných prostor účelové nástavby vyrobena technologií lepení plechů ze slitiny lehkých kovů s hladkým nebo kroužkovaným povrchem (kromě pochůzných částí, které mohou být vyrobeny z prolamovaných nebo profilovaných plechů). Karoserie účelové nástavby může být doplněna karosářskými prvky z jiných lehkých materiálů s životností odpovídající životnosti CAS.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 26 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Pokud je vzdálenost mezi kabinou osádky a karoserií účelové nástavby větší než 100 mm, je tento volný prostor na obou bocích CAS zakryt karosářskými prvky kopírujícími tvar kabiny vozidla a navazujícími na tvar nástavby.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 26 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 26 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Úložné prostory pro požární příslušenství po stranách účelové nástavby mají vnitřní využitelnou hloubku nejméně 600 mm.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 26 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Ve vnitřních prostorech účelové nástavby určených pro uložení požárního příslušenství 
je použito světelného zdroje typu LED. Osvětlení je umístěno na obou stranách úložného prostoru v místě vodící lišty roletky v celé výšce tohoto prostoru účelové nástavby, má krytí nejméně IP 67 a je snadno demontovatelné. S ohledem na požadovanou mechanickou odolnost nejsou použity flexibilní samolepicí LED pásky.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 26 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Účelová nástavba s ohledem na charakter předpokládaného nasazení CAS ve složitých terénních podmínkách není vybavena stupačkami ani jinými plochami nebo karosářskými prvky, které lze jako stupačku použít nebo které omezující přístup hasiče k CAS ze země. Požární příslušenství je v postranních a v zadní skříni účelové nástavby uloženo tak, aby jej bylo možné vyjímat a vkládat ze země, bez potřeby užití stupaček.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 28 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Zařízení prvotního zásahu je umístěno v pravé zadní části účelové nástavby, tvoří jej průtokový naviják s elektrickým pohonem pro zpětné navíjení, vysokotlaká hadice a proudnice. Naviják umožňuje nouzové ruční navíjení. Pro snadnou manipulaci s vysokotlakou hadicí je naviják opatřen vodícími kladkami (rolnami), které lze vysunout přes obrys CAS. Vysokotlaká hadice, splňující požadavky ČSN EN 1947 s klasifikací II/C/1, případně II/A/11), má délku nejméně 60 m, je v celé své délce tvarově stálá, plně průtočná a pružná. Hadice má hladký povrch, barvy černé. K hadici je připojena kombinovaná vysokotlaká proudnice podle ČSN EN 15182-4+A11), typ 3 (vysokotlaká proudnice s variabilním tvarem proudu při volitelném konstantním průtoku) s třmenovou ovládací pákou armatury, která je součástí dodávky. Vysokotlaká proudnice je upevněna v držáku. Vysokotlaká hadice umožňuje odvodnění tlakovým vzduchem napojeným na vzduchovou soustavu podvozku CAS. Součástí dodávky je také pěnotvorný nástavec na vysokotlakou proudnici.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 28 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

CAS je opatřena příslušným propojovacím prvkem umístěným na horní pochůzné ploše účelové nástavby, kde se dá napojit odnímatelná lafetová proudnice pro plný a roztříštěný proud se jmenovitým výkonem nejméně 2.000 l.min-1, délkou účinného dostřiku plným proudem nejméně 50 m a s nastavitelným průtokem nejméně od 800 do 2000 l.min-1. Lafetová proudnice je řešena jako odnímatelná s napojením na příslušný propojovací prvek umístěný na horní pochůzné ploše účelové nástavby. Výstupní potrubí lafetové proudnice je opatřeno závitem 2 ½“, na který se šroubuje pevná spojka 75 pro připojení výměnných hubic. Dodavatel vyrobí přípravu k napojení této lafetové proudnice. Samotná lafetová proudnice se stativem a originálním pěnotvorným nástavcem na těžkou pěnu nebude součástí dodávky.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 30 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Žebřík pro výstup na střechu účelové nástavby je svařovaný a je umístěn na zadní straně účelové nástavby vpravo.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 35 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

CAS je v zadní části vybavena LED světelným zařízením vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 6 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směrování vlevo, výstražný mód a směrování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče, u CAS s datovou sběrnicí k řízení provozu účelové nástavby i v prostoru čerpacího zařízení. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy CAS.

  - K bodu 36 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Pro barevnou úpravu CAS je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3024 doplněna o reflexní polepy žluté barvy zvyšující viditelnost vozidla na bocích a přední části vozu. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách CAS a je veden i přes postranní roletky. V zadní části vozidla je reflexní šrafování Chevron z důvodu zvýšené bezpečnosti.

  - K bodu 36 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Na zadní straně karosérie účelové nástavby je v souladu s předpisem EHK 48 umístěno úplné obrysové značení v barvě červené, na obou bočních stranách karosérie účelové nástavby 
a kabiny osádky je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu, vedoucího i přes roletky, umístěno liniové značení v barvě bílé. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu včetně výšky liniového značení podle EHK 48 je nejvíce 350 mm.

  - K bodu 37 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, ve druhém řádku je uveden název obce. Konkrétní provedení nápisů bude upřesněno v průběhu realizace.

  - K bodu 39 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Vzor loga poskytne zadavatel.

  - K bodu 42 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 
100 až 200 mm.

  - K bodu 37 a 42 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

  - K bodu 8 přílohy č. 3 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Diferenciály hnacích náprav jsou vybaveny uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 8 přílohy č. 3 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Nápravy jsou uspořádány 6 x 6, pohon přední nápravy je odpojitelný nebo připojitelný.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 9 přílohy č. 3 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Čerpací jednotka s obslužným místem je umístěna v zadní skříni účelové nástavby a s ohledem na předpokládané nasazení CAS v terénních podmínkách bez vodorovných nástupních ploch jsou veškeré ovládací a kontrolní prvky dostupné ze země bez potřeby stupaček nebo jiných karosářských prvků, které lze jako stupačku použít, a to ve výši nejvíce 1800 mm od země. Konstrukce požárního čerpadla vylučuje únik vody při jeho zapnutí.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 10 přílohy č. 3 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Výtlačná a plnící hrdla jsou vyvedena pod zadní schrány mimo úložný prostor s požárním příslušenstvím.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 13 přílohy č. 3 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Provedení sacího hrdla čerpací jednotky umožňuje sání z obou stran CAS.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 17 přílohy č. 3 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Konstrukce zařízení pro plnění nádrže na vodu z vnějšího tlakového zdroje umožňuje samočinné a plynulé doplňování nádrže na vodu z vnějšího zdroje v závislosti na poklesu hladiny v nádrži na vodu. Uzavírací armatury jsou konstruovány tak, aby nezpůsobovaly tlakové rázy v dopravním vedení.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 18 přílohy č. 3 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Obslužné místo čerpací jednotky je vybaveno ovládáním pro zapínání pohonu požárního čerpadla.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 22 přílohy č. 3 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Nádrž na pěnidlo je opatřena plnícím otvorem se záchytným prostorem o objemu nejméně 3 l 
pro zachycení nalévaného pěnidla.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 25 přílohy č. 3 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu a nádrž na pěnidlo. Nádrž na hasivo je vyrobena z nerezové oceli, jakosti minimálně AISI 316L.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 29 přílohy č. 3 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Nádrž na vodu má objem 9.000 až 9.099 litrů a je v prostoru pochůzné plochy opatřena vstupním otvorem o průměru nejméně 450 mm s odklopným víkem s rychlouzávěrem.

Nádrž na vodu je vyrobena z nerezové oceli, jakosti minimálně AISI 316L.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 30 přílohy č. 3 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Pěnotvorné přiměšovací zařízení je vybaveno ručně nastavitelnou regulací.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 33 přílohy č. 3 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

CAS je v úložných prostorech kabiny osádky a účelové nástavby vybavena položkami požárního příslušenství uvedenými v následující tabulce. Položky požárního příslušenství dodávané dodavatelem jsou upřesněny v tabulce (viz níže). Ostatní položky požárního příslušenství dodá pro zástavbu zadavatel.

| Požární příslušenství CAS | počet kusů | umístění příslušenství | Dodá výrobce | Dodá zadavatel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| čerpadlo plovoucí | 1 | prostor čerpadla | 0 | 1 |
| dalekohled binokulární | 1 | kabina osádky | 1 | 0 |
| deflektor C | 1 | levá zadní | 1 | 0 |
| držák hadicový v obalu | 4 | levá zadní | 4 | 0 |
| ejektor | 1 | pochozí plocha | 1 | 0 |
| hadice požární izolovaná B, délka 20 m | 10 | levá přední | 10 | 0 |
| hadice požární izolovaná B, délka 5 m | 2 | prostor čerpadla | 2 | 0 |
| hadice požární izolovaná C, délka 20 m | 6 | levá přední | 6 | 0 |
| hadice požární izolovaná D, délka 20 m | 7 | levá přední | 7 | 0 |
| hadice sací 125 x 2,5 m | 4 | pochozí plocha | 4 | 0 |
| hadice sací pro pěnotvorný přiměšovač | 1 | pravá zadní | 1 | 0 |
| hák trhací s násadou ze slitiny lehkých kovů | 1 | pochozí plocha | 0 | 1 |
| kalhoty brodící | 2 | pochozí plocha | 2 | 0 |
| kbelík | 1 | pochozí plocha | 1 | 0 |
| kleště štípací pákové na tyče a svorníky | 1 | pravá přední | 1 | 0 |
| klíč k nadzemnímu hydrantu | 1 | prostor čerpadla | 1 | 0 |
| klíč k podzemnímu hydrantu | 1 | levá zadní | 1 | 0 |
| klíč na hadice a armatury B/C | 2 | prostor čerpadla | 2 | 0 |
| klíč na sací hadice | 2 | prostor čerpadla | 2 | 0 |
| klín dřevorubecký | 2 | levá přední | 0 | 2 |
| kohout kulový přenosný B | 1 | levá zadní | 1 | 0 |
| kopáč | 1 | pochozí plocha | 1 | 0 |
| koš sací 125 | 1 | pochozí plocha | 1 | 0 |
| koště cestářské | 1 | pochozí plocha | 1 | 0 |
| krumpáč | 1 | pochozí plocha | 1 | 0 |
| kužel dopravní | 4 | pravá přední | 4 | 0 |
| láhev tlaková náhradní | 2 | pravá přední | 0 | 2 |
| lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem, typ A, délka 30 m | 2 | kabina osádky | 2 | 0 |
| lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem, typ A, délka 60 m | 1 | kabina osádky | 1 | 0 |
| lano ventilové na vidlici | 1 | levá zadní | 1 | 0 |
| lano záchytné na vidlici | 1 | levá zadní | 1 | 0 |
| lopata rovná ze slitiny hliníku | 1 | pochozí plocha | 1 | 0 |
| lopata špičatá ocelová | 1 | pochozí plocha | 1 | 0 |
| lopatka dřevorubecká s obracákem | 1 | levá přední | 1 | 0 |
| lopatka polní | 1 | pravá přední | 1 | 0 |
| motykosekyra | 1 | pochozí plocha | 1 | 0 |
| můstek hadicový | 2 | pochozí plocha | 2 | 0 |
| nádoba na pohonné hmoty a oleje k motorové pile | 1 | levá přední | 1 | 0 |
| nádoba na pohonné hmoty | 1 | levá přední | 1 | 0 |
| nádoba na úkapy | 1 | pochozí plocha | 1 | 0 |
| nástavec hydrantový | 1 | levá zadní | 1 | 0 |
| nástavec sací na pěnidlo | 1 | pochozí plocha | 1 | 0 |
| nástroj vyprošťovací ruční jednodílný | 1 | pravá přední | 0 | 1 |
| nástroj ženijní kombinovaný | 1 | pochozí plocha | 1 | 0 |
| návleky na nohy proti prořezu řetězovou pilou | 1 | levá přední | 1 | 0 |
| nůž (řezák) na bezpečnostní pásy | 2 | kabina osádky | 2 | 0 |
| objímka na izolovanou požární hadici B | 4 | levá zadní | 4 | 0 |
| objímka na izolovanou požární hadici C | 4 | levá zadní | 4 | 0 |
| objímka na izolovanou požární hadici D | 2 | levá zadní | 2 | 0 |
| páčidlo ploché | 1 | pravá přední | 1 | 0 |
| palice | 1 | pravá přední | 1 | 0 |
| páska vytyčovací | 1 | kabina osádky | 1 | 0 |
| pila motorová řetězová s příslušenstvím | 1 | levá zadní | 0 | 1 |
| popruh upínací | 2 | levá zadní | 2 | 0 |
| prostředky první pomoci (lékárnička) | 1 | kabina osádky | 1 | 0 |
| proudnice B | 2 | levá zadní | 2 | 0 |
| proudnice kombinovaná C | 2 | levá zadní | 2 | 0 |
| proudnice kombinovaná D | 2 | levá přední | 2 | 0 |
| proudnice pěnotvorná na střední pěnu | 1 | pochozí plocha | 1 | 0 |
| proudnice pěnotvorná na těžkou pěnu | 1 | pochozí plocha | 1 | 0 |
| přechod B/C | 4 | levá zadní | 4 | 0 |
| přechod C/D | 2 | levá zadní | 2 | 0 |
| přechod šroubení 125/B | 1 | prostor čerpadla | 1 | 0 |
| přikrývka (deka) | 2 | kabina osádky | 2 | 0 |
| přilba k motorové řetězové pile | 1 | levá přední | 0 | 1 |
| přiměšovač přenosný | 1 | pravá zadní | 1 | 0 |
| přiměšovač přenosný na pevné smáčedlo | 1 | levá zadní | 1 | 0 |
| přístroj izolační dýchací vzduchový | 4 | pravá přední | 0 | 4 |
| přístroj hasicí CO2 | 2 | pravá přední | 2 | 0 |
| přístroj hasicí práškový | 2 | pravá přední | 2 | 0 |
| pytel polyetylénový | 5 | kabina osádky | 0 | 1 |
| rozdělovač B-CBC | 2 | levá zadní | 2 | 0 |
| rozdělovač C-DCD | 1 | levá přední | 1 | 0 |
| rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní | 1 | kabina osádky | 0 | 1 |
| rýč | 1 | pochozí plocha | 1 | 0 |
| sběrač 2 x B | 1 | prostor čerpadla | 1 | 0 |
| sekera požární bourací | 1 | pravá přední | 0 | 1 |
| sekera štípací | 1 | pravá přední | 0 | 1 |
| skříňka s nástroji | 1 | pravá přední | 1 | 0 |
| smáčedlo pevné | 6 | levá přední | 6 | 0 |
| stříkačka džberová nebo obdobné zařízení v provedení na záda | 1 | levá přední | 1 | 0 |
| světlomet požární | 2 | levá přední | 2 | 0 |
| svítilna ruční s dobíjecím zdrojem | 4 | kabina osádky | 4 | 0 |
| tlumnice | 1 | pochozí plocha | 1 | 0 |
| ventil přetlakový | 1 | levá zadní | 1 | 0 |
| vesta HASIČI | 4 | kabina osádky | 4 | 0 |
| víčko 125 | 1 | prostor čerpadla | 1 | 0 |
| víčko 75 | 1 | prostor čerpadla | 1 | 0 |
| vidle | 1 | pochozí plocha | 1 | 0 |
| žebřík záchranný a zásahový pro hasiče přenosný | 1 | pochozí plocha | 0 | 1 |

  - K bodu 33 přílohy č. 3 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Rozměrné požární příslušenství, s výjimkou přenosného záchranného a zásahového žebříku a trhacího háku, je uloženo ve dvou schránkách s odvětráním, utěsněným dnem a s víkem, vyrobených z lehkého kovu a umístěných na účelové nástavbě s výškou, která nepřesahuje výšku kabiny osádky se zvláštním výstražným zařízením. Jedna ze schránek je uzpůsobena pro uložení sacích hadic o délce 2,5 m. Každá schránka je uzamykatelná shodným klíčem jako k uzamykání rolet a dveří účelové nástavby. Vnitřní prostor schránky je vybaven osvětlením v provedení LED.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 33 přílohy č. 3 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Hygienické prostředky, které tvoří dávkovací zásobník na tekuté mýdlo o objemu nejméně 
500 ml, dávkovací zásobník na alkoholovou dezinfekci o objemu nejméně 500 ml a zásobník na papírové ručníky, jsou uloženy v účelové nástavbě CAS v pravé zadní skříni na výsuvném úložném prvku. Do tohoto prostoru je vyvedena hadice s uzavírací armaturou a odvodňovacím prvkem, která je napojená na nádrž na vodu a je určena k základní hygieně osádky. Součástí tohoto prostoru je spirálová hadice s délkou v roztaženém stavu nejméně 1,5 m s ofukovací tryskou, která je napojena na tlakovou vzduchovou soustavu CAS a ovládaná mechanickým vzduchovým kohoutem.

| Dodavatel uvede ano/ne | Dodavatel uvede odkaz na výrobce/ výrobek z něhož je ověřitelné splnění vlastností např. katalogový list, internetové stránky výrobce, pokud jím není sám) |
| --- | --- |

  - K bodu 33 přílohy č. 3 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

V účelové nástavbě a v kabině osádky CAS je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

- motorová řetězová pila, motorová kotoučová pila – uložení v úchytném prvku zachycujícím úkap PHM,

- požární světlomet, prodlužovací kabely – uložení na vodorovném výsuvném 
a výklopném prvku v horní části úložného prostoru,

- pákové kleště, palice, ploché páčidlo, požární sekera bourací, sekera štípací – uložení na svislém výsuvném nebo otočném prvku,

- plovoucí čerpadlo, sběrač – uložení na vodorovném výsuvném a výklopném prvku v horní části úložného prostoru,

- izolované požární hadice – uložení samostatně a v kazetách na hadice, nejméně 2 kazety C52 a 2 kazety B75 (uložení po dvou kusech izolovaných požárních hadic),

- drobné požární příslušenství je uloženo nejméně v šesti přepravkách o rozměrech základny 600 x 400 mm.

Kazety a přepravky jsou součástí dodávky.

Konečné rozmístění požárního příslušenství v účelové nástavbě a v kabině osádky CAS, bude konzultováno a upřesněno s dodavatelem při kontrolních dnech. Případné změny v rozmístění musí být odsouhlaseny zadavatelem.

  - K bodu 36 přílohy č. 3 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Prostorová a hmotnostní rezerva, která je určena pro uložení nadstandardního požárního příslušenství o hmotnosti nejméně 200 kg, je situována v přední pravé části účelové nástavby.

- Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do CAS splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).