Příloha č. 4 Informace k technologiím

- SSZ Bruzovská

křižovatka ul. Bruzovská, tř.T.G.M., ul. Radniční, ul. Revoluční, k..ú. Frýdek

- Doplnění řadiče CROSSS model RS 4

- Výměna stožárů, návěstidel, kabelů a indukčních smyček

- SSZ Lískovecká

křižovatka ul. Lískovecká, ul. Revoluční, ul. Hluboká, k.ú. Frýdek

- Doplnění řadiče CROSSS model RS 4

- Výměna stožárů, návěstidel, kabelů a indukčních smyček

- SSZ Hálkova

křižovatka ul. Hálková, ul. J. Opletala, ul. Pionýrů, k.ú. Místek

- Kompletní rekonstrukce SSZ

- SSZ Podpuklí

křižovatka ul. Podpuklí, ul. Beskydská, k.ú. Místek

- Kompletní rekonstrukce SSZ

- SSZ staré AS

křižovatka Hlavní třída, ul. Třebízského, k.ú. Místek

- Kompletní rekonstrukce SSZ

Informace k požadovaným technologiím

Návěstidla:

- návěstidla musí mít jednotné světelné zdroje v provedení LED

- napájecí napětí návěstidel bude 42 V AC

- návěstidla musí umožnit stmívání světelného zdroje

- návěstidla musí být kompatibilní se zařízením akustické signalizace pro nevidomé

Řadič:

- kromě platných ČSN je požadováno i splnění ustanovení ČSN EN 50556 čl. 5.2.3.3 v plném rozsahu

- maximální doba reakce na vzniklou poruchu (doba od výskytu nebezpečného signálu až do odstranění tohoto stavu) musí být ve smyslu ČSN 50556 maximálně ve třídě AG3

- je požadován dohled všech červených signálů s vozidlových i chodeckých návěstidel (v souladu s čl.4.7.1. ČSN EN 12675 je stanovená třída CA 1)

- při vzniku poruchového stavu požadujeme přenos této informace a příčiny vzniku na stávající dispečink umístěný na TS a.s. Frýdek-Místek.

- řadič musí používat funkci "stmívání" (pro návěstidla se světelným zdrojem LED s provozním napětím AC 40/42 V)

- 	veškeré informace o typech poruchy musí být uloženy s časovou značkou v elektronickém deníku řadiče

- hodnota měřeného příkonu každého výstupního obvodu k návěstidlu v případě napájecího napětí návěstidel AC 40/42 V musí být nastavitelná od 2 W; hodnota musí být nastavitelná pro každý kanál (výstup) samostatně

- řadič musí načítat dopravní intenzity ze všech do řadiče připojených detektorů (výstup musí být ve formátu Excel); jednotlivé časové úseky (od 1 s, např. 1 minuta, 5 minut, 10 minut apod., ale max. 15 minut) musí být stále stejné a jednotlivé časové úseky musí v každém jejich součtu tvořit celou hodinu

- řadič musí umožnit kompletní dálkovou správu SW – provádění změn zadaného dopravního řešení, a to včetně úprav parametrů dynamiky či HW zadání, odeslání kompletního nového dopravního řešení s novými i dopravně závislými signálními plány, nastavení parametrů indukčních smyčkových detektorů připojených k řadiči (zavedení nových, tedy i dopravně závislých signálních plánů, musí proběhnout za provozu, tedy bez nutnosti vypnutí SSZ

- řadič bude schopen využívat technologii C2X (V2X)

Detekce vozidel

- k detekci silničních vozidel budou použity indukční smyčky umístěné ve vozovce v minimální hloubce 12 cm

- virtuální detekční zóny budou realizovány videodetektory, které budou osazeny na stožáry SSZ