Příloha č. 1 - Technická specifikace

Tabulka č. 1 - Sběrné nádoby na plast (splňovat musí každý 1 ks nádoby)

| Popis | Minimální požadované hodnoty | Splňuje ANO/NE Parametr nabídky (uvést u číselných hodnot) |
| --- | --- | --- |
| Účel | sběrné nádoby do domácností, určené pro oddělený sběr plastů |  |
| Objem nádoby vnitřní | 240 l |  |
| Nosnost | min. 96 kg |  |
| Barva těla a víka nádoby | žlutá |  |
| Závěs | madlo pro manipulaci |  |
| Způsob výsypu | horní výsyp |  |
| Materiál | vysoko hustotní polyetylen (HDPE) |  |
| Vlastnosti materiálu | odolnost proti: - UV záření - nízkým i vysokým atmosférickým teplotám (-30 až +50°C) - povětrnostním, chemickým a biologickým vlivům |  |
| Vnitřní stěny | hladké |  |
| Kolečka | - 2 ks celopryžová kolečka, průměr min. 200 mm - ocelová osa koleček s antikorozní úpravou |  |
| Označení nádoby nálepkou obsahující informace co lze do nádoby ukládat a co ne | nálepka s označením „PLAST“ odolná povětrnostním vlivům UV stálá (nálepky dodá zadavatel, uchazeč zajistí jejich nalepení na nádobu) |  |
| Certifikace a normy | splňují požadavky ČSN EN 840 |  |
| Životnost nádoby při běžném používání | min. 10 let |  |
| Dostupnost ND - čepy, víka, kolečka | min. po dobu životnosti nádoby |  |
| Další požadavky | nádoby budou opatřeny čipem, viz specifikace níže v tab. č. 3 |  |

Ilustrativní obrázek sběrných nádob

Tabulka č. 2 - Sběrné nádoby na BIOODPAD (splňovat musí každý 1 ks nádoby)

| Popis | Minimální požadované hodnoty | Splňuje ANO/NE Parametr nabídky (uvést u číselných hodnot) |
| --- | --- | --- |
| Účel | sběrné nádoby do domácností, určené pro oddělený sběr biologicky rozložitelného odpadu |  |
| Objem nádoby vnitřní | 240 l |  |
| Nosnost | min. 96 kg |  |
| Barva těla a víka nádoby | hnědá |  |
| Závěs | madlo pro manipulaci |  |
| Způsob výsypu | horní výsyp |  |
| Materiál | vysoko hustotní polyetylen (HDPE) |  |
| Vlastnosti materiálu | odolnost proti: - UV záření - nízkým i vysokým atmosférickým teplotám (-30 až +50°C) - povětrnostním, chemickým a biologickým vlivům |  |
| Kolečka | - 2 ks celopryžová kolečka, průměr min. 200 mm - ocelová osa koleček s antikorozní úpravou |  |
| Označení nádoby nálepkou obsahující informace, co lze do nádoby ukládat a co ne | min. rozměr A4 s označením „BIOODPAD“ odolná povětrnostním vlivům UV stálá (grafický návrh bude dodán po podpisu smlouvy) |  |
| Certifikace a normy | splňují požadavky ČSN EN 840 |  |
| Odvětrávání nádoby | - zabraňující vnikání dešťové vody - větrací otvory na protilehlých bočních stěnách |  |
| Vnitřní stěny | hladké |  |
| Životnost nádoby při běžném používání | min. 10 let |  |
| Dostupnost ND - čepy, víka, kolečka | min. po dobu životnosti nádoby |  |
| Mřížkový rošt umístěný nad dnem nádoby, určený k separaci přebytečné vody | odklopný plastový rošt s možností opakovaného údržbového vyjmutí; uchycení roštu odolné proti korozi |  |
| Tloušťka stěny nádoby | min. 3,5 mm |  |
| Zpevněný okraj nádoby | pro větší odolnost při výsypu při vyšší hmotnosti |  |
| Další požadavky | nádoby budou opatřeny čipem, viz specifikace níže v tab. č. 3 |  |

Ilustrativní obrázek sběrných nádob

Tabulka č. 3 - Čipy k nádobám o objemu 240 l (splňovat musí každý 1 ks)

| Popis | Požadované hodnoty | Splňuje ANO/NE Parametr nabídky (uvést u číselných hodnot) |
| --- | --- | --- |
| Účel | evidence výsypu a obsloužení nádoby |  |
| Typ | RFID |  |
| Tvar | puk |  |
| Pracovní frekvence | Nízká frekvence (LF) - 134,2 kHz |  |
| Provozní teplota | -40°C až +85°C |  |
| Umístění na nádobě | spodní část lemu nádoby, levý roh z čelního pohledu |  |

Ilustrace typu a umístění čipů na nádobu