Název zakázky: Obměna serverové infrastruktury

Číslo zakázky: P23V00000109

Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

- Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových serverů a diskových polí. Všechny zařízení musí být určeny pro česky trh a zalicencovány ve jménu objednatele a podle pravidel výrobce.

Objednatel požaduje, aby dodané řešení splňovalo následující:

- nový HW, navržený pro splnění dále uvedených parametrů a požadavků bude aktuální, poslední generace od nabízeného výrobce (minimálně CPU, servery, disková pole, síťové prvky)

- Z důvodu zpětné kompatibility virtualizačního prostředí (stávající virtualizační prostředí bude nadále provozováno jako DR či záložní prostředí)

  - CPU nových serverů bude od Intelu (kompatibilita VMs při migraci mezi primárním a DR prostředím při zapnutém stavu VMs)

- Na všechen pořizovaný HW bude poskytnuta záruka 5 let přímo výrobcem zařízení, u SW licencí bude poskytnuta maintenance na dobu 5 let přímo výrobcem.

- Současný technologický stav

Stávající serverová virtualizační infrastruktura je tvořena

- Třemi virtualizačními servery

- Plus jedním testovacím serverem

- Diskovým úložištěm

Komunikační infrastruktura pro komunikaci mezi servery a diskovým polem je vybudovaná na technologii fiber channel (FC) s využitím dvou SAN switchů a redundantních cest pro případ výpadku.

Vlastní serverové virtualizační prostředí je tvořeno třemi virtualizačními servery – NODy (Huawei RH2288H V3 a HP ProLiant DL380 Gen9), které jsou provozovány v režimu vysoké dostupnosti (dále HA) na virtualizační platformě VMware vSphere 7.0. Tyto servery jsou doplněny o jeden další server pro testovací účely, mimo správu vCenter. Virtualizační platforma je centrálně spravována přes vCenter 7.0.

Ve virtualizovaném VMware prostředí magistrátu města Frýdku-Místku (dále MMFM) jsou pak provozovány virtuální servery s OS Windows Server 2016, linux servery, appliance od různých výrobců a databáze Oracle.

Současná infrastruktura je umístěna v primární serverovně a je chráněna pro případ výpadku napájením pomocí UPS a motorgenerátoru. UPS má dostatečnou kapacitu i pro nově dodané řešení a v serverovně je umístěno dostatečné množství PDU panelů.

Technologie ze současné infrastruktury nelze použít, protože celá stávající infrastruktura bude přesunuta do DR lokality.

Objednatel disponuje těmito licencemi a technologiemi, které budou s nově dodaným řešením využívány, viz schéma cílového stavu:

Serverové OS a CAL

| Ks | Název |
| --- | --- |
| 3 | Win Server DC Core 2022 SLng 16L |
| 30 | Win Server CAL 2022 SLng DCAL |
| 750 | Win Server CAL 2022 SLng UCAL |

Virtualizace

| Ks | Název |
| --- | --- |
| 10 | VMware vSphere 8 Standard for 1 processor |
| 40 | Production Support/Subscription for VMware vSphere 8 Standard for 1 processor for 1 year |
| 1 | VMware vCenter Server 8 Standard for vSphere 8 (Per Instance) |
| 4 | Production Support/Subscription VMware vCenter Server 8 Standard for vSphere 8 (Per Instance) for 1 year |

Hardware

| PN | ks | Název |
| --- | --- | --- |
| C9500-48Y4C-A | 4 | Catalyst 9500 48-port x 1/10/25G + 4-port 40/100G, Advantage |
| QSFP-100G-CU1M= | 4 | 100GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 1m |

Pokud zhotovitel dodá řešení, které není pokryto výše uvedenými licencemi, je povinen do nabídkové ceny zahrnout i potřebné licence pro řádné zalicencování nově dodaného řešení ve jménu objednatele a podle pravidel výrobce s délkou platné podpory min. 4 roky v případě VMware.

- Cílový stav

Obecné požadavky podle jednotlivých technických oblastí jsou následující, specifické minimální technické požadavky a vlastnosti jsou uvedeny v kapitole c).

Požadavky na virtualizační a storage platformu:

- bude samostatný virtualizační cluster pro serverovou virtualizaci a samostatný cluster pro databázové systémy Oracle

- všechny požadované virtualizační servery budou od jednoho výrobce, stejné modelové řady

- požadovaná disková pole budou od jednoho výrobce, stejné modelové řady

- všechny disky serverů, všechny diskové úložiště budou v provedení AllFlash (tedy SSD či NVMe disky)

- součástí dodávky budou i všechny potřebné instalační prvky do 19“ rack skříní, propojovací kabely, potřebné komunikační transceivery, management kabely, lyžiny s možnosti vysunutí – pokud to řešení umožňuje, cable management arm apod..

Schéma cílového stavu

Ve schématu je zvýrazněno zapojení nově dodaného řešení (včetně core switchů a jejich propojovacích - stackovacích kabelů, které nejsou součástí dodávky), s definovanými rychlostmi médií pro propojení. U světlejší (zašedlé) části je potřeba řešit potřebné tranciever moduly a kabeláž pro propojení do páteřních switchů (kromě trancieverů v NGFW, které nejsou součástí dodávky).

- Technické parametry

Níže uvedené technické a množstevní požadavky, parametry, vlastnosti a funkcionality uvedené v této kapitole vymezují a specifikují jednotlivá zařízení a řešení z pohledu minimálních parametrů. U položek s předpokládaným dodáním více kusů se jejich popis týká parametrů pro jeden kus.

Případné názvy a popisy uvedené ve specifikaci odkazující na jednotlivá obchodní jména a označení výrobků či obchodních názvů a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že objednatel připouští i jiná, kvalitativně a technicky obdobná, řešení za podmínky, že nedojde ke zhoršení požadovaných parametrů technického řešení a bude zachována kompatibilita se stávajícími zařízeními a infrastrukturou objednatele.

Předmětem dodávky bude komplexní, redundantně propojená a plně funkční infrastruktura. Není-li některá ze součástí podmiňujících funkčnost zhotovitelem nabízeného řešení v této dokumentaci zmíněna, je na odborných schopnostech zhotovitele, aby takovouto skutečnost odhalil a do svého řešení zahrnul všechny potřebné komponenty.

- Servery pro virtualizaci serverů

Předmětem poptávaného řešení jsou 3 virtualizační servery, na kterých bude provozována virtualizační platforma VMware, které splní následující požadavky.

|  | Požadovaný parametr, vlastnost | Splněno | Stručný popis plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce, model |  |  |  |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | 1U, varianta rack, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty |  |  |
| CPU | dvousocketový systém, osazený dvěma procesory Intel 4. generace s parametry min. 14 bodů v testu SPECspeed®2017_int_base (dle www.spec.org) a min. 3,5 GHz kmitočet jádra procesoru |  |  |
| RAM | min. 32 slotů, podpora pamětí typu DDR5 4800MT/s RDIMM s možností osadit až 8 TB |  |  |
|  | požadujeme osadit 512GB, tak aby byly rovnoměrně obsazeny všechny paměťové kanály |  |  |
| Diskový subsystém | server nemusí obsahovat žádné disky |  |  |
| Diskový řadič | server nemusí být osazen řadičem disků |  |  |
| Flash/USB Drive | možnost osazení M.2 NVMe SSD, podpora RAID1 na úrovni hardware. Požadujeme osadit min. 2x 480GB |  |  |
| Interface | min. 2x externí USB, z toho min. 1x USB 3.0 |  |  |
|  | dedikovaný USB management port |  |  |
|  | min. 1x VGA port |  |  |
|  | sériový port |  |  |
|  | stavové LED na čelním panelu (disky, teplota, napájení, paměť, PCIe) |  |  |
|  | dedikovaný interní PCIe slot pro diskový řadič |  |  |
| Napájecí zdroje | dva napájecí zdroje, min. 1000 W, účinnost min. 96 % při 50 % zatížení |  |  |
| Síťové porty | min. 2 porty 1Gbit RJ-45 |  |  |
|  | min. 4 porty 25Gbit SFP28 včetně transceiverů SR |  |  |
| Kompatibilita | min. Microsoft® Windows Server a VMware ESXi |  |  |
| Management a vzdálená správa | vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band (OOB) bez nutnosti instalace agenta do operačního systému |  |  |
|  | dedikovaný management Ethernet a USB port |  |  |
|  | možnost vzdáleného přístupu přes dedikovaný nebo sdílený Ethernet port |  |  |
|  | webové rozhraní HTML5 |  |  |
|  | přístup na OOB management pomocí protokolů IPMI 2.0, DCMI 1.5, CLI, SSH, Telnet, SMASH-CLP, WSMAN, Redfish, COM port |  |  |
|  | vzdálený update systému přes NFS v4, SMB 3.0 (NTLMv1 a NTLMv2) |  |  |
|  | zabezpečení uživatelů, integrace s LDAP, Active Directory |  |  |
|  | bezpečný boot s podprovou Secure UEFI včetně správy certifikátů |  |  |
|  | možnost uzamčení systému proti instalaci upgradů |  |  |
|  | přístup na konzoli serveru přes IP s podporou HTML5 |  |  |
|  | připojení vzdálených médií včetně share nebo image |  |  |
|  | správa napájení včetně omezení příkonu |  |  |
|  | automatické zasílání upozornění přes SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 a email |  |  |
|  | monitorování stavu hardware (napájení, ventilátory, CPU, paměti, řadiče diskových polí, síťové porty, disky) |  |  |
|  | vestavěná diagnostika |  |  |
|  | logování na vzdálený server (Syslog) |  |  |
|  | konfigurace, update software, instalace operačního systému, diagnostika pomocí jediného nástroje bez nutnosti instalace dalších aplikací |  |  |
|  | možnost správy více serverů z jedné konzole (1-to-many) bez nutnosti instalace dalších softwarových nástrojů |  |  |
|  | automatický update z ftp serveru výrobce hardware |  |  |
| Podpora a servis | podpora na 5 let, 24x7 s reakční dobou 4 hodiny |  |  |
|  | oprava v místě instalace serveru, |  |  |
|  | servis je poskytován výrobcem serveru |  |  |
|  | jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému |  |  |
|  | možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách |  |  |
|  | zdarma aktualizace firmware min. po dobu platné podpory |  |  |
|  | možnost automatického generování servisního incidentu přímo u výrobce hardware |  |  |

- Diskové uložiště pro virtualizaci serverů

Jako sdílené úložiště pro VMware virtualizované servery je poptáváno diskové pole, které splní následující požadavky:

|  | Požadovaný parametr, vlastnost | Splněno | Stručný popis plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce, model |  |  |  |
| Architektura | modulární, minimálně dvou řadičové diskové pole active-active designu založené na 12Gbit SAS3.0, řešení je koncipováno jako HW, SW a FW od jednoho výrobce |  |  |
| Výkonnost | škálování výkonnosti a kapacit je možné přidáváním dalších řadičů minimálně do čtyř řadičové konfigurace a dále pomocí expanzních jednotek s disky |  |  |
| Rozšiřitelnost, podporované HDD | celková velikost cache/RAM v jednom řadiči je minimálně 32GB |  |  |
|  | celková rozšiřitelnost je minimálně 200 disků |  |  |
|  | podpora 2,5” a 3,5” disků, SAS 7,2/10/15tis. ot. a SSD disků včetně enterprise úrovně tzn. eMLC, SLC nebo eSLC nebo enterprise flash modulů |  |  |
|  | podpora následujících režimů RAID - 0, 1, 5, 6, 10 nebo distribuovaný RAID 5 a 6 |  |  |
| Minimální požadovaná využitelná kapacita | minimálně 50 TiB (využitelná = bez započtení deduplikace a komprese) na SSD/Flash (požadovaná kapacita bude tvořena min 10 disky, s ochranou proti výpadku dvou disků) |  |  |
| Konektivita k hostitelským serverům (front-end) | připojení k serverům (blokovým přístupem) pomocí 10Gbit iSCSI a 25Gbit iSCSI |  |  |
| Funkcionality pro efektivní ukládání a správu dat | vytváření virtuálních logických disků |  |  |
|  | thin provisioning (včetně detekce a reklamace prázdného prostoru) |  |  |
|  | komprese dat v reálném čase bez nutnosti dedikování dodatečného diskového prostoru pro post-processing pro celou nabízenou kapacitu bez ohledu na typy disků |  |  |
|  | deduplikace dat v reálném čase bez nutnosti dedikování dodatečného diskového prostoru pro post-processing pro celou nabízenou kapacitu bez ohledu na typy disků |  |  |
|  | šifrování dat bez nutnosti přítomnosti speciálních pevných disků. Pokud nabízené řešení neumožňuje šifrování dat nad úrovní disků, jsou požadovány SED disky pro všechny nabízené kapacity |  |  |
|  | podpora Microsoft VSS |  |  |
|  | podpora VMware VAAI, VASA a VVOL |  |  |
| Bezpečnost | ochrana proti ransomware útokům nativní funkcionalitou nabízeného pole v rámci jeho funkcionalit – řešení z aplikační vrstvy pomocí aplikací třetích stran není přípustné. Řešení musí být pro tento účel jasně popsané a určené, např. ochrana LUNu pouze nastavením do read-only modu není dostatečná pro splnění tohoto požadavku |  |  |
| Kopírovací funkce | zrcadlení virtuálního disku tzn. ochrana virtualizovaných dat v režimu RAID1 (s možností zdvojení dat virtuálního disku i na dvě pole) |  |  |
|  | možnost vytváření snapshotů a klonů v následujících režimech: |  |  |
|  | snapshot se po určité době může automaticky stát klonem |  |  |
|  | inkrementální snapshoty, tzn. kopírují se jen rozdílová data mezi dvěma okamžiky iniciace klonu |  |  |
|  | reverzní snapshoty - lze provést zpětné přesunutí dat z klonu do původního originálního Volume |  |  |
|  | lze udržovat až 4 inkrementálně pořizované klony z jednoho originálu (s možností reverzních snapshotů) |  |  |
|  | interní/externí zrcadlení logického (virtuálního) disku z jednoho zdroje do dvou cílů pro zvýšení dostupnosti v případě výpadku jednoho cíle |  |  |
| Zajištění kontinuální dostupnosti dat (DR a HA řešení) | upgrade software a hardware u řadičů je proveditelné za chodu a bez ztráty přístupu hostitelských serverů k datum |  |  |
|  | jednotlivá disková pole je možné spojit do clusteru, který umožňuje vytvoření jednoho funkčního celku, zrcadlení dat mezi jednotlivými poli apod. |  |  |
|  | zrcadlení mezi diskovými poli na synchronní nebo asynchronní bázi po FC nebo IP s možností vytváření konzistentních skupin |  |  |
|  | vytvoření HA řešení s automatickým failover bez dalších vícenákladů, které je navíc nezávislé na OS nebo virtualizační platformě |  |  |
|  | SW pro redundantní datové cesty v ceně řešení |  |  |
|  | nabízené řešení musí být plně kompatibilní s VMware Metro Storage Cluster funkcionalitou, tzn. musí být dohledatelné v matici kompatibility na stránkách VMware |  |  |
| Kompatibilita | Oracle Enterprise Linux 8.x a vyšší |  |  |
|  | Oracle DB 11.x a 12.x a vyšší |  |  |
|  | VMware 7 a vyšší včetně VAAI a VASA integrací |  |  |
|  | Windows server 2016 a vyšší |  |  |
| Počet hostitelských serverů připojovaných k diskovému poli | řešení obsahuje licence na neomezený počet připojení hostitelských serverů |  |  |
| Správa diskového pole a další dostupné funkcionality | SW pro plnohodnotnou správu diskového pole a diskových subsystémů, možnost ovládání přes CLI, GUI (ze std. web browseru) |  |  |
|  | Remote Service (call home) v ceně řešení |  |  |
|  | příkazy prováděné v GUI jsou uchovávány v tzv. "AuditLogu" v podobě standardních CLI příkazů, které lze později snadno zkopírovat a aplikovat při programování uživatelských skriptů např. pro podporu automatizace zálohování atd. |  |  |
|  | je požadováno potvrzení od lokálního zastoupení výrobce, že nabízené řešení je určeno pro český (EU) trh a bude servisním střediskem výrobce plně podporováno. Servisní podpora výrobce bude v českém jazyce |  |  |
| Servisní podpora | Minimálně 5 let; v online režimu 24x7 s garantovanou dobou opravy do 24 hodin včetně SW podpory, která umožňuje např. přístup k novým verzím FW, opravným patchům atd.; podpora je poskytována výrobcem |  |  |

- Servery pro databáze

Předmětem poptávaného řešení jsou 2 virtualizační servery, na kterých budou provozovány databázové systémy Oracle, které splní následující požadavky.

|  | Požadovaný parametr, vlastnost | Splněno | Stručný popis plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce, model |  |  |  |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | 1U, varianta rack, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty |  |  |
| CPU | dvousocketový systém, osazený dvěma procesory Intel 4. generace s parametry min. 14 bodů v testu SPECspeed®2017_int_base (dle www.spec.org) min. 3,5 GHz kmitočet jádra procesoru |  |  |
| RAM | min. 32 slotů, podpora pamětí typu DDR5 4800MT/s RDIMM s možností osadit až 8 TB |  |  |
|  | požadujeme osadit 512GB, tak aby byly rovnoměrně obsazeny všechny paměťové kanály |  |  |
| Diskový subsystém | server nemusí obsahovat žádné disky |  |  |
| Diskový řadič | server nemusí být osazen řadičem disků |  |  |
| Flash/USB Drive | možnost osazení M.2 NVMe SSD, podpora RAID1 na úrovni hardware. Požadujeme osadit min. 2x 480GB |  |  |
| Interface | min. 2x externí USB, z toho min. 1x USB 3.0 |  |  |
|  | dedikovaný USB management port |  |  |
|  | min. 1x VGA port |  |  |
|  | sériový port |  |  |
|  | stavové LED na čelním panelu (disky, teplota, napájení, paměť, PCIe) |  |  |
|  | dedikovaný interní PCIe slot pro diskový řadič |  |  |
| Napájecí zdroje | dva napájecí zdroje, min. 1000 W, účinnost min. 96 % při 50 % zatížení |  |  |
| Síťové porty | min. 2 porty 1Gbit RJ-45 |  |  |
|  | min. 4 porty 25Gbit SFP28 včetně transceiverů SR |  |  |
| Kompatibilita | min. Microsoft® Windows Server a VMware ESXi |  |  |
| Management a vzdálená správa | vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band (OOB) bez nutnosti instalace agenta do operačního systému |  |  |
|  | dedikovaný management Ethernet a USB port |  |  |
|  | možnost vzdáleného přístupu přes dedikovaný nebo sdílený Ethernet port |  |  |
|  | webové rozhraní HTML5 |  |  |
|  | přístup na OOB management pomocí protokolů IPMI 2.0, DCMI 1.5, CLI, SSH, Telnet, SMASH-CLP, WSMAN, Redfish, COM port |  |  |
|  | vzdálený update systému přes NFS v4, SMB 3.0 (NTLMv1 a NTLMv2) |  |  |
|  | zabezpečení uživatelů, integrace s LDAP, Active Directory |  |  |
|  | bezpečný boot s podprovou Secure UEFI včetně správy certifikátů |  |  |
|  | možnost uzamčení systému proti instalaci upgradů |  |  |
|  | přístup na konzoli serveru přes IP s podporou HTML5 |  |  |
|  | připojení vzdálených médií včetně share nebo image |  |  |
|  | správa napájení včetně omezení příkonu |  |  |
|  | automatické zasílání upozornění přes SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 a email |  |  |
|  | monitorování stavu hardware (napájení, ventilátory, CPU, paměti, řadiče diskových polí, síťové porty, disky) |  |  |
|  | vestavěná diagnostika |  |  |
|  | logování na vzdálený server (Syslog) |  |  |
|  | konfigurace, update software, instalace operačního systému, diagnostika pomocí jediného nástroje bez nutnosti instalace dalších aplikací |  |  |
|  | možnost správy více serverů z jedné konzole (1-to-many) bez nutnosti instalace dalších softwarových nástrojů |  |  |
|  | automatický update z ftp serveru výrobce hardware |  |  |
| Podpora a servis | podpora na 5 let, 24x7 s reakční dobou 4 hodiny |  |  |
|  | oprava v místě instalace serveru, |  |  |
|  | servis je poskytován výrobcem serveru |  |  |
|  | jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému |  |  |
|  | možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách |  |  |
|  | zdarma aktualizace firmware min. po dobu platné podpory |  |  |
|  | možnost automatického generování servisního incidentu přímo u výrobce hardware. |  |  |

- Diskové uložiště pro databáze

Jako sdílené úložiště pro databázové systémy je poptáváno diskové pole, které splní následující požadavky:

|  | Požadovaný parametr, vlastnost | Splněno | Stručný popis plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce, model |  |  |  |
| Architektura | modulární, minimálně dvou řadičové diskové pole active-active designu založené na 12Gbit SAS3.0, řešení je koncipováno jako HW, SW a FW od jednoho výrobce |  |  |
| Výkonnost | škálování výkonnosti a kapacit je možné přidáváním dalších řadičů minimálně do čtyř řadičové konfigurace a dále pomocí expanzních jednotek s disky |  |  |
| Rozšiřitelnost, podporované HDD | celková velikost cache/RAM v jednom řadiči je minimálně 32GB |  |  |
|  | celková rozšiřitelnost je minimálně 200 disků |  |  |
|  | podpora 2,5” a 3,5” disků, SAS 7,2/10/15tis. ot. a SSD disků včetně enterprise úrovně tzn. eMLC, SLC nebo eSLC nebo enterprise flash modulů |  |  |
|  | podpora následujících režimů RAID - 0, 1, 5, 6, 10 nebo distribuovaný RAID 5 a 6 |  |  |
| Minimální požadovaná využitelná kapacita | minimálně 30 TiB (využitelná = bez započtení deduplikace a komprese) na SSD/Flash (požadovaná kapacita bude tvořena min 10 disky, s ochranou proti výpadku dvou disků ) |  |  |
| Konektivita k hostitelským serverům (front-end) | připojení k serverům (blokovým přístupem) pomocí 10Gbit iSCSI a 25Gbit iSCSI |  |  |
| Funkcionality pro efektivní ukládání a správu dat | vytváření virtuálních logických disků |  |  |
|  | thin provisioning (včetně detekce a reklamace prázdného prostoru) |  |  |
|  | komprese dat v reálném čase bez nutnosti dedikování dodatečného diskového prostoru pro post-processing pro celou nabízenou kapacitu bez ohledu na typy disků |  |  |
|  | deduplikace dat v reálném čase bez nutnosti dedikování dodatečného diskového prostoru pro post-processing pro celou nabízenou kapacitu bez ohledu na typy disků |  |  |
|  | šifrování dat bez nutnosti přítomnosti speciálních pevných disků. Pokud nabízené řešení neumožňuje šifrování dat nad úrovní disků, jsou požadovány SED disky pro všechny nabízené kapacity |  |  |
|  | podpora Microsoft VSS |  |  |
|  | podpora VMware VAAI, VASA a VVOL |  |  |
| Bezpečnost | ochrana proti ransomware útokům nativní funkcionalitou nabízeného pole v rámci jeho funkcionalit – řešení z aplikační vrstvy pomocí aplikací třetích stran není přípustné. Řešení musí být pro tento účel jasně popsané a určené, např. ochrana LUNu pouze nastavením do read-only modu není dostatečná pro splnění tohoto požadavku |  |  |
| Kopírovací funkce | zrcadlení virtuálního disku tzn. ochrana virtualizovaných dat v režimu RAID1 (s možností zdvojení dat virtuálního disku i na dvě pole) |  |  |
|  | možnost vytváření snapshotů a klonů v následujících režimech: |  |  |
|  | snapshot se po určité době může automaticky stát klonem |  |  |
|  | inkrementální snapshoty, tzn. kopírují se jen rozdílová data mezi dvěma okamžiky iniciace klonu |  |  |
|  | reverzní snapshoty - lze provést zpětné přesunutí dat z klonu do původního originálního Volume |  |  |
|  | lze udržovat až 4 inkrementálně pořizované klony z jednoho originálu (s možností reverzních snapshotů) |  |  |
|  | interní/externí zrcadlení logického (virtuálního) disku z jednoho zdroje do dvou cílů pro zvýšení dostupnosti v případě výpadku jednoho cíle |  |  |
| Zajištění kontinuální dostupnosti dat (DR a HA řešení) | upgrade software a hardware u řadičů je proveditelné za chodu a bez ztráty přístupu hostitelských serverů k datum |  |  |
|  | jednotlivá disková pole je možné spojit do clusteru, který umožňuje vytvoření jednoho funkčního celku, zrcadlení dat mezi jednotlivými poli apod. |  |  |
|  | zrcadlení mezi diskovými poli na synchronní nebo asynchronní bázi po FC nebo IP s možností vytváření konzistentních skupin |  |  |
|  | vytvoření HA řešení s automatickým failover bez dalších vícenákladů, které je navíc nezávislé na OS nebo virtualizační platformě |  |  |
|  | SW pro redundantní datové cesty v ceně řešení |  |  |
|  | nabízené řešení musí být plně kompatibilní s VMware Metro Storage Cluster funkcionalitou, tzn. musí být dohledatelné v matici kompatibility na stránkách VMware |  |  |
| Kompatibilita | Oracle Enterprise Linux 8.x a vyšší |  |  |
|  | Oracle DB 11.x a 12.x a vyšší |  |  |
|  | VMware 7 a vyšší včetně VAAI a VASA integrací |  |  |
|  | Windows server 2016 a vyšší |  |  |
| Počet hostitelských serverů připojovaných k diskovému poli | řešení obsahuje licence na neomezený počet připojení hostitelských serverů |  |  |
| Správa diskového pole a další dostupné funkcionality | SW pro plnohodnotnou správu diskového pole a diskových subsystémů, možnost ovládání přes CLI, GUI (ze std. web browseru) |  |  |
|  | Remote Service (call home) v ceně řešení |  |  |
|  | příkazy prováděné v GUI jsou uchovávány v tzv. "AuditLogu" v podobě standardních CLI příkazů, které lze později snadno zkopírovat a aplikovat při programování uživatelských skriptů např. pro podporu automatizace zálohování atd. |  |  |
|  | je požadováno potvrzení od lokálního zastoupení výrobce, že nabízené řešení je určeno pro český (EU) trh a bude servisním střediskem výrobce plně podporováno. Servisní podpora výrobce bude v českém jazyce |  |  |
| Servisní podpora | Minimálně 5let; v online režimu 24x7s garantovanou dobou opravy do 24hodin včetně SW podpory, která umožňuje např. přístup k novým verzím FW, opravným patchům atd; servisní podpora poskytována výrobcem |  |  |

- Příslušenství

Veškeré dodávané příslušenství musí být kompatibilní s dodávaným řešením a síťovým hardware uvedeným v současném stavu. Příslušenství musí obsahovat všechny komponenty pro redundantní propojení a plnou funkčnost dle schématu cílového stavu, včetně dodržení uvedených rychlostí ve schématu.

- Implementace

Součástí implementace bude dodávka, redundantní zapojení, kompletní zprovoznění nabízeného řešení do plně funkčního a provozuschopného stavu.

Jedná se zejména o kompletní sestavení, montáž, instalaci, zahoření, propojení a konfiguraci všech HW prvků, včetně jejich propojení se stávající HW infrastrukturou objednatele. Dále instalaci, implementaci a konfiguraci veškerých SW objednatele uvedených v současném stavu, včetně jeho propojení se stávající SW infrastrukturou objednatele. Vše dle doporučení a standardů výrobců dodaného HW a SW, dále odzkoušení bezchybného propojení a komunikace nového HW a SW se stávající HW a SW infrastrukturou a ověření plné funkčnosti celého řešení formou 1 měsíčního zkušebního provozu a řádné proškolení administrátorů.

Bude se jednat zejména o tyto činnosti:

  - zajištění projektového vedení realizace předmětu plnění

  - dodávka, instalace, konfigurace a zprovoznění virtualizačních serverů, jejich napojení na dodaná disková pole, instalace, konfigurace a zprovoznění hypervizoru a začlenění a zapojení všech prvků do stávající infrastruktury. Součástí bude i přenesení pěti provozovaných virtuálních serverů, určených objednatelem, ze stávajícího prostředí do nového prostředí pro ověření postupu migrace do nového prostředí a zpracování stručného písemného postupu migrace virtuálních serverů. Ostatní provozované virtuální servery bude migrovat IT MMFM dle možností a potřeb provozu magistrátu.

  - dodávka trancieverů pro páteřní síťové přepínače a instalace, konfigurace, zprovoznění páteřních sítových přepínačů, uvedených v kapitole 2 a) v serverovnách a jejich integrace do LAN prostředí objednatele. Konfigurace bude zahrnovat revizi stávající konfigurace na páteřních přepínačích HPE 5900AF a jejich přenesení (dle možností jelikož se jedná o přenos mezi produkty HPE a CISCO), konfiguraci jednotlivých VLAN (45) a napojení na NGFW L3, včetně otestování napojení. Veškera konfigurace bude dle schématu cílového stavu.

  - provedení akceptačních testů, předání do zkušebního provozu a následně předání infrastruktury do ostrého provozu (obě předání proběhnou oproti akceptačního protokolu)

  - zpracování a poskytnutí dokumentace skutečného stavu včetně schématu zapojení, dokumentace parametrů, konfigurací a nastavení hodnot a poskytnutí všech hesel a přístupů ve standardním editovatelném formátu (docx, rtf, apod.). V dokumentaci bude uveden stručný návod na aktualizaci firmware serverové a síťové infrastruktury, včetně portálů a servisních účtů, přes který lze získat jednotlivé firmware. Dále kontakty pro případné reklamační a servisní požadavky.

  - veškerá dokumentace a příručky se po předání objednateli stávají jeho majetkem a může s nimi nakládat dle svých potřeb.

  - školení bude probíhat v místě plnění v rozsahu min. 3x4 hodiny potřebném pro provoz a údržbu systému (ukázka, popis a vysvětlení jednotlivých částí systémů, vysvětlení stávající konfigurace atd.). Školení se dle předpokladu zúčastní 3 zaměstnanci objednatele (k dispozici je školící místnost s prezentační technikou v místě plnění).

  - náklady na implementaci musí být zahrnuty v nabídkové ceně

- Akceptační testy a zkušební provoz

Součástí akceptačních testů a zkušebního provozu, které navrhne zhotovitel, musí být minimálně:

  - prokázání kompletnosti dodávky a splnění všech povinných požadavků

  - prokázání aktivací aktivačními nebo jinými klíči či prostředky v případě, že je aktivace potřebná

  - zhotovitelem vhodně navržené doplňující testy a kritéria, kterými bude prokázána bezproblémová funkčnost (např. funkčnost redundantního zapojení atd.)

  - před akceptací a předáním díla proběhne 1 měsíční zkušební provoz. Pokud se vyskytnou během testování nebo zkušebního provozu závady, zhotovitel je povinen závady odstranit nejpozději do 8 hodin od nahlášení v pracovní dny v době od 8 hod. do 17 hod.

  - v průběhu zkušebního provozu může objednatel průběžně posílat zhotoviteli požadavky na úpravy konfigurace, nejpozději však do konce 30. dne zkušebního provozu a zhotovitel musí požadované změny realizovat (pokud to je technicky možné)

  - dokončením díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu po dokončení testovacího provozu, akceptačních testech a případných úpravách v SW konfiguraci

- Plán implementace a odstávek, termíny

Dodávané řešení je součást projektu pro obměnu a zabezpečení infrastruktury MMFM, kdy implementační práce proběhnou, jakmile bude mít objednatel závislé komponenty definované v současném stavu pro připojení navrhovaného řešení; o tomto stavu bude zhotovitel informován.

Všechny části navrhovaného řešení musí být dodány nejpozději do 3 měsíců od data nabytí účinnosti smlouvy. Implementační práce musí být dokončeny nejpozději 1 měsíc po dodání navrhovaného řešení, s tím, že pokud objednatel nebude ještě mít k dispozici závislé komponenty definované v současném stavu pro připojení navrhovaného řešení, doba implementace se prodlouží o dobu, než objednatel získá závislé komponenty. Po měsíční implementační době začne měsíční zkušební provoz, po kterém dojde k podepsání akceptačních protokolů.

Bezodstávkové instalace a konfigurace můžou probíhat za provozu. Práce, které vyžadují odstávku je možno provádět po pracovní době. Veškeré práce musí probíhat po předešlé domluvě.

Odstávky je možno provádět po domluvě v těchto časech:

- pondělí a středa od 17:00 do 19:00

- úterý a pátek od 14:00 do 19:00

- čtvrtek od 15:00 do 19:00

- odstávky po 19 hod. a o víkendu je možno realizovat po individuální domluvě