Název zakázky:

Číslo zakázky:

Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 22

- Cena dodávky

|  | ks | Jednotková cena | Cena celkem bez DPH | DPH | Cena celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Servery | 2 |  |  |  |  |
| - Diskové uložiště | 1 |  |  |  |  |
| - FC SAN switche | 2 |  |  |  |  |
| - Příslušenství | 1 |  |  |  |  |
| - Upgrade licence virtualizačního hypervisoru | 1 |  |  |  |  |
| - Licence serverového operačního systému 1 | 2 |  |  |  |  |
| - Licence serverového operačního systému 2 | 2 |  |  |  |  |
| - Přístupové licence pro uživatele | 455 |  |  |  |  |
| - Přístupové licence pro zařízení | 25 |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |

- Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových (nepoužitých, nerepasovaných) serverů, diskového uložiště a FC SAN switchů. Všechny zařízení musí být určeny pro český trh. Dále servery a diskové uložiště musí být od jednoho stejného vendora. Součástí dodávky bude i příslušenství a veškeré potřebné trancievery a kabely nutné pro propojení.

- Technologická místnost – umístění

Stávající technologie jsou umístěny v prostorách Technologické místnosti na Magistrátu města Frýdku-Místku, ulice Radniční 1148.

- Technologická místnost – popis

V technologické místnosti se nachází všechny serverové zařízení. Zároveň se v této místnosti nachází i NAS zálohovací zařízení. Místnost je vybavena klimatizací napojenou na samostatný elektrický okruh. Servery jsou také zapojeny na samostatný okruh. Pro krátkodobé výpadky je serverovna vybavena záložními zdroji ups. V místnosti je umístěn rozvod strukturované kabeláže včetně aktivních síťových prvků. Místnost je chráněna elektronickým zabezpečovacím zařízením. V místnosti se nachází dostatečné kapacity pro umístění nové technologie v 19“ racích. Dodaná zařízení z této veřejné zakázky budou umístěna v rámci jednoho racku, tak aby nemusely být použity příliš dlouhé propojovací kabely (nutno počítat s použitím Cable management arm u serverů).

- Fyzické zabezpečení technologické místnosti

Místnost je zabezpečena proti neoprávněnému přístupu osob bezpečnostními dveřmi a je přístupná pouze pro pracovníky odboru informačních technologií. Budova, v níž je technologická místnost umístěna, je v pracovní dny v době od 6 hodin do 18 hodin otevřena veřejnosti. Mimo tyto hodiny je budova pro veřejnost uzavřena a mají do ní přístup pouze určení zaměstnanci magistrátu. Po uzamčení budovy je budova včetně technologické místnosti hlídána elektronickým zabezpečovacím systémem s napojením na centrální pult ochrany.

- Současný technologický stav

V současnosti je provozováno 10 serverů, z toho 3 servery pro virtualizaci. Využívaná virtualizační platforma je VMware vSpehere 6 Essentials 6 CPU kit, VMware vSphere 6 Standard 2 CPU kit, VMware vCenter 4 Essentials, Vmware vCenter 6 Essentials. Ostatní servery jsou provozovány s OS Linux nebo Windows Server 2008 a 2012 R2. Využívaný hardware:

IBM x3650 M3 7945-K3G osazený 2x 8 Gb/s FC jednoportovým HBA adaptérem

HP Prolinat DL380 G4

HP Proliant DL380 G5

HP Proliant DL140 G2

HP Proliant DL320 G5

HP Proliant DL120 G5

Fujitsu Primergy RX100 S6

3x No name Intel servery

- Cílový stav

Cílem řešení je vybudování infrastruktury Magistrátu města Frýdku-Místku tak, aby byla zajištěna vysoká dostupnost serverů, pro virtualizační prostředí. Součástí je vybudování datové struktury Fiber channel pro komunikaci serverů a diskového uložiště pomocí redundantních cest pro případ výpadku.

- Servery

  - Požadujeme celkem 2 kusy identických serverů, které budou umístěny v Technologické místnosti

  - Servery musí splňovat podmínky definované v sekci 2-h, Technické parametry tohoto dokumentu

  - Na serverech bude provozována virtualizace VMware vSphere Essentials Plus 6 CPU Kit

  - Každý server bude osazen jednou dvouportovou kartou s rozhraním 10 Gb  SFP+

  - Každý server bude osazen dvěma jednoportovými kartami s rozhraním 16 Gb Fiber channel a oba porty budou osazeny příslušnými trancievery splňujícími rychlost 16 Gbps a zajistí připojení k nabízeným Fiber channelovým SAN switchům (místo trancieverů a kabelů je možno použít DAC kabely)

- Diskové uložiště

  - Požadujeme celkem jedno diskové uložiště s expansním boxem navzájem propojené

  - Diskové uložiště musí splňovat podmínky definované v sekci 2-h, Technické parametry tohoto dokumentu

  - Diskové uložiště i expansní box musí být konstrukce SFF

  - Diskové uložiště musí mít dvojici redundantních kontrolerů

  - Každý kontroler musí obsahovat 4x 16 Gbps Fiber channelové porty a z toho 2 porty musí být osazeny příslušnými trancievery splňujícími rychlost 16 Gbps a zajistí připojení k nabízeným Fiber channelových SAN switchů (místo trancieverů a kabelů je možno použít DAC kabely)

- FC SAN switche

  - Požadujeme celkem 2 kusy identických FC SAN switchů

  - FC SAN switche musí splňovat podmínky definované v sekci 2-h, Technické parametry tohoto dokumentu

  - Nabízené servery a stávající servery budou propojeny s diskovým uložištěm pomocí FC SAN switchů 2 trasami pro případ výpadku jednoho z nich

  - Porty na switchi musí podporovat rychlosti 8/16 Gbsp, v případě, že by nepodporovaly 8 Gbps, ale jenom 16 Gbps, je nutno jako součást této veřejné zakázky dodat i jeden dvouportový 16 Gbps FC HBA adaptér pro připojení stávajícího serveru IBM PN:7945K3G do SAN infrastruktury včetně odpovídajících trancieverů (možno použít DAC kabely)

  - Každý FC SAN switch bude osazen 6 příslušnými trancievery splňujícími rychlost 16 Gbps pro připojení k nabízeným serverům, serveru IBM 7945K3G, serveru HPE ProLiant 380DL Gen9 a diskovému poli (místo trancieverů je možno použít DAC kabely). V případě připojení stávajícího serveru IBM PN:7945K3G je možno využít 8 Gbps trancievery nebo DAC kabely

Obrázek 1 Plánovaná SAN infrastruktura

- Požadavky na dodavatele

Požadujeme potvrzení vendora od kterého budou dodávány servery a diskové uložiště specifikované v tomto dokumentu, že účastník výběrového řízení (prodávající) je u daného vendora certifikovaný.

Dále požadujeme certifikaci u společností Microsoft a VMware a to minimálně certifikáty Installing and Configuring Windows Server 2012 – 20410, Administering Windows Server 2012 – 20411 a VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V5].

- Implementace

Dodavatel bude asistovat zaměstnancům Magistrátu města Frýdku-Místku při kompletní implementaci, spočívající zejména v instalaci a konfiguraci všech hardwarových a softwarových komponent, jež jsou předmětem této veřejné zakázky, stávajícího vybavení (server IBM 7945K3G a HPE ProLiant DL380 Gen9) a migraci stávajících serverů do virtuálního prostředí. V průběhu implementace bude prováděno testování jednotlivých komponent, včetně provedení testů redundance a odolnosti proti plánovanému selhání redundantních komponent. Součástí implementace bude odpovídající školení v nezbytně nutném rozsahu pro obsluhu a správu dodaného vybavení.

- Technické parametry

- 2 ks serverů

| Popis výrobku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Modelové označení |  |  |  |  |
| Požadované minimální technické parametry |  |  |  |  |
| Parametr | Minimum |  |  | Vyplní uchazeč |
| Server | Konstrukční provedení 2U, SFF |  |  |  |
| Procesor | Výrobce |  |  |  |
|  | Modelové označení |  |  |  |
|  | 2x totožný s 8 fyzickými jádry |  |  |  |
|  | 16100 bodů dle PassMark CPU (www.cpubenchmark.net) viz. bod 2-h-X této přílohy |  |  |  |
| Operační paměť | 8x 32 GB DDR4-2133 MHz |  |  |  |
|  | Možnost rozšířit paměť o min. dalších 256 GB |  |  |  |
|  | Ochrana min. Advanced ECC |  |  |  |
| HDD | 10x 1.2 TB SAS |  |  |  |
|  | Rychlost 10.000 rpm |  |  |  |
|  | Rozhraní 12 Gbps SAS |  |  |  |
|  | Konstrukční provedení 2,5" |  |  |  |
|  | Hot-Plug vyměnitelné za běhu |  |  |  |
|  | Připojitelné na HW RAID řadiče |  |  |  |
|  | Možnost rozšíření o dalších 6 disků |  |  |  |
| Řadič disků | SSD/SAS/SATA |  |  |  |
|  | HW RAID 0, 1, 5, 10, 50 |  |  |  |
|  | 2 GB flash-backed cache |  |  |  |
|  | Podpora a správa 16 interních disků v RAIDu najednou |  |  |  |
| LAN | 4x 1Gb/s 1000 BaseT |  |  |  |
| LAN | 2x 10 Gb/s SFP+ PCIe adaptér |  |  |  |
| SAN | 2x 16 Gb/s FC HBA jednoportový PCIe adaptér Oba dva porty musí být osazeny příslušnými 16 Gb/s trancievery (možno použít DAC kabely) |  |  |  |
| PCIe | 3x PCIe 3.0 z toho alespoň jeden slot x16 |  |  |  |
| USB | 6x (bez použití přídavného PCIe adaptéru) |  |  |  |
|  | Alespoň jeden port interní s podporou bootování a s podporou virtualizačních hypervisorů |  |  |  |
|  | Alespoň dva porty na čelním panelu serveru |  |  |  |
| SD/Micro SD | Alespoň jeden interní port s podporou bootování a s podporou virtualizačních hypervisorů |  |  |  |
| DVD-RW | Ano |  |  |  |
| Napájecí zdroj | 2x 750W redundantní |  |  |  |
|  | Certifikace 80 Plus Platinum |  |  |  |
|  | Vyměnitelný za provozu serveru |  |  |  |
| Ventilátory | Redundantní |  |  |  |
|  | Vyměnitelné za provozu serveru |  |  |  |
| Rackmount | Lyžiny do 19“ racku |  |  |  |
|  | Cable management arm |  |  |  |
| Management | Nezávislý management čip pro vzdálenou správu |  |  |  |
|  | Dostupný jak při zapnutém, tak i vypnutém serveru a nezávislý na jeho stavu |  |  |  |
|  | Vlastní nezávislý port RJ-45 |  |  |  |
|  | Zabezpečený přístup pomocí HTTPS a SSH |  |  |  |
|  | Správa uživatelských účtů s přidělování různých rolí a oprávnění |  |  |  |
|  | Sledování HW i SW zdrojů serveru (stav zdrojů, ventilátorů, spotřebu, firmware atd.) |  |  |  |
|  | Využívání vzdálené konzole serveru bez časového omezení |  |  |  |
|  | Vzdálená instalace OS z virtuálních zařízení (ISO, DVD, flash) |  |  |  |
|  | Logování událostí a následné uložení/export do souboru |  |  |  |
|  | Zasílání chybových událostí emailem |  |  |  |
|  | Podpora SNMP |  |  |  |
| Operační systémy | Certifikace pro Red Hat Linux, SUSE Linux Enterprise, Vmware vSphere, MS Windows Server |  |  |  |
| Záruka | 60 měsíců On site NBD garantována výrobcem |  |  |  |
| Cena musí zahrnovat veškeré náklady včetně dopravy, asistence při instalaci a zapojení v Technologické místnosti, asistenci při instalaci hypervisoru, konfiguraci s diskovým uložištěm a SAN FC switchi |  |  |  |  |
| Odkaz na technickou specifikaci nabízeného produktu na webu výrobce s veškerými parametry včetně všech komponent |  |  |  |  |

- 1 ks diskové uložiště

| Popis výrobku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Modelové označení |  |  |  |  |
| Požadované minimální technické parametry |  |  |  |  |
| Parametr | Minimum |  |  | Vyplní uchazeč |
| Diskové uložiště | Konstrukční provedení SFF (včetně expansního boxu) |  |  |  |
| Řadiče | Redundantní |  |  |  |
|  | Acive-active dle ALUA |  |  |  |
|  | 4GB cache per controller (po odečtení potřebné kapacity pro OS a metadata) zálohovaná bateriemi nebo kondenzátory |  |  |  |
|  | 8x 16Gb FC portů |  |  |  |
|  | 4x 16 Gb/s FC porty musí být osazeny příslušnými 16 Gb/s trancievery (možno použít DAC kabely) |  |  |  |
|  | 1x RJ-45 management port per controller |  |  |  |
| RAID | 0, 1, 5, 6, 10 |  |  |  |
| Disky | 11x 600 GB SAS 15.000 rpm |  |  |  |
|  | 4x 400 GB SSD pro funkcionalitu read cache (včetně licence pokud je pro tuto funkcionalitu nutná) |  |  |  |
|  | 24x 1.2 TB SAS 10.000 rpm (expansní box) |  |  |  |
|  | Konstrukční provedení 2,5" |  |  |  |
|  | Přidávání a výměna za běhu |  |  |  |
| Kombinování typů disků | SSD a SAS v jedné diskové polici |  |  |  |
| Podpora LFF a SFF disků | Ano |  |  |  |
| Podpora 1.6 TB SSD SFF a 8 TB SAS LFF | Ano |  |  |  |
| Rozhraní | 6 Gbps pro SAS disky a diskové police |  |  |  |
| Spare disky | Nastavení globálně pro celé diskové pole bez nutnosti zakoupení další licence |  |  |  |
| LUN | 512 logických disků LUN |  |  |  |
|  | Kapacita jednoho LUNu 128 TB |  |  |  |
| Počet podporovaných disků | 192 SFF (včetně licence pokud je potřeba) |  |  |  |
| Snapshot | Vytváření 64 snapshotů jednoho LUNu (včetně licence pokud je potřeba) |  |  |  |
| Thin provisioning | Ano |  |  |  |
| Větráky a zdroje | Rendundantní |  |  |  |
|  | Hot-swap |  |  |  |
| Podpora VAAI primitives pro Vmware | Ano |  |  |  |
| Podpora standardu Multipath I/O pro připojení LUNů více cestami | Ano |  |  |  |
| Zabezpečená správa | SSL, SSH |  |  |  |
| Rackmount | Lyžiny do 19" rack |  |  |  |
| Záruka | 60 měsíců s příjezdem technika a opravou v místě instalace zařízení nejpozději do 6 hodin po nahlášení závady na všechny komponenty diskového uložiště garantována výrobcem |  |  |  |
| Cena musí zahrnovat veškeré náklady včetně dopravy, asistence při instalaci a zapojení v Technologické místnosti, asistenci při konfiguraci diskového pole se servery a FC SAN switchi |  |  |  |  |
| Odkaz na technickou specifikaci nabízeného produktu na webu výrobce s veškerými parametry včetně všech komponent |  |  |  |  |

- 2 ks Fiber channel switche

| Popis výrobku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Modelové označení |  |  |  |  |
| Požadované minimální technické parametry |  |  |  |  |
| SAN FC switch | Minimum |  |  | Vyplní uchazeč |
| Porty | 8/16 Gbps Fiber channel |  |  |  |
|  | 8x licencované porty, z toho 6x osazené příslušnými trancievery (možno využití DAC kabelů) |  |  |  |
|  | Možnost rozšíření až na 12 aktivních portů |  |  |  |
| Možnost propojení switchů pomocí ISL | Ano |  |  |  |
| Konstrukční provedení | Montovatelný do 19" rack včetně příslušenství |  |  |  |
| Kabely | Kompletní propojení nabízeného řešení SAN infrastruktury podle obrázku č. 1 a odpovídající fyzickým vzdálenostem mezi jednotlivými zařízeními (místo trancieverů s kabely je možno využít DAC kabely) |  |  |  |
| Záruka | 60 měsíců On site NBD na všechny komponenty garantována výrobcem |  |  |  |
| Cena musí zahrnovat veškeré náklady včetně dopravy, asistence při instalaci a zapojení v Technologické místnosti, asistenci při konfiguraci se servery a s diskovým polem |  |  |  |  |
| Odkaz na technickou specifikaci nabízeného produktu na webu výrobce s veškerými parametry včetně všech komponent |  |  |  |  |

- 1 ks Příslušenství

| Popis výrobku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Modelové označení |  |  |  |  |
| Požadované minimální technické parametry |  |  |  |  |
| Parametr | Minimum |  |  | Vyplní uchazeč |
| SAN | 2x 16 Gb/s FC HBA jednoportový PCIe adaptér kompatibilní se serverem HPE DL380 ProLiant Gen9 Oba dva porty musí být osazeny příslušnými 16 Gb/s trancievery (možno použít DAC kabely) |  |  |  |
| Cable mananagement arm | Kompatibilní se serverem HPE DL380 ProLiant Gen9 |  |  |  |
| Trancievers | 2x 16 Gb FC SFP+ nebo 2x 8 Gb FC SFP+ kompatibilní se stávajícím serverem IBM 7945K3G na základě zvoleného FC SAN switche |  |  |  |
| Kabely | Kompletní propojení nabízeného řešení podle obrázku č. 1 a odpovídající fyzickým vzdálenostem mezi jednotlivými zařízeními s využitím CMA |  |  |  |
| Odkaz na technickou specifikaci nabízeného produktu na webu výrobce s veškerými parametry včetně všech komponent |  |  |  |  |

- 1 ks Upgrade licence virtualizačního hypervisoru

| Popis výrobku |  |
| --- | --- |
| Výrobce | VMware |
| Modelové označení | Upgrade licence VMware vSpehere 6 Essentials 6 CPU Kit na VMware vSpehere 6 Essentials Plus 6 CPU Kit 1 year |
|  | Odpovídající licence VMware vCenter 6 (až 3 fyzické servery s 2 procesory) |

- 2 ks Licence serverového operačního systému 1

| Popis výrobku |  |
| --- | --- |
| Výrobce | Microsoft |
| Modelové označení | Windows Server 2016 Datacenter OLP ENG licence pro počet jader shodujících se s fyzickým počtem jader nabízeného serveru (min. 16) |

- 2 ks Licence serverového operačního systému 2

| Popis výrobku |  |
| --- | --- |
| Výrobce | Microsoft |
| Modelové označení | Windows Server 2016 Standard OLP ENG licence pro 16 fyzických jader |

- 455 ks Přístupové licence pro uživatele

| Popis výrobku |  |
| --- | --- |
| Výrobce | Microsoft |
| Modelové označení | Windows Server CAL 2016 OLP User CAL |

- 25 ks Přístupové licence pro zařízení

| Popis výrobku |  |
| --- | --- |
| Výrobce | Microsoft |
| Modelové označení | Windows Server CAL 2016 OLP Device CAL |

- Výsledky testu procesorů PassMark – CPU Mark, High End CPUs - Updated 1th of November 2016 nad hranicí 16000 bodů

| Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz | 25,236 |
| --- | --- |
| Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz | 24,615 |
| Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz | 23,070 |
| Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 22,843 |
| Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz | 22,743 |
| Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz | 22,520 |
| Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz | 21,954 |
| Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz | 21,670 |
| Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz | 21,667 |
| Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz | 21,277 |
| Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz | 20,742 |
| Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz | 20,396 |
| Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 20,078 |
| Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz | 20,049 |
| Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz | 20,043 |
| Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz | 19,974 |
| Intel Xeon E5-2689 v4 @ 3.10GHz | 19,708 |
| Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz | 19,602 |
| Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz | 18,833 |
| Intel Xeon E5-1681 v3 @ 2.90GHz | 18,417 |
| Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz | 17,934 |
| Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz | 17,795 |
| Intel Xeon E5-2676 v3 @ 2.40GHz | 17,723 |
| Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz | 17,425 |
| Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz | 17,418 |
| Intel Xeon E5-1680 v4 @ 3.40GHz | 17,060 |
| Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00GHz | 16,990 |
| Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz | 16,921 |
| Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz | 16,697 |
| Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz | 16,681 |
| Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz | 16,633 |
| Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz | 16,618 |
| Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 16,614 |
| Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz | 16,549 |
| Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz | 16,415 |
| Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 16,341 |
| Intel Xeon E5-2673 v2 @ 3.30GHz | 16,320 |
| Intel Xeon E5-2650 v4 @ 2.20GHz | 16,212 |
| Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz | 16,161 |
| Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz | 16,125 |
| Intel Xeon E5-2692 v2 @ 2.20GHz | 16,018 |