1

Stavební úpravy a rekonstrukce sociálního zařízení si vyžádají úpravu stávajícího vytápění.

V šatně č. 101 bude zrušen sprchový kout. Stávající registr z hladkých trub se demontuje. Odbočky ze stoupajícího potrubí se zaslepí.

Stávající předsíň se propojí se šatnou 102. Dělící stěna bude vybourána a tím také se zruší dva radiátory. Je nutné také přeložit stoupací potrubí č. 3 do 2. NP ke stěně. V technickém suterénu se provede nové napojení stoupačky a převedení ke stěně. Pod stropem 1. NP se nové potrubí napojí zpět na stoupačku pro 2. NP.

Rekonstrukcí umývárny 103 dojde k vybourání příček. Demontuje se registr a stoupací potrubí č. 4. Stoupací potrubí se opět přesune ke stěně a znovu napojí pod stropem na stáv. potrubí pro 2. NP.

V nové místnosti WC 104 bude demontován radiátor a registr pod oknem. Nahradí se dvěma novými tělesy. Navrhují se tělesa s hliníkových článků o stavební výšce 500 mm. Šířka článku je 80 mm. Těleso u pisoárů se napojí na stávající stoupací potrubí č. 6. Druhé nové těleso u klozetových mís se napojí na stoupací potrubí č. 5 v učebně. Přípojka se povede pod stávajícím radiátorem. Na tělesa se instalují termostatické ventily stejného typu jako jsou stávající. Na zpětné straně se použije šroubení.

Potrubí v suterénu se opatří izolačními pouzdry tl. 20 mm. Volně vedená potrubí se natřou vrchní vodou ředitelnou barvou. Přeložky stoupacích potrubí budou z ocelových závitových trub. Přípojka k tělesu u WC bude z měděných trub.

F≈M 03/2017

Pavel Zelinka

607624330

SEZNAM DOKUMENTACE

1  -	Technická zpráva

2  -	Půdorys 1. NP – výřez

3  -	Montážní schéma

Rozpočet – výkaz výměr