Příloha č. 6

Podrobný popis předmětu plnění zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace (PD) pro provádění stavby (DPS) s názvem „D 48 Frýdek – Místek, obchvat – mimoúrovňová křížení místních komunikací“ v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby, vše podle níže uvedené specifikace předmětu. DPS bude doplněna o soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (v cenové soustavě URS 2017) v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Předmětem díla jsou dále pravidelné konzultace, projednávání a informace o rozpracovanosti projektové dokumentace s investorem, SFDI a zpracovatelem DPS „R48 (D48) Frýdek-Místek – obchvat“ – DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Součástí předmětu plnění bude provedení veškerých nezbytných průzkumů dotčeného území, výškopisné a polohopisné zaměření řešeného území s napojením na S-JTSK.

Jedná se o návrh mimoúrovňových křížení místních komunikací, které jsou navrženy z důvodu zachování průjezdnosti místních komunikací, ulice Nad Přehradou a ulice K Olešné. Ty jsou přerušeny plánovanou nadřazenou dopravní infrastrukturou „D 48 Frýdek – Místek, obchvat“. Jedná se zejména o mostní objekty s nezbytným napojením na stávající místní komunikace a vyvolané přeložky inženýrských sítí:

SO 112 Přeložka místní komunikace II

SO 203 Most na MK přes komunikaci R48 v km 0,440

SO 115 Přeložka místní komunikace V – část I

SO 206 Most na přeložce MK v km 1,416

SO 356 Přeložka vodovodu DN 80 v km 3,140 (větev 1 - v rozsahu od staničení 0,00m (ZÚb) po vodoměrnou šachtu VŠ1b (šachta není součástí) a včetně přeložky přípojky k č.p. 1324)

SO 455 Přeložka DOK Telia v ulici K Olešné

Předmětem díla je:

- vyhotovení DPS (3 vyhotovení+ 1x elektronicky na CD)

Pozn. Elektronickým vyhotovením se rozumí :

textová část ve formátu *.pdf, *.doc, *.xls,

výkresová část ve formátu *.pdf, *.dwg,

oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu *.xls, *.xml (oceněný na samostatném CD)

- autorský dozor po dobu realizace stavby

Stručný popis objektů:

- Mimoúrovňové křížení místní komunikace ulice Nad Přehradou je tvořeno:

SO 112 Přeložka místní komunikace II

Přeložka místní komunikace - ulice Nad Přehradou, v úseku od křižovatky s  ul.                             17. listopadu ve směru k Aquaparku Olešná. Trasa silnice R48 (D48, obchvat) kříží tuto místní komunikaci. Tato komunikace musí být výškově upravena tak, aby byla zajištěna podjezdná výška silnice R48. Délka úpravy včetně mostu (SO 203) činí 232m. Součástí objektu jsou 2 křižovatky. V začátku úpravy je to průsečná křižovatka s ulicí 17. listopadu a na konci průsečná křižovatka, nově budovaná v rámci akce „D48 Frýdek-Místek, obchvat“. Součástí objektu je chodník podél komunikace vpravo šířka 2,0m. Od km 0,024 je navržen chodník vlevo, který pokračuje přes most (SO 203) a navazuje na chodník                 SO 113 (v rámci akce D48 Frýdek-Místek, obchvat), k zastávce MHD. Šířka chodníku je 2,0 m.

SO 203 Most na MK přes komunikaci R48 v km 0,440

Most převádí místní komunikaci – ulici Nad Přehradou s jednostranným chodníkem přes zářez silničního obchvatu. Silniční most o třech polích, nosná konstrukce z předpjatého betonu, délka přemostění 93,10 m, délka mostu 107,50 m, šířka mostu 11,00, výška 10,00, pilotové založení.

- Mimoúrovňové křížení místní komunikace ulice K Olešné je tvořeno:

SO 115 Přeložka místní komunikace V, část I

Stávající jednopruhá místní komunikace v ulici K Olešné bude trasou obchvatu přerušena. Pro zajištění dopravního propojení je navrhovaná její přeložka Délka úpravy včetně mostu (SO 206) činí 169 m. Šířkové uspořádání je jeden jízdní pruh šířky 3,00 m +  2x0,75 m nezpevněné krajnice.

SO 206 Most na přeložce MK v km 1,416

Most převádí místní komunikaci – ulici K Olešné přes zářez silničního obchvatu. Silniční most o dvou polích, nosná konstrukce trámová s oboustrannými konzolami z dodatečně předpjatého betonu, rámově spojená s opěrami (integrované opěry) i pilířem, pilotové založení. Délka mostu 88,65 m, šířka mostu 6,55m, šířka průchozího prostoru 1,50m.

SO 356 Přeložka vodovodu DN 80 v km 3,140 a SO 455 Přeložka DOK Telia v ulici K Olešné

Tyto přeložky jsou vyvolané vzhledem ke kolizi s projektovanou přeložkou místní komunikace SO 115.

SO 455 Přeložka DOK Telia v ulici K Olešné

Jedná se o přeložku dálkového optického kabelu DOK Brno-Olomouc-Polsko, která bude dotčena přeložkou místní komunikace ulice K Olešné (SO 115). Přeložka trubek je navržena jako stranová přeložka bez přerušení provozu na optickém kabelu a bez propojení prázdných optických HDPE trubek. Celková délka přeložky cca 50m.