Název zakázky: Obnova aktivních prvků počítačové sítě Magistrátu města Frýdku-Místku

Číslo zakázky: P17V00000109

Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 22

- Cena dodávky

|  | ks | Jednotková cena | Cena celkem bez DPH | DPH | Cena celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Switch typ 1 | 2 |  |  |  |  |
| - Switch typ 2 | 3 |  |  |  |  |
| - Switch typ 3 | 3 |  |  |  |  |
| - Switch typ 4 | 15 |  |  |  |  |
| - Switch typ 5 | 8 |  |  |  |  |
| - Software | 1 |  |  |  |  |
| - Příslušenství |  |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |

- Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových (nepoužitých, nerepasovaných) switchů, trancieverů a kabelů. Dále je součástí veřejné zakázky dodávka management software. Všechny zařízení musí být určeny pro český trh. Switche, trancievery a management software musí být od jednoho stejného vendora. Realizace zahrnuje dodávku komponent, asistenci při konfiguraci a instalaci switchů a software.

S využitím nabídnutých zařízení musí být níže popsané řešení realizovatelné a plně funkční.

- Současný stav

V současnosti je provozováno přibližně 20 switchů 3COM 4400, 6 switchů Cisco (z toho 2 3750X 12x SFP a 4 2960-S 24/48x Gigabit Ethernet) a několik dalších switchů od různých vendorů. Všechny switche jsou minimálního stáří 6 let a již nejsou kryty zárukou.

- Cílový stav

Cílem řešení je vybudování redundantní síťové infrastruktury Magistrátu města Frýdku-Místku tak, aby byla zajištěna vysoká dostupnost serverů, aplikací a služeb všem zaměstnancům a rovněž i veřejnosti. Součástí je připojení serverů HP DL380 Gen9 a Huawei RH2288H V3 pomocí 10 Gbps SFP+ linek.

Propojení switchů je možno v rámci jednoho racku (na obrázku č. 1 vyznačeno žlutě) realizovat i pomocí DAC kabelů místo 2x tranciever a 1x kabel.

Stackovací propojení je možno řešit i alternativním způsobem (stackovací karty s kabely), za předpokladu, že rychlost řešení bude minimálně shodná, jako s využitím 40/10 Gbps portů.

Obrázek 1 Cílová síťová infrastruktura

- Požadavky na dodavatele

Požadujeme potvrzení vendora, od kterého budou dodávány switche, trancievery a management software specifikované v tomto dokumentu, že účastník veřejné zakázky (prodávající) je držitelem platné certifikace 2. úrovně technické specifikace u daného vendora. Potvrzení účastník předloží nejpozději před uzavřením smlouvy.

- Implementace

Dodavatel bude asistovat zaměstnancům Magistrátu města Frýdku-Místku při kompletní implementaci, spočívající zejména v instalaci a konfiguraci všech hardwarových a softwarových komponent, jež jsou předmětem této veřejné zakázky, a migraci ze stávající infrastruktury do nové. V průběhu implementace bude prováděno testování jednotlivých komponent, včetně provedení testů redundance a odolnosti proti plánovanému selhání redundantních komponent a propojů. Součástí implementace bude odpovídající školení v  rozsahu nutném pro obsluhu a správu dodaného vybavení.

- Technické parametry

- 2 ks switch typ 1

| Popis výrobku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |  |
| Modelové označení |  |  |  |  |  |
| Požadované minimální technické parametry |  |  |  |  |  |
| Parametr |  | Minimum |  |  | Vyplní uchazeč |
| Switch |  | Konstrukční provedení 1U |  |  |  |
| Porty |  | 2x port pro vytvoření stacku, minimální rychlost každého propojení mezi jednotlivými switchi musí být 40 Gbps |  |  |  |
|  |  | 24x SFP+ s podporou 1/10 Gbps trancieverů |  |  |  |
|  |  | 2x 1Gbps RJ-45 (možno použít tranciever do SFP+ portu) |  |  |  |
|  |  | 1x RJ-45 to DB9 console port |  |  |  |
|  |  | 1x USB type A |  |  |  |
| Stacking |  | 9 switchů fyzicky propojených v jednom stacku |  |  |  |
| Throughput |  | 450 Mpps |  |  |  |
| Switching |  | 640 Gbps |  |  |  |
| RAM |  | 2 GB |  |  |  |
| Flash memory |  | 512 MB |  |  |  |
| Záznamy v MAC tabulce |  | 32K |  |  |  |
| Záznamy v IPv4 routing table |  | 16K |  |  |  |
| Aktivní VLAN dle IEEE 802.1Q |  | 1K |  |  |  |
| Jumbo frames |  | 9198 bytes |  |  |  |
| STP |  | Dle IEEE 802.1d/s/w |  |  |  |
| LACP dle IEEE 802.3ad |  | 8 portů ve skupině |  |  |  |
| DHCP |  | Client, Server, Relay |  |  |  |
| ACL |  | In/Out rate limiting, broadcast/multicast/unicast rate control |  |  |  |
| QoS |  | 802.1p CoS a DSCP, 8 prioritních front na port |  |  |  |
| IPv4 a IPv6 |  | Podpora na L2 a L3 |  |  |  |
| L3 |  | RIP, RIPv2, OSPF, BGP, IS-IS |  |  |  |
| L3 IPv6 |  | RIPng, OSPFv3 |  |  |  |
| IGMP |  | IGMP v1,v2,v3 |  |  |  |
| SNMP |  | SNMP v1/v2/v3 |  |  |  |
| Security |  | Radius, Tacacs+, port security IEEE 802.1x, DHCP snooping, AAA, MAC authentication |  |  |  |
| Management |  | Telnet, SSH, RMON |  |  |  |
| Napájecí zdroje |  | Redundantní |  |  |  |
| Ventilátory |  | Redundantní |  |  |  |
| Příslušenství |  | Umístění do 19“ racku |  |  |  |
| Provozní vlastnosti |  | Teplota od 10°C do 45°C |  |  |  |
|  |  | Vlhkost od 10% do 90% bez kondenzace |  |  |  |
| Záruka |  | 60 měsíců s výměnou HW nejpozději následující pracovní den v místě instalace garantována výrobcem |  |  |  |
|  |  | Možnost prodloužení záruky o 3 roky |  |  |  |
| Cena musí zahrnovat veškeré náklady včetně dopravy, instalace a konfiguraci v budovách magistrátu. |  |  |  |  |  |
| Odkaz na technickou specifikaci nabízeného produktu na webu výrobce s veškerými parametry včetně všech komponent |  |  |  |  |  |

- 3 ks switch typ 2

| Popis výrobku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |  |
| Modelové označení |  |  |  |  |  |
| Požadované minimální technické parametry |  |  |  |  |  |
| Parametr |  | Minimum |  |  | Vyplní uchazeč |
| Switch |  | Konstrukční provedení 1U |  |  |  |
| Porty |  | 24x autosensiting 10/100/1000 BASE-T |  |  |  |
|  |  | 2x port pro vytvoření stacku, minimální rychlost každého portu pro propojení mezi switchi musí být 10 Gbps |  |  |  |
|  |  | 2x SFP+ s podporou 1/10 Gbps trancieverů |  |  |  |
|  |  | 1 RJ-45 to DB9 console port |  |  |  |
| Stacking |  | 8 switchů v jednom stacku |  |  |  |
|  |  | Switche typu 2, 3, 4 a 5 musí být zapojitelné do jednoho stacku |  |  |  |
| Throughput |  | 95 Mpps |  |  |  |
| Switching |  | 128 Gbps |  |  |  |
| RAM |  | 512 MB |  |  |  |
| Flash memory |  | 128 MB |  |  |  |
| Záznamy v MAC tabulce |  | 16K |  |  |  |
| Záznamy v IPv4 routing table |  | 512 |  |  |  |
| Aktivní VLAN dle IEEE 802.1Q |  | 1K |  |  |  |
| Jumbo frames |  | 9 Kb |  |  |  |
| STP |  | Dle IEEE 802.1d/s/w |  |  |  |
| LACP dle IEEE 802.3ad |  | 8 portů ve skupině |  |  |  |
| DHCP |  | Client, Server, Relay |  |  |  |
| ACL |  | In/Out rate limiting, broadcast/multicast/unicast rate control |  |  |  |
| QoS |  | 802.1p 5 prioritních front na port |  |  |  |
| IPv4 a IPv6 |  | Podpora na L2 a L3 |  |  |  |
| L3 |  | Static, RIP |  |  |  |
| L3 IPv6 |  | Static, RIP |  |  |  |
| LLDP |  | Dle IEEE 802.1AB |  |  |  |
| IGMP |  | IGMP v1/v2 |  |  |  |
| SNMP |  | SNMP v1/v2/v3 |  |  |  |
| Security |  | Radius, Tacacs, port security IEEE 802.1x, DHCP snooping, Dynamic ARP inspection, STP BPDU, STP root guard, AAA, MAC authentication |  |  |  |
| Management |  | Telnet, SSH, RMON |  |  |  |
| Příslušenství |  | Umístění do 19“ racku |  |  |  |
| Provozní vlastnosti |  | Teplota od 10°C do 45°C |  |  |  |
|  |  | Vlhkost od 10% do 90% bez kondenzace |  |  |  |
| Záruka |  | 60 měsíců NBD On site garantována výrobcem |  |  |  |
|  |  | Možnost prodloužení záruky o 3 roky |  |  |  |
| Cena musí zahrnovat veškeré náklady včetně dopravy, instalace a konfiguraci v budovách magistrátu. |  |  |  |  |  |
| Odkaz na technickou specifikaci nabízeného produktu na webu výrobce s veškerými parametry včetně všech komponent |  |  |  |  |  |

- 3 ks switch typ 3

| Popis výrobku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |  |
| Modelové označení |  |  |  |  |  |
| Požadované minimální technické parametry |  |  |  |  |  |
| Parametr |  | Minimum |  |  | Vyplní uchazeč |
| Switch |  | Konstrukční provedení 1U |  |  |  |
| Porty |  | 24x autosensiting 10/100/1000 BASE-T PoE/PoE+ (24 portů dle IEEE 802.3af a 12 portů dle IEEE 802.3 at) |  |  |  |
|  |  | 2x port pro vytvoření stacku, minimální rychlost každého portu pro propojení mezi switchi musí být 10 Gbps |  |  |  |
|  |  | 2x SFP+ s podporou 1/10 Gbps trancieverů |  |  |  |
|  |  | 1 RJ-45 to DB9 console port |  |  |  |
| Stacking |  | 8 switchů v jednom stacku |  |  |  |
|  |  | Switche typu 2, 3, 4 a 5 musí být zapojitelné do jednoho stacku |  |  |  |
| Throughput |  | 95 Mpps |  |  |  |
| Switching |  | 128 Gbps |  |  |  |
| RAM |  | 512 MB |  |  |  |
| Flash memory |  | 128 MB |  |  |  |
| Záznamy v MAC tabulce |  | 16K |  |  |  |
| Záznamy v IPv4 routing table |  | 512 |  |  |  |
| Aktivní VLAN dle IEEE 802.1Q |  | 1K |  |  |  |
| Jumbo frames |  | 9 Kb |  |  |  |
| STP |  | Dle IEEE 802.1d/s/w |  |  |  |
| LACP dle IEEE 802.3ad |  | 8 portů ve skupině |  |  |  |
| DHCP |  | Client, Server, Relay |  |  |  |
| ACL |  | In/Out rate limiting, broadcast/multicast/unicast rate control |  |  |  |
| QoS |  | 802.1p 5 prioritních front na port |  |  |  |
| IPv4 a IPv6 |  | Podpora na L2 a L3 |  |  |  |
| L3 |  | Static, RIP |  |  |  |
| L3 IPv6 |  | Static, RIP |  |  |  |
| LLDP |  | Dle IEEE 802.1AB |  |  |  |
| IGMP |  | IGMP v1/v2 |  |  |  |
| SNMP |  | SNMP v1/v2/v3 |  |  |  |
| Security |  | Radius, Tacacs, port security IEEE 802.1x, DHCP snooping, Dynamic ARP inspection, STP BPDU, STP root guard, MAC authentication |  |  |  |
| Management |  | Telnet, SSH, RMON |  |  |  |
| Příslušenství |  | Umístění do 19“ racku |  |  |  |
| Provozní vlastnosti |  | Teplota od 10°C do 45°C |  |  |  |
|  |  | Vlhkost od 10% do 90% bez kondenzace |  |  |  |
| Záruka |  | 60 měsíců NBD On site garantována výrobcem |  |  |  |
|  |  | Možnost prodloužení záruky o 3 roky |  |  |  |
| Cena musí zahrnovat veškeré náklady včetně dopravy, instalace a konfiguraci v budovách magistrátu. |  |  |  |  |  |
| Odkaz na technickou specifikaci nabízeného produktu na webu výrobce s veškerými parametry včetně všech komponent |  |  |  |  |  |

- 15 ks switch typ 4

| Popis výrobku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |  |
| Modelové označení |  |  |  |  |  |
| Požadované minimální technické parametry |  |  |  |  |  |
| Parametr |  | Minimum |  |  | Vyplní uchazeč |
| Switch |  | Konstrukční provedení 1U |  |  |  |
| Porty |  | 48x autosensiting 10/100/1000 BASE-T |  |  |  |
|  |  | 2x port pro vytvoření stacku, minimální rychlost každého portu pro propojení mezi switchi musí být 10 Gbps |  |  |  |
|  |  | 2x SFP+ s podporou 1/10 Gbps trancieverů |  |  |  |
|  |  | 1 RJ-45 to DB9 console port |  |  |  |
| Stacking |  | 8 switchů v jednom stacku |  |  |  |
|  |  | Switche typu 2, 3, 4 a 5 musí být zapojitelné do jednoho stacku |  |  |  |
| Throughput |  | 130 Mpps |  |  |  |
| Switching |  | 170 Gbps |  |  |  |
| RAM |  | 512 MB |  |  |  |
| Flash memory |  | 128 MB |  |  |  |
| Záznamy v MAC tabulce |  | 16K |  |  |  |
| Záznamy v IPv4 routing table |  | 512 |  |  |  |
| Aktivní VLAN dle IEEE 802.1Q |  | 1K |  |  |  |
| Jumbo frames |  | 9 Kb |  |  |  |
| STP |  | Dle IEEE 802.1d/s/w |  |  |  |
| LACP dle IEEE 802.3ad |  | 8 portů ve skupině |  |  |  |
| DHCP |  | Client, Server, Relay |  |  |  |
| ACL |  | In/Out rate limiting, broadcast/multicast/unicast rate control |  |  |  |
| QoS |  | 802.1p 5 prioritních front na port |  |  |  |
| IPv4 a IPv6 |  | Podpora na L2 a L3 |  |  |  |
| L3 |  | Static, RIP |  |  |  |
| L3 IPv6 |  | Static, RIP |  |  |  |
| LLDP |  | Dle IEEE 802.1AB |  |  |  |
| IGMP |  | IGMP v1/v2 |  |  |  |
| SNMP |  | SNMP v1/v2/v3 |  |  |  |
| Security |  | Radius, Tacacs, port security IEEE 802.1x, DHCP snooping, Dynamic ARP inspection, STP BPDU, STP root guard, AAA, MAC authentication |  |  |  |
| Management |  | Telnet, SSH, RMON |  |  |  |
| Příslušenství |  | Umístění do 19“ racku |  |  |  |
| Provozní vlastnosti |  | Teplota od 10°C do 45°C |  |  |  |
|  |  | Vlhkost od 10% do 90% bez kondenzace |  |  |  |
| Záruka |  | 60 měsíců NBD On site garantována výrobcem |  |  |  |
|  |  | Možnost prodloužení záruky o 3 roky |  |  |  |
| Cena musí zahrnovat veškeré náklady včetně dopravy, instalace a konfiguraci v budovách magistrátu. |  |  |  |  |  |
| Odkaz na technickou specifikaci nabízeného produktu na webu výrobce s veškerými parametry včetně všech komponent |  |  |  |  |  |

- 8 ks switch typ 5

| Popis výrobku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |  |
| Modelové označení |  |  |  |  |  |
| Požadované minimální technické parametry |  |  |  |  |  |
| Parametr |  | Minimum |  |  | Vyplní uchazeč |
| Switch |  | Konstrukční provedení 1U |  |  |  |
| Porty |  | 48x autosensiting 10/100/1000 BASE-T PoE/PoE+ (48 portů dle IEEE 802.3af a 24 portů dle IEEE 802.3 at) |  |  |  |
|  |  | 2x port pro vytvoření stacku, minimální rychlost každého portu pro propojení mezi switchi musí být 10 Gbps |  |  |  |
|  |  | 2x SFP+ s podporou 1/10 Gbps trancieverů |  |  |  |
|  |  | 1 RJ-45 to DB9 console port |  |  |  |
| Stacking |  | 8 switchů v jednom stacku |  |  |  |
|  |  | Switche typu 2, 3, 4 a 5 musí být zapojitelné do jednoho stacku |  |  |  |
| Throughput |  | 130 Mpps |  |  |  |
| Switching |  | 170 Gbps |  |  |  |
| RAM |  | 512 MB |  |  |  |
| Flash memory |  | 128 MB |  |  |  |
| Záznamy v MAC tabulce |  | 16K |  |  |  |
| Záznamy v IPv4 routing table |  | 512 |  |  |  |
| Aktivní VLAN dle IEEE 802.1Q |  | 1K |  |  |  |
| Jumbo frames |  | 9 Kb |  |  |  |
| STP |  | Dle IEEE 802.1d/s/w |  |  |  |
| LACP dle IEEE 802.3ad |  | 8 portů ve skupině |  |  |  |
| DHCP |  | Client, Server, Relay |  |  |  |
| ACL |  | In/Out rate limiting, broadcast/multicast/unicast rate control |  |  |  |
| QoS |  | 802.1p 5 prioritních front na port |  |  |  |
| IPv4 a IPv6 |  | Podpora na L2 a L3 |  |  |  |
| L3 |  | Static, RIP |  |  |  |
| L3 IPv6 |  | Static, RIP |  |  |  |
| LLDP |  | Dle IEEE 802.1AB |  |  |  |
| IGMP |  | IGMP v1/v2 |  |  |  |
| SNMP |  | SNMP v1/v2/v3 |  |  |  |
| Security |  | Radius, Tacacs, port security IEEE 802.1x, DHCP snooping, Dynamic ARP inspection, STP BPDU, STP root guard, AAA, MAC authentication |  |  |  |
| Management |  | Telnet, SSH, RMON |  |  |  |
| Příslušenství |  | Umístění do 19“ racku |  |  |  |
| Provozní vlastnosti |  | Teplota od 10°C do 45°C |  |  |  |
|  |  | Vlhkost od 10% do 90% bez kondenzace |  |  |  |
| Záruka |  | 60 měsíců NBD On site garantována výrobcem |  |  |  |
|  |  | Možnost prodloužení záruky o 3 roky |  |  |  |
| Cena musí zahrnovat veškeré náklady včetně dopravy, instalace a konfiguraci v budovách magistrátu. |  |  |  |  |  |
| Odkaz na technickou specifikaci nabízeného produktu na webu výrobce s veškerými parametry včetně všech komponent |  |  |  |  |  |

- 1 ks software – management síťových prvků

| Popis výrobku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |  |
| Modelové označení |  |  |  |  |  |
| Požadované minimální technické parametry |  |  |  |  |  |
| Parametr |  | Minimum |  |  | Vyplní uchazeč |
| Licence |  | Pro 50 síťových prvků |  |  |  |
| Typ aplikace |  | Klient - server |  |  |  |
|  |  | Serverová část provozovatelná na OS Windows Server 2016 nebo VMware 6.0 |  |  |  |
|  |  | Klientská část nezávislá na OS – přístup přes internetový prohlížeč |  |  |  |
| Podpora protokolů |  | SNMP v1/v2/v3, Telnet, SSH |  |  |  |
| Zasílání alarmů |  | Email, SNMP |  |  |  |
| Správa alarmů |  |  |  |  |  |
| Sledování síťového provozu |  |  |  |  |  |
| Autodiscovery zařízení v síti |  |  |  |  |  |
| Konfigurace zařízení v síti |  |  |  |  |  |
| Záloha, verzování a obnova konfigurace nastavení |  |  |  |  |  |
| Configuration baseline |  |  |  |  |  |
| Sada předkonfigurovaných reportů |  |  |  |  |  |
| Plánování reportů |  |  |  |  |  |
| Archivace událostí |  |  |  |  |  |
| Nasazení/aktualizace software síťových zařízení |  |  |  |  |  |
| Uživatelské účty |  | Lokální a externí autentifikace |  |  |  |
|  |  | Napojení na LDAP |  |  |  |
|  |  | Správa různých rolí a oprávnění |  |  |  |
| Podpora |  | 60 měsíců na aktualizace |  |  |  |
|  |  | Možnost v budoucnu rozšířit o další moduly |  |  |  |
| Cena musí zahrnovat veškeré náklady včetně dopravy, asistence při instalaci a konfiguraci v budovách magistrátu. |  |  |  |  |  |
| Odkaz na technickou specifikaci nabízeného produktu na webu výrobce s veškerými parametry |  |  |  |  |  |

- Příslušenství

| Požadované minimální technické parametry |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | Minimální parametry | Vyplní uchazeč |
| Trancievery | Typ a množství viz tabulky 1. a 2. Trancievery |  |
|  | Záruka na trancievery je stejná, jako záruka na switche, do kterých jsou trancievery umístěny |  |
| PCIe adaptér LAN | 2x 10 Gb/s SFP+ PCIe adaptér (dvouportový) kompatibilní s HPE DL380 ProLiant Gen9 (PN: 719064-B21) |  |
| CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz kompatibilní s HPE DL380 ProLiant Gen9 (PN: 719064-B21) |  |
| Management software | iLO Advanced pro server HPE DL380 ProLiant Gen9 (PN: 719064-B21) s podporou minimálně na 3 roky |  |
| Kabely | Typ, délka a množství viz tabulka č. 3 Optické kabely |  |
|  | UTP Cat 5e 50 ks 0,5m šedý |  |
|  | UTP Cat 5e 100 ks 2m šedý |  |
|  | UTP Cat 5e 20 ks 1m červený |  |
|  | UTP Cat 5e 10 ks 2m červený |  |
|  | UTP Cat 5e 20 ks 0,5m modrý |  |
|  | UTP Cat 5e 130 ks 1m modrý |  |
|  | UTP Cat 5e 170 ks 2m modrý |  |
|  | UTP Cat 5e 10 ks 3m modrý |  |

Trancievery

| Odkud - Budova Radniční 1148 Serverovna rack 3 Centrální switche |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet | Typ | Kam | Typ kabelu | Poznámka |
| 4 | 10Gb | Rack informace | SM 09/125 |  |
| 4 | 1 Gb | Rack informace - Rack OSSZ | MM 62,5/125 OM1 |  |
| 4 | 10 Gb | Rack MZM | MM 50/125 OM4 |  |
| 4 | 10 Gb | Rack OSS | SM 09/125 |  |
| 4 | 10 Gb | Serverovna rack 8 | MM 50/125 OM4 |  |
| 4 | 10 Gb | Rack OSOM | SM 09/125 |  |
| 4 | 10 Gb | Rack MP | SM 09/125 |  |
| 4 | 10 Gb | Rack archiv | MM 50/125 OM4 |  |
| 4 | 10 Gb | Rack IO | MM 50/125 OM4 |  |
| 12 | 10 Gb | Serverovna rack 2 | MM 50/125 OM4 | Možno použít 6 x min. 4 m DAC kabel místo trancieverů |
| 4 | 1 Gb | Serverovna rack 2 | Ethernet CAT 5e | Trancievery 1000 Base-T SFP pokud switch nemá ethernetové porty |

Tabulka 1 Trancievery

| Stackování |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet | Typ | Stack | Typ kabelu | Poznámka |
| 4 | 40 Gb | Serverovna Rack 3 | MM 50/125 OM4 | Možno použít DAC/stackovací kabely |
| 10 | 10 Gb | Rack MZM | MM 50/125 OM4 | Možno použít DAC/stackovací kabely |
| 4 | 10 Gb | Rack OSS | MM 50/125 OM4 | Možno použít DAC/stackovací kabely |
| 8 | 10 Gb | Serverovna rack 8 | MM 50/125 OM4 | Možno použít DAC/stackovací kabely |
| 4 | 10 Gb | Rack OSOM | MM 50/125 OM4 | Možno použít DAC/stackovací kabely |
| 4 | 10 Gb | Rack MP | MM 50/125 OM4 | Možno použít DAC/stackovací kabely |
| 8 | 10 Gb | Rack informace | MM 50/125 OM4 | Možno použít DAC/stackovací kabely |
| 6 | 10 Gb | Rack OSSZ | MM 50/125 OM4 | Možno použít DAC/stackovací kabely |
| 4 | 10 Gb | Rack OZPAZ | MM 50/125 OM4 | Možno použít DAC/stackovací kabely |

Tabulka 2 Trancievery - stackování

Optické kabely

| Počet | Rychlost | Odkud - kam | Typ kabelu | Typy konektorů | Délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 10 Gb | Srv. rack 3 – Rack MZM | MM 50/125 OM4 | LC – SC | 4m |
| 2 | 10 Gb | Srv. rack 3 – Rack OSS | SM 09/125 | LC – SC | 4m |
| 4 | 10 Gb | Srv. rack 3 – Svr. rack 8 | MM 50/125 OM4 | LC – SC | 4m |
| 2 | 10 Gb | Srv. rack 3 – Rack OSOM | SM 09/125 | LC - SC | 4m |
| 2 | 10 Gb | Srv. rack 3 – Rack MP | SM 09/125 | LC - SC | 4m |
| 2 | 10 Gb | Srv. rack 3 – Rack MP | SM 09/125 | SC - SC | 4m |
| 2 | 1 Gb | Srv. rack 3 – Rack archiv | MM 50/125 OM4 | LC - SC | 4m |
| 2 | 1 Gb | Srv. rack 3 – Rack IO | MM 50/125 OM4 | LC – SC | 4m |
| 6 | 10 Gb | Srv. rack 3 – Srv. rack 2 | MM 50/125 OM4/DAC | LC - LC | 5m |
| 4 | 10 Gb | Srv. rack 3 – Rack info. | SM 09/125 | LC - SC | 4m |
| 2 | 10 Gb | Srv. rack 3 – Rack info. | SM 09/125 | SC - SC | 4m |
| 4 | 1 Gb | Rack info. – Rack OSSZ | MM 62,5/125 OM2 | LC – SC | 4m |
| 2 | 40 Gb | Stack svr. rack 3 | MM 50/125 OM4/DAC | LC - LC | 1,5m |
| 5 | 10 Gb | Stack rack MZM | MM 50/125 OM4/DAC | LC - LC | 1,5m |
| 2 | 10 Gb | Stack rack OSS | MM 50/125 OM4/DAC | LC - LC | 1,5m |
| 4 | 10 Gb | Stack svr. rack 8 | MM 50/125 OM4/DAC | LC - LC | 1,5m |
| 2 | 10 Gb | Stack rack OSOM | MM 50/125 OM4/DAC | LC - LC | 1,5m |
| 2 | 10 Gb | Stack rack MP | MM 50/125 OM4/DAC | LC - LC | 1,5m |
| 4 | 10 Gb | Stack rack info. | MM 50/125 OM4/DAC | LC -LC | 1,5m |
| 3 | 10 Gb | Stack rack OSSZ | MM 50/125 OM4/DAC | LC - LC | 1,5m |
| 2 | 10 Gb | Stack rack OZPAZ | MM 50/125 OM4/DAC | LC – LC | 1,5m |

Tabulka 3 Optické kabely