1

Stavební úpravy a rekonstrukce sociálního zařízení ve 2. NP si vyžádají úpravu stávajícího vytápění.

V šatně č. 201 bude zrušen sprchový kout. Stávající registr z hladkých trub se demontuje. Odbočky ze stoupajícího potrubí se zaslepí. Litinový radiátor zůstane ponechán.

Stávající předsíň (šatna) se propojí se šatnou 202. Dělící stěna bude vybourána a tím také se zruší dva radiátory. Je nutné také demontovat stoupací potrubí č. 3 v 1. NP i v suterénu. V technickém suterénu se provede zaslepení stoupačky.

Rekonstrukcí umývárny 203 dojde k vybourání příček. Demontuje se registr a stoupací potrubí č. 4. Potrubí se demontuje i v 1. NP.

V nové místnosti WC 204 bude demontován radiátor a registr pod oknem. Nahradí se dvěma novými tělesy. Navrhují se tělesa s hliníkových článků stejného typu jako jsou stávající o stavební výšce 500 mm. Šířka článku je 80 mm. Těleso u pisoárů se napojí na stávající stoupací potrubí č. 6. Druhé nové těleso u klozetových mís se napojí na stoupací potrubí č. 5 v sousední učebně. Přípojka se povede pod stávajícím radiátorem. Na tělesa se instalují termostatické ventily stejného typu jako jsou stávající. Na zpětné straně se použije šroubení.

Opravované potrubí v suterénu se opatří izolačními pouzdry tl. 20 mm. Volně vedená potrubí se natřou vrchní vodou ředitelnou barvou. Přípojka k tělesu u WC bude z měděných trub.

F≈M 03/2018

Pavel Zelinka

607624330

SEZNAM DOKUMENTACE

1  -	Technická zpráva

2  -	Půdorys 2. NP – výřez

3  -	Montážní schéma

Rozpočet – výkaz výměr