Název zakázky: Zabezpečení perimetru sítě NGFW a pořízení WiFi přístupových bodů

Číslo zakázky: P18V00000096

Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

- Cena dodávky

|  | ks | Jednotková cena | Cena celkem bez DPH | DPH | Cena celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Next Generation Firewall | 2 |  |  |  |  |
| - Log analyzér | 1 |  |  |  |  |
| - Email security | 1 |  |  |  |  |
| - Wifi přístupové body | 16 |  |  |  |  |
| - Nástroj pro správu a dohled WiFi sítě | 1 |  |  |  |  |
| - SFP trancievers | 8 |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |

- Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových (nepoužitých, nerepasovaných) next generation firewallů, analyzátoru logů, zabezpečení emailu a Wi-fi přístupových bodů (pokud není výslovně uvedeno jinak, musí být dodáno hardwarové zařízení). Next Generation firewally musí být řešený v režimu vysoké dostupnost jako HW appliance. Všechny zařízení musí být určeny pro český trh. Všechny zařízení a software, kromě Wi-Fi AP a SW k nim dodaného, musí být od jednoho stejného výrobce. Realizace zahrnuje dodávku komponent, montáž, instalaci a konfiguraci zařízení dle požadavků a nároků prostředí zadavatele.

- Požadavky na dodavatele

Zadavatel požaduje projektové vedení po celou dobu realizace zakázky certifikovanými specialisty, kteří se před zahájením plnění prokáží technickou certifikací od všech dodavatelů, od nichž chce uchazeč dodat a implementovat hardwarové a software zařízení.

- Popis stávajícího stavu zadavatele

Zadavatel v současné době disponuje třemi firewally (dva virtuální linuxové firewally s využitím IP tables a jedno HW zařízení Mikrotik RB 1100). Výchozí bránou pro zařízení v LAN síti je linuxový firewall „FW-IN“. Vnější rozhraní firewallu je připojeno do DMZ zóny. Rozhraní mezi DMZ zónou a internetem tvoří další linuxový firewall „FW-OUT“. V síťové infrastruktuře figuruje třetí firewall Mikrotik. Toto zařízení slouží jako výchozí brána pro vybrané servery v DMZ zóně. Schéma zapojení je zobrazeno na obrázku níže.

Stávající infrastruktura obsahuje tři produkční servery (z toho dva identické), na kterých je provozována virtualizace VMware vSphere 6.0. Virtualizační platforma je centrálně spravována přes vCenter 6.0. Dále je součásti IT infrastruktury centrální diskové pole. Datová struktura pro komunikaci mezi servery a diskovým polem je vybudovaná na technologii fiber channel s využitím SAN switchů a redundantních cest pro případ výpadku. Zálohování probíhá prostřednictvím software VMware vSphere Data Protection. Zadavatel disponuje licencí OS Windows Server 2016 Datacentrum. Pokud některý software vyžaduje jiný OS (např. Linux) musí být licence součástí dodávky. Zadavatel rovněž disponuje licencí DB Oracle ve verzi 12.1. Pokud některý software vyžaduje jiný DB systém, musí být součástí dodávky licence pro neomezený počet uživatelů a velikostně odpovídající potřebám nabízeného software.

- Technické parametry

Řešení musí být jako monolitický nebo modulární systém, popř. kombinace více monolitických a modulárních systémů (týká se bodů 2.c.I, 2.c.II a 2.c.III).

- 2 ks Next Generation Firewall

| Popis výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |
| Modelové označení |  |  |  |
| Požadované minimální technické parametry |  |  |  |
| Parametr |  |  | Vyplní uchazeč |
| NGFW ve formě samostatné hardware appliance |  |  |  |
| Kompatibilní se standartním 19“ rackem |  |  |  |
| Zařízení musí umožňovat zapojení v režimu vysoké dostupnosti (HA) v režimech active-active, active-passive a cluster |  |  |  |
| Redundantní napájecí zdroje Hot-swap |  |  |  |
| HA cluster musí umožňovat plnou synchronizaci stavových a linkových informací mezí nódy, aby v případě výpadku jednoho z nich, nedošlo k přerušení aktivních spojení |  |  |  |
| 1x USB port |  |  |  |
| 1x GE RJ-45 management port |  |  |  |
| 10x GE SFP port (integrované nebo v zásuvném modulu) včetně licencí pokud jsou potřeba pro použití portů |  |  |  |
| 10x GE RJ-45 port (integrované nebo v zásuvném modulu) včetně licencí pokud jsou potřeba pro použití portů |  |  |  |
| Kapacita lokálního uložiště min. 480 GB SSD |  |  |  |
| IPv4 propustnost 32 Gbps |  |  |  |
| IPv6 propustnost 32 Gbps |  |  |  |
| 4 miliony konkurenčních TCP spojení |  |  |  |
| 200 tis. nových TCP spojení za sekundu |  |  |  |
| Propustnost IPsec VPN 20 Gbps |  |  |  |
| Propustnost SSL VPN 2,5 Gbps |  |  |  |
| 150 konkurenčních SSL nebo Ipsec VPN spojení |  |  |  |
| Propustnost IPS 5 Gbps |  |  |  |
| Propustnost application control 7 Gbps při zapnutém logování |  |  |  |
| Propustnost NGFW (FW+IPS+AV+AppControl) 3 Gbps při zapnutém logování |  |  |  |
| Obousměrná kontrola veškerého síťového provozu |  |  |  |
| Povolení nebo odepření přístupu pro individuální adresy, skupiny |  |  |  |
| FW musí podporovat vytváření bezpečnostních pravidel na základě uživatelských identit |  |  |  |
| Režim L2 – transparentní, režim L3 – routování |  |  |  |
| Plná podpora IPv6 |  |  |  |
| Webová ochrana – Antivir/AntiMalware a AntiBot kontrola |  |  |  |
| Pokročilá detekce virů a ostatních hrozeb |  |  |  |
| Web filtering – podpora využívání reputační databáze URL, filtrace přístupu na web dle kategorií URL, podpora uživatelsky definovaných kategorií URL, whitelist, blacklist |  |  |  |
| Application Control – detekce aplikací na základě signatury dané aplikace, filtrace aplikací na základě kategorií, filtrování obsahu webového provozu |  |  |  |
| SSL inspekce – deep packet inspection |  |  |  |
| VPN klienti pro OS: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Android 4.x a novější, iOS 9 a novější, Mac OS X 10.8 a novější (pokud je potřeba licence, tak součástí dodávky musí být pro min. 100 uživatelů) |  |  |  |
| Ověřování uživatelů z lokální databáze, LDAP, Active Directory, Radius |  |  |  |
| Podpora SSO |  |  |  |
| Správa přes webové GUI (včetně licence pokud je potřeba) |  |  |  |
| Bezpečnostní funkce, které vyžadující licenci pro update signatur nesmí být omezeny počtem uživatelů |  |  |  |
| Pravidelná aktualizace (min. 1x za týden) bezpečnostních signatur (antispamových, antivirových a web-filteringových definic) - včetně licence pokud je potřeba |  |  |  |
| Záruka 36 měsíců 8x5 na technologie od data předání díla se započetím opravy následující pracovní den. |  |  |  |
| Licence na dobu 36 měsíců na veškeré potřebné funkcionality nabízeného řešení a poskytování servisní podpory |  |  |  |
| Cena musí zahrnovat veškeré náklady včetně dopravy, instalace, zapojení a konfigurace dle požadavků a prostředí zadavatele |  |  |  |
| Odkaz na technickou specifikaci nabízeného produktu na webu výrobce s veškerými parametry včetně všech komponent |  |  |  |

- 1 ks Log analyzér

| Popis výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |
| Modelové označení |  |  |  |
| Požadované minimální technické parametry |  |  |  |
| Parametr |  |  | Vyplní uchazeč |
| Zařízení pro centralizovaný sběr logů, nad kterými vytváří analýzy a reporty pro ucelený přehled o síťovém provozu |  |  |  |
| Monitoring datových provozu v reálném čase, výskytů virů, útoků, události webové filtrace |  |  |  |
| Přímá integrace se zařízeními NGFW a sběr logů z email security dodané v rámci této veřejné zakázky |  |  |  |
| Musí být ve formě virtuální appliance |  |  |  |
| Virtuální appliance musí podporovat hypervizor VMware ESXi 6.0 a novější |  |  |  |
| Minimálně 5 GB logů za den |  |  |  |
| Minimální úložná kapacita 3 TB |  |  |  |
| Rychlý náhled na bezpečnostní incidenty s informací na základním dashboardu |  |  |  |
| Uživatelsky editovatelný dashboard |  |  |  |
| Reportování bezpečnostních incidentů emailem (na více emailových adres) |  |  |  |
| Předdefinované reporty s možností tvorby vlastních |  |  |  |
| Náhled na statistiky v reálném čase - počet navázaných spojení, počet nově otevřených spojení, propustnost atd. |  |  |  |
| Náhled na statistiky zpětně |  |  |  |
| Pohledy na základě obsahu (např. web URL, filenames, text) |  |  |  |
| Pohled na síťové statistiky dle největších producentů |  |  |  |
| Pohled na souhrny ze síťového provozu |  |  |  |
| Pohledy na základě typu síťového provozu |  |  |  |
| Analýzy ze systémových událostí, útoků, výskytu virů, emailů |  |  |  |
| Přehled nejčastěji detekovaných virů |  |  |  |
| Sledování aktivit uživatelů na základě uživatelského jména, IP, emailu atd. |  |  |  |
| Sledování webů, které uživatelé navštěvují |  |  |  |
| Ukládání, filtrování a analýza logů |  |  |  |
| Náhled, vyhledávání a správa logů |  |  |  |
| Správa přes webové GUI |  |  |  |
| Ověřování uživatelů z lokální databáze a Active Directory |  |  |  |
| Pravidelná aktualizace (min. 1x za týden) bezpečnostních signatur včetně licence pokud je potřeba |  |  |  |
| Přihlášení více uživatelů současně (min. 5) - je-li tato funkcionalita licencována, musí být tato licence součásti dodávky |  |  |  |
| Různé úrovně oprávnění pro přihlášené uživatele (např. administrátor, operátor, read only atd.) |  |  |  |
| Uložení historie (logů a eventů) min. 12 měsíců |  |  |  |
| Záruka 36 měsíců 8x5 na technologie od data předání díla se započetím opravy následující pracovní den |  |  |  |
| Licence na dobu 36 měsíců na veškeré potřebné funkcionality nabízeného řešení a poskytování servisní podpory |  |  |  |
| Cena musí zahrnovat veškeré náklady včetně dopravy, instalace, zapojení a konfigurace dle požadavků a prostředí zadavatele |  |  |  |
| Odkaz na technickou specifikaci nabízeného produktu na webu výrobce s veškerými parametry včetně všech komponent |  |  |  |

- 1 ks Email security

| Popis výrobku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Modelové označení |  |  |  |  |
| Požadované minimální technické parametry |  |  |  |  |
| Parametr |  |  |  | Vyplní uchazeč |
| Email security umožňující fungování ve více režimech – Gateway, Bridge |  |  |  |  |
| Musí být ve formě virtuální appliance |  |  |  |  |
| Virtuální appliance musí podporovat hypervizor VMware ESXi 6.0 a novější |  |  |  |  |
| Směřování minimálně 34 tis. emailových zpráv za hodinu |  |  |  |  |
| Minimální výkonnost pří zapnuté Antispamové a antivirové kontrole 26 tis. emailových zpráv za hodinu |  |  |  |  |
| Minimálně 20 emailových domén |  |  |  |  |
| Inspekce na vstupu i výstupu |  |  |  |  |
| Podpora pro IPv4 a IPv6 |  |  |  |  |
| Směřování emailových zpráv na základě LDAP |  |  |  |  |
| Správa přes web GUI |  |  |  |  |
| Kompatibilita s MS Exchange, Office365 |  |  |  |  |
| Neustálé napojení a aktualizace antivirových, antispamových a antispywarových definic výrobce (včetně licence pokud je potřeba) |  |  |  |  |
| Antispamové a antivirové funkce pro neomezený počet uživatelů |  | Real-time ochrana |  |  |
|  |  | Reputace lokálních odesilatelů |  |  |
|  |  | Pokročilá heuristická analýza |  |  |
|  |  | Filtr pro obsah zpráv |  |  |
|  |  | Filtr příloh |  |  |
|  |  | Karanténa infikovaných příloh |  |  |
|  |  | Blokace souborů konkrétních typů |  |  |
|  |  | Deep email header inspekce |  |  |
|  |  | Spam URI Real-Time Blocklists |  |  |
|  |  | Filtrace zabanovaných odesilatelů z celosvětové databáze |  |  |
|  |  | Globální a uživatelsky definované Black/White seznamy |  |  |
|  |  | Graylist |  |  |
| Data Loss Prevention – identifikace a následná blokace nebo informace uživateli o náhodné nebo cílené ztrátě dat |  |  |  |  |
| Autentifikace skrze LDAP, RADIUS, POP3 and IMAP |  |  |  |  |
| Napojitelnost na systém sběru a analýzu logů jenž je součástí této veřejné zakázky |  |  |  |  |
| Podpora napojení na externí syslog server třetí strany |  |  |  |  |
| Záruka 36 měsíců 8x5 na technologie od data předání díla se započetím opravy následující pracovní den |  |  |  |  |
| Licence na dobu 36 měsíců na veškeré potřebné funkcionality nabízeného řešení a poskytování servisní podpory |  |  |  |  |
| Cena musí zahrnovat veškeré náklady včetně dopravy, instalace, zapojení a konfigurace dle požadavků a prostředí zadavatele |  |  |  |  |
| Odkaz na technickou specifikaci nabízeného produktu na webu výrobce s veškerými parametry včetně všech komponent |  |  |  |  |

- 16 ks Wifi přístupové body

| Popis výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |
| Modelové označení |  |  |  |
| Požadované minimální technické parametry |  |  |  |
| Parametr |  |  | Vyplní uchazeč |
| Vnitřní přístupový bod (indoor) |  |  |  |
| Konstrukce bez ventilátorů |  |  |  |
| Podpora bezdrátových standardů 802.11a, 802.11b/g, 802.11n, 802.11ac Wave2 |  |  |  |
| Plnohodnotná certifikace Wi-Fi Aliance IEEE 802.11a/b/g/n/ac |  |  |  |
| Režim přístupového bodu bez kontroleru (autonomní) |  |  |  |
| Režim přístupového bodu s kontrolerem (lightweight) |  |  |  |
| Připojení jak do virtuálního tak i do HW kontroleru |  |  |  |
| Správa až 100 AP v řežimu, kdy je AP kontroler. Pokud AP tento režim nepodporuje je nutno dodat virtuální kontroler pro správu dodaných AP s touto funkcionalitou (je li funkcionalita kontroleru nebo kontroler licencován musí být tato licence součásti dodávky, včetně kapacitních a firewallových licencí) |  |  |  |
| 1 x 10/100/1000 Mbit/s LAN (RJ45) port |  |  |  |
| 1x USB port |  |  |  |
| Energy Efficient Ethernet (EEE) 802.3az |  |  |  |
| Podpora standardů IEEE 802.3af (PoE) a IEEE 802.3at (PoE+) |  |  |  |
| Podpora standardního PoE 15,4W bez nutnosti redukce výkonu 5GHz rádia |  |  |  |
| Možnost napájení z AC napájecího zdroje |  |  |  |
| Dual band - současná podpora pásem 2,4GHz a 5GHz |  |  |  |
| MIMO, omni down-tilt - vestavěná interní anténa |  |  |  |
| MIMO a počet nezávislých streamu na 2,4GHz rádio 2x2:2 |  |  |  |
| MIMO a počet nezávislých streamu na 5GHZ rádio 4x4:4 |  |  |  |
| Podpora MU-MIMO |  |  |  |
| Koordinace přístupových bodů pro automatické ladění kanálu a síly kanálu |  |  |  |
| Priorita vysílání SSID na základě vysílacího času |  |  |  |
| Data rate (na fyzické vrstvě) pro 5GHz - 1.73 Gbit |  |  |  |
| Podpora 802. 11ac beam-formingu |  |  |  |
| Airtime fairness |  |  |  |
| Detekce Rogue AP |  |  |  |
| Mapování SSID do různých VLAN podle IEEE 802.1Q |  |  |  |
| Podpora RADIUS |  |  |  |
| Prioritizace 5GHz pásma |  |  |  |
| 16 propagovaných SSID na rádio |  |  |  |
| VLAN Pooling |  |  |  |
| Podpora bezdrátové MESH funkcionality s funkcí pro výběr optimální cesty v rámci MESH stromu |  |  |  |
| Izolace bezdrátových klientů na úrovni L2 |  |  |  |
| Spektrální analýza |  |  |  |
| HW filtrace intermodulačního rušení z mobilních sítí |  |  |  |
| Identifikace připojených zařízení k AP, včetně operačního systému |  |  |  |
| Přepojování klienta při pohybu mezi jednotlivými AP bez výpadku spojení |  |  |  |
| Automatické vyvažování zátěže jednotlivých AP s ohledem na zatížení (počet klientů, síla signálu) |  |  |  |
| Podpora řízení QoS (šířky pásma) na úrovni aplikace (video, VoIP, atd.) |  |  |  |
| Kensington lock |  |  |  |
| Ověřování na úrovni MAC a 802.1x oproti lokální databázi v AP |  |  |  |
| 802.1x suplicant, AP se ověřuje předtím, než se připojí do LAN |  |  |  |
| SSHv2, SNMPv2c a SNMPv3, HTTPS |  |  |  |
| Správa přes webové GUI |  |  |  |
| Captive portál s možností úpravy podmínek užívání a nutnost jejich odsouhlasení před schválením přístupu k veřejně dostupné síti, nutnost vložit jméno uživatele, jenž chce přistupovat k veřejně dostupné síti |  |  |  |
| Součástí AP je příslušenství pro montáž za zeď nebo strop |  |  |  |
| Záruka 60 měsíců od data předání díla se započetím opravy následující pracovní den |  |  |  |
| Cena musí zahrnovat veškeré náklady včetně dopravy, instalace, zapojení a konfigurace dle požadavků a prostředí zadavatele (montáž AP provede zadavatel) |  |  |  |
| Odkaz na technickou specifikaci nabízeného produktu na webu výrobce s veškerými parametry včetně všech komponent |  |  |  |

- 1ks Nástroj pro správu a dohled WiFi sítě

| Popis výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |
| Modelové označení |  |  |  |
| Požadované minimální technické parametry |  |  |  |
| Parametr |  |  | Vyplní uchazeč |
| Zobrazení statistických informací o výkonu, připojených klientech, vysílaných SSID, atd. |  |  |  |
| Od stejného výrobce, jako WiFi AP nabízené v této veřejné zakázce |  |  |  |
| Uchovávání informaci minimálně po dobu 180 dní s možnosti zpětného vyhledávání |  |  |  |
| Dostupné aktualizace nástroje pro správu a dohled WiFi sítě po celou dobu platnosti podpory |  |  |  |
| Správa thin AP, autonomních AP, HW a SW WiFi kontrolérů |  |  |  |
| Součásti dodávky budou všechny potřebné licence pro management všech dodaných AP s možnosti flexibilního rozšíření až na 100 AP |  |  |  |
| Nástroj pro správu bude dodán ve formě virtuální appliance s podporou VMware 6.0 a novější bez nutnosti dalších licencí OS nebo databazí a HW |  |  |  |
| Automatické vyhledání WLAN zařízení |  |  |  |
| Podpora oddělení systému - možnost správy jednotlivých objektů s jejich procesy |  |  |  |
| Správa přes webové GUI s podporou HTTPS |  |  |  |
| Přizpůsobivý uživatelský dashboard pro jednotlivé uživatele |  |  |  |
| Funkce vyhledávání - minimálně podle IP, MAC, uživatele, hostname LAN |  |  |  |
| Sběr informací z jednotlivých zařízení v reálném čase o uživatelích v síti. Informace musí obsahovat minimálně následující informace: kvalita signálu RF, utilizace pásma (in/out), autentizační status a čas, doba připojení, roaming historie, identifikace připojeného klienta, sdružení s SSID, množství a seznam využívaných L7 aplikací, včetně prohledávaných webových kategorií |  |  |  |
| Možnost nastavení upozornění podle úrovně pro jednotlivé události |  |  |  |
| Definování konfiguračních politik přes webové rozhraní nebo importování konfigurací z existujících zařízení |  |  |  |
| Možnost vrácení zpět v konfiguraci, možnost zálohy a obnovy konfigurace, porovnání rozdílů konfigurací |  |  |  |
| Podpora konfiguračního archivu |  |  |  |
| Podpora PDF reportů statistik sítě a stavových informací, automatické zasílání e-mailových reportů |  |  |  |
| Automatické nasazení konfigurace pro nově přidané zařízení |  |  |  |
| Zachycení informací o změně stavu síťového provozu a informování administrátora formou alertu (zvýšený WiFi provoz, atd.) |  |  |  |
| Záruka 36 měsíců od data předání díla se započetím opravy následující pracovní den |  |  |  |
| Licence na dobu 36 měsíců na veškeré potřebné funkcionality nabízeného řešení a poskytování servisní podpory |  |  |  |
| Pokud je potřeba speciálních licencí pro připojené zařízení, musí být tato licence součásti dodávky |  |  |  |
| Cena musí zahrnovat veškeré náklady včetně dopravy, instalace, zapojení a konfigurace dle požadavků a prostředí zadavatele |  |  |  |
| Odkaz na technickou specifikaci nabízeného produktu na webu výrobce s veškerými parametry včetně všech komponent |  |  |  |

- 8 ks SFP trancievers

| 4x GE SFP trancievers MM 50/125 kompatibilní s dodaným NGFW řešením (originální) |  |
| --- | --- |
| 4x HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver (JD118B) |  |

- Implementace

Implementace zahrnuje kompletní nahrazení všech třech současných firewallů magistrátu (tak, aby je bylo možno odpojit/odstranit ze sítě). Uchazeč provede kompletní implementaci zařízení a software za asistence zaměstnanců Magistrátu města Frýdku-Místku. Implementace spočívá zejména v instalaci, zapojení a kompletní konfiguraci všech hardwarových a softwarových komponent, jež jsou předmětem této veřejné zakázky, migraci popř. úpravu stávajících pravidel ze stávající infrastruktury do nové. V průběhu implementace bude prováděno testování jednotlivých komponent (zadavatel nedisponuje testovacím prostředím), včetně provedení testů redundance, odolnosti a funkčnosti veškerých provozovaných systémů objednatele. Po implementaci a testování musí proběhnout 10 denní zkušební provoz. Součástí implementace bude školení v rozsahu 24 hod. tak, aby byli zaměstnanci zadavatele schopni obsluhovat a spravovat dodaná zařízení a software.

Uchazeč po úspěšném zprovoznění všech součástí dodávky vypracuje a dodá objednateli v písemné podobě podrobnou technickou dokumentaci (ve formátu MS Office 2013 a vyšší), která musí minimálně obsahovat kompletní popis konfigurace a nastavení jednotlivých částí dodávky, tak aby veškerá zařízení bylo možno nadále provozovat a spravovat. Technická dokumentace se po předání zadavateli stává jeho majetkem a může s ní nakládat dle svých potřeb.

- Akceptační testy a zkušební provoz

Součástí akceptačních testů, které navrhne uchazeč, musí být pro každou jednu část systému minimálně:

- prokázání kompletnosti dodávky a splnění všech povinných požadavků

- prokázání vysoké dostupnosti u systémů, u kterých to je požadováno

- prokázání aktivací hardware i software aktivačními nebo jinými klíči či prostředky v případě, že je aktivace potřebná

- uchazečem vhodně navržené doplňující testy a kritéria, kterými bude prokázána bezproblémová funkčnost

- před akceptací a předáním díla proběhne 10 denní zkušební provoz. Pokud se vyskytnou během testování nebo zkušebního provozu závady, dodavatel je povinen závady odstranit nejpozději do 6 hodin od nahlášení v pracovní dny v době od 8 hod. do 17 hod.

- Školení zaměstnanců zadavatele

Uchazeč zajistí školení zaměstnanců zadavatele z odboru IT na veškeré zařízení a software dodaný v rámci této veřejné zakázky.

- první část školení po dokončení implementace v rozsahu 16 hodin v místě plnění v rozsahu potřebném pro provoz a údržbu zařízení (ukázka, popis a vysvětlení jednotlivých součástí systému, vysvětlení stávající a tvorby/úpravy nové konfigurace)

- druhá část školení po 30 dnech od předání veřejné zakázky v rozsahu 8 hodin v místě plnění (otázky na uchazeče a konzultace na základě měsíčních zkušeností z provozu)

- školení se dle předpokladu zúčastní 3 administrátoři (k dispozici je školící místnost s prezentační technikou v místě plnění)

- náklady na školení musí být zahrnuty v nabídkové ceně k položkám, ke kterým se vztahují

- Harmonogram, plán migrace a odstávek

Zadavatel vyžaduje dodržení následujícího harmonogramu plnění, v němž jsou uvedeny maximální možné lhůty pro jednotlivé významné milníky této veřejné zakázky.

- předprojektová analýza prostředí zadavatele do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

- dodání a zprovoznění veškerých součástí systémů a licencí včetně kompletní konfigurace (2x NGFW, 1x log analyzér, 1x zabezpečení emailů, 1x SW k WiFi, 15x WiFi AP) do 60 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele

- testování a zkušební provoz do 70 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele

- dodání veškeré dokumentace (podrobná technická dokumentace a administrátorské příručky v českém jazyce) a celková akceptace díla do 75 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele

Bezodstávkové práce a migrace můžou probíhat za provozu. Migrace a další práce, jenž vyžadují odstávku je možno provádět po pracovní době.

Odstávky je možno provádět v těchto časech:

- pondělí a středa od 17:30 do 19:00

- úterý a pátek od 14:00 do 19:00

- čtvrtek od 15:30 do 19:00

- odstávky po 19 hod. a o víkendu je možno realizovat po individuální domluvě