Technická specifikace 500 ks židlí pro Velký sál Národního domu ve Frýdku-Místku

Funkční rozměry židle musí respektovat požadavky normy ČSN 910620

- Rozměry:

  - výška sedáku: 40 cm - 47 cm

  - hloubka sedáku: 40 cm – 45 cm

  - celková hloubka židle: 50 cm - 56 cm

  - šířka sedáku: 37 cm – 42 cm

  - celková šířka židle:  45 cm - 50 cm

  - celková výška židle: 81-86 cm

- Materiál a zpracování:

  - Dřevěná kostra (olše nebo buk) + čalouněný sedák

  - Povrchová úprava: světlé moření a lakování (barevný odstín dle výběru objednatele): brown sugar/honey)

  - Čalounění:

    - Barva: vínová/bordeaux (dle výběru objednatele)

    - Počet otěrů: min. 50 000

    - Materiál: 80-95% bavlna v kombinaci s jiným materiálem

    - Nešpinivá úprava povrchu

    - Žmolkovatelnost 4 nebo 5

    - Pratelnost

  - Pevnost, životnost a bezpečnost dle normy EN 16139

  - Spojení konstrukce čepováním

  - Paddeska čalouněné židle bude vybavena odvětrávacími otvory (zvukový efekt při vstávání)

- Další parametry:

  - Bez područky

  - Zádová opěrka nesmí být plná

  - Garantovaná nosnost 130 kg

  - Stohovatelnost min. 6 ks

  - Podnož zpevněná trnoží (doporučeno)

Technická specifikace 90 ks stolů pro Velký sál Národního domu ve Frýdku-Místku

Funkční rozměry stolu musí respektovat požadavky normy ČSN 91 0820

Rozměry

- výška stolu: 75 cm - 80 cm

- šířka stolu: 80 cm

- délka stolu: 120 cm

- vzdálenost sedáku a plátu stolu: 24 cm -32 cm

- vzdálenost od spodní hrany lubu k zemi 65 cm - 70 cm

- vzdálenost od sedáku k spodní hraně lubu min 17 cm

Materiál a zpracování

deska

- tloušťka – 1,8 cm

– lamino - dekor dřevo dle vzoru židlí (Povrchová úprava: světlé moření a lakování (barevný odstín dle výběru objednatele: brown sugar/honey)

- tvar: obdélníkový

- zaoblení hran v oblasti kontaktu uživatele s výrobkem dle ČSN EN 15372

nohy

- nohy stolu: hranaté

- materiál: dřevo

- zesílené vyztužené konstrukce - dřevo

lub

- materiál: dřevo – (pozn.: důležitá tloušťka, aby se tam mohl posadit člověk)

- zaoblení lubů v oblasti kontaktu uživatele s výrobkem dle ČSN EN

ostatní

- váha – max. 35 kg

- konstrukce musí být řešena tak, aby nevznikaly netěsné konstrukční spoje, skuliny
 a mezery, které mohou být příčinou vady výrobku, vad ukládaných věcí nebo zranění uživatele.

- součásti ve styku s podlahou musí být ukončeny v jedné rovině. Nohy jsou sraženy do výšky nejméně 2 mm, nebo vybaveny kluzáky či komponentem vhodným pro účel použití výrobku.