- Vlastní objekt památníku

Vlastní objekt památníku je tvořen rozlomeným kamenným blokem rozraženým klíny, v jehož horní části je znázorněna skupina ptáků.

Povrch památníku je kontaminován zejména mechy a zelenými řasami, které v kameni prodlužují retenci vlhkosti a způsobují tak fyzikální a chemickou korozi. Celek díla je dále znečištěn tmavými depozity a zčernalými krustami. V rámci procesu zvětrávání dochází lokálně k plošnému navětrávání kamene. Povrchy kamene jsou do úrovně dosahu znečištěny nástřiky graffiti.

Zadavatel předpokládá očištění silně znečištěných povrchů kamene tlakovou vodou, ve druhé fázi pak očištění mikroabrazivní metodou, která je v současnosti nejšetrnější k hloubkově narušenému kamennému materiálu a je plně v souladu s nejnovější restaurátorskou praxí. Očištěné povrchy narušeného kamene budou konsolidovány zpevňovacím prostředkem na bázi esteru kyseliny křemičité, a to opakovaně, do plného nasycení kamenné hmoty.

Stěžejní krokem bude konsolidace trhlin a prasklin, kde je nutno zpevňovací prostředek injektovat do hloubky trhlin kamenného materiálu. Následně budou trhliny a praskliny v kameni vyplněny injektáží pryskyřice (ředěné v organickém rozpouštědle). Dále je nutno provést závěrečnou povrchovou úpravu kamene, tj. hydrofobizaci povrchů kamene, zpevnění kamene, ošetření kamene prosti znečištění graffiti (do úrovně dosahu – 2 m)

4 klíny, které jsou součástí památníku, jsou deformovány a zasaženy korozí (stejně jako symbolika ptáků v horní části památníku).  Zlatá polychromie dožívá. Zadavatel předpokládá obnovení původní zlaté polychromie v horní části památníku, která znázorňuje ptáky. Rekonstrukce 4 klínů, které byly původně vytvořeny z tepaných měděných plechů zlacených pravým zlatem, bude provedena takovým způsobem za použití takových materiálů, aby bylo zamezeno jejich možnému odcizení či poškození.

Pokud je nutná rekonstrukce stávajícího uzemnění, pak je nutné toto zahrnout do projektové dokumentace. Rekonstrukce uzemnění musí být provedena tak, aby nenarušovala vzhled památníku a aby bylo zamezeno jeho poškození či odcizení.

- Dlážděná plocha kolem vlastního objektu památníku

Plocha kolem vlastního objektu památníku je částečně tvořena kmennou zídkou a částečně dvoustupňovým soklem. Plocha je vydlážděna leštěným obkladem (broušená liberecká žula), v němž jsou patrné uvolněné výplně spár. Místy jsou kamenné desky rozpraskány a vylámány. Působením povětrnostních vlivů pak dochází k rozestupování a propadání jednotlivých bloků žulového obkladu. Na několika místech je dlažba rozlomená a kusy jí chybí. Vlivem uvolnění spár došlo k zatékání k provlhčení základu. Je nutno provést technická opatření směřující k izolaci stavby proti vlhkosti.

Stávající dlažba by měla být nahrazena novou, odolnou, protiskluzovou dlažbou podobného designu. Spáry je nutno vyplnit mrazuvzdorným tmelem.

V dlážděné ploše se nacházení ze čtyř stran kovové rošty zakrývající šachty, které byly v minulosti využívány pro zajištění osvětlení památníku. Zadavatel požaduje odstranění stávajících nefunkčních roštů.

Zadavatel požaduje osvětlení památníku ze čtyř stran zemními svítidly, tak aby při osvětlení vynikla silueta památníku. Osvětlení musí být s možností regulace (tj. osvětlení v režimu vypnuto, zapnuto a dále s možností časové změny.) Nová zemní svítidla budou umístěna přímo v dlažbě, aniž by tvořila překážku pohybu osob a při zajištění zimní údržby, což znamená, že budou pojížděná. Zemní svítidla budou navržena v antivandal provedení.

Zadavatel předpokládá rekonstrukci stávajících elektrorozvodů.

- Monolit s bronzovou deskou

Součástí památníku je monolit z leštěné liberecké žuly o rozměru 245 x 95 x 45 cm, v jehož horní částí je ukotvena bronzová pamětní deska s textem.

Zadavatel požaduje rekonstruovat i tuto část památníku (čistění nápisové desky, opravu bronzové polychromie desky, čistění, nástřik přípravkem na ošetření bronzu, instalaci nového obkladu aj.).

- Ostatní dlážděná plocha kolem památníku

Jedná e o plochu kolem památníku, tj. o plochu mezi dvěma schodišti. Její součástí je i monolit s bronzovou deskou uvedený v předchozím bodu. Plocha je vydlážděna stejným leštěným obkladem, jak je popsáno v bodu 2. Rovněž její stávající a stav a způsob rekonstrukce je shodný s bodem 2. Tato plocha plynule navazuje n obě schodiště, kamenné zídky či dlážděné sokly.

- Schodiště č. 1

Schodiště č. 1 je poškozeno, zadavatel předpokládá jeho rekonstrukci.

- Schodiště č. 2

Zadavatel předpokládá rekonstrukci poškozeného schodiště a opatření schodiště vhodným typem zábradlí.

- Kamenná zídka č. 7.1 – 7.8

Kamenná zídka uvedená pod čísly 7.1 – 7.8 je ve všech částech znečištěná prachovými depozity, mechy, zrněnkami, zčernalými krustami, v některých částech i graffiti. Způsob opravy kamene je popsán v bodu 1.

Na kamenné zídce s číslem 7.7 jsou v horní části umístěny kamenné podstavce s vyčnívajícími kovovými hřeby. Z bezpečnostních důvodů požaduje zadavatel odstranění těchto podstavců a úpravu zídky po odstraněných podstavcích, tak aby vzhled korespondoval s ostatními zídkami.

- Osvětlení památníku

Osvětlení památníku je v současné době zajištěno ze dvou stran, a to reflektory umístěnými na stávajících sloupech veřejného osvětlení. Tento způsob se jeví jako provizorní a do budoucna jako nedostačující. Navržený způsob řešení osvícení památníku včetně rekonstrukce elektrorozvodů je popsán v bodu 2.

- Stožár na vlajku

U památníku se v současné době nachází 1 stožár na vlajku, který je již nefunkční. Zadavatel požaduje odstranění stávajícího stožáru na vlajku a vybudování 2 nových stožárů na vlajku.

- Návrh vegetačních úprav okolí památníku

Zadavatel předpokládá zachování stávající zeleně v okolí památníku. Výjimkou je porost dřevin nacházející se z jižní strany památníku (od ulice Hlavní třída). Obnova zeleně v této části památníku bude rovněž součástí PD. Pokud dojde při zpracování PD k návrhu výsadby dřevin, musí být tato výsadba v souladu s vyjádřením správců inženýrských sítí.

Odstranění či výsadba dřevin bude navržena v souladu s kompozičním řešením a podmínkami lokality (světelní požadavky, zajištění údržby apod.)