# Ing. Jaromíra Müllerová, Černá cesta čp.1909, 738 01 Frýdek-Místek

Tel. 777 866 049, e-mail : mullerova@inproprojekt.cz, www: inproprojekt.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název stavby: 	MŠ Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404           				- střecha pavilonu A

Objednatel:   	Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

F.1    TECHNICKÁ ZPRÁVA

Číslo zakázky: 4/2017

Vypracoval: Ing. Jaromíra Müllerová

Ve Frýdku-Místku, duben 2017

A - ÚČEL OBJEKTU

Areál č.p. 404 je využíván jako mateřská škola. Součást zařízení občanské vybavenosti v městské části Frýdek.

B – ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Areál zahrnuje provoz mateřské školy a školní kuchyně. Je členěn do čtyř traktů, které jsou navzájem propojeny spojovací chodbou. Hospodářské zázemí školky a kuchyně je jednopodlažní, přilehlé trakty jsou dvoupodlažní. Objekt není podsklepen. V dvoupodlažních traktech se nachází třídy mateřské školy se sociálními zařízeními. Objekty jsou obdélníkového půdorysu s plochou střechou z živičné krytiny. Nosná konstrukce je z železobetonového skeletu MS-OB s vyzdívkami ze struzkopemzových tvárnic (panely).

Architektonické řešení objektu zůstane po stavebních úpravách obdobné. Bude provedena demontáž stávající střešní konstrukce až na nosnou část stropu a následně nová zateplná střecha s hydroizolační vrstvou  z membrány na bázi EPDM.

Přízemí v prostorách celého areálu je přístupné  osobami se sníženou schopností pohybu. V rámci opravy střechy je další řešení bezpředmětné.

C – KAPACITY

Zůstávají stávající.

D- TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU

Opravovaný objekt  je dvoupodlažní, nepodsklepená budova s rovnou střechou, dřevěným krovem s živičnou krytinou (střecha je zateplena). Konstrukční systém je montovaný železobetonový skelet. Obvodové zdivo plynosilikátové obvodové panely + zateplení EPS tl. 100 mm.

V rámci stavebních prací bude provedeno  nové zateplení střechy společně s hydroizolací na bázi membrány EPDM.

Popis stavebních úprav

D1. Bourací a demontážní práce

Před započetím vlastních stavebních úprav budou provedeny následující bourací práce:

-	demontáž stávajícího oplechování atiky

- demontáž stávající jímací soustavy (po zateplení bude provedena částečně nová – viz výkres jímací soustavy)

- demontáž všech nepotřebných vedení na střešní konstrukci

- demontáž ventilačních hlavic na střeše, přizpůsobit k zateplení střechy

- demontáž střešní živičné krytiny

- odstranění bednění a dřevěné nosné konstrukce střechy

- odstranění tepelné izolace z minerální vaty

- odbourání zděných nosných sloupků nesoucích dřevěný krov

- odstranění ochranné vrstvy z živičných pásů

Při provádění bouracích prací  je nutno postupovat velmi opatrně, jelikož budou práce prováděny ve výškách a za omezeného provozu MŠ.

Také nesmí dojít k poškození případných  stávajících rozvodů vedoucích přes upravované střešní prostory školky !!

Bude provedeno zabezpečení nově provedené zateplení fasády před poškozením při manipulačních pracích.

Při opravách budou vznikat odpady běžné ve stavební činnosti, které lze zařadit do kategorizace odpadů následovně:

Kód odpadu                 Druh stavebního odpadu                 Kategorie

03 01 05                       Hobliny odřezky, desky, piliny             O       skládka

15 01 01                       Papírový nebo lepenkový obal            O       sběrné suroviny

15 01 02                       Plastový obal                                       O       sběrné suroviny

17 01 03                       Keramické výrobky                              O        skládka

17 02 01                       Dřevo                                                   O        skládka

17 04 05                       Kovy –železo, ocel                               O       sběrné suroviny

05 01 17                       Asfaltové směsi                                    N       sběrné suroviny

Vybourané hmoty budou roztříděny dle druhu a odvezeny na městskou skládku.

D2. Hydroizolace

Na střešní konstrukci bude provedena finální vrstva střešní hydroizolační fólie na bázi EPDM tl.≥1,14 mm, certifikovaná dle ČSN EN 13956:2012.

Při provádění hydroizolací postupovat dle technických listů a technologických postupů výrobce izolací.

D5. Tepelné izolace

Zateplení  střešního pláště

Stávající stropní konstrukce po od odbourání poškozené nosné konstrukce střechy, tepelné izolace a lepenky bude překontrolována z hlediska pevnosti a rovinatosti (rovinnost ±10mm á 2 m). Při zjištění nedostatku bude povrch opatřen vyrovnávacím cement potěrem v max. tl 0-30 mm.

Na takto připravený povrch bude nanesena asfaltová penetrační emulze za studena zpracovatelná, bez obsahu rozpouštědel. Na ní položena parozábrana z asfaltového pásu z SBA modifik. asfaltu, nosná vložka z Al, kašírované skleněnými vlákny, horní posyp-jemný. Na takto provedenou parozábranu a pojistnou hydroizolaci budou celoplošně lepeny tepelně-izolační spádové klíny 20-240 mm  a dílce z objemově stabilizovaného samoshášivého polystyrénu EPS 150S  (=0,035 W/m.K) tl. celkem 160mm (80+80 mm). Desky budou loženy křížem a celoplošně lepeny na podklad a mezi sebou. Bude provedena prohlídka podkladu o vhodnosti lepení. Napojení na svislé konstrukce je řešeno přiteplením z polystyrénových desek EPS 100 tl.50 mm (=0,037 W/m.K), následně přiloženou a kotvenou OSB deskou tl. 20 mm (atika, střešní výlez). OSB deska je nutná pro celoplošné lepení EPDM na svislé plochy. Na takto provedenou tepelnou izolaci budou položenya celoplošně lepeny tepelně izolační desky z tvrdé pěny PIR tl.40 mm (=0,022 W/m.K). Tyto desky jsou důležité pro zajištění rovné a pevné plochy na celoplošné lepení nové střešní hydroizolační fólie na bázi EPDM, certifikované dle ČSN EN 13956:2012.

Fólie bude přetažena až na nově vytvořenou vnější hranu atiky – viz detaily střechy – a přichycena atikovou krycí manžetou. Na svislé části bude fólie vždy vytažena min. 350 mm nad novou rovinu střechy. Všechna lemování po obvodu a kolem prostupů musí být provedena dle technických návodů a typových detailů.

Atika bude zvýšená pouze o záklop z OSB desky tl. 20 mm pro zajištění vhodného podkladu pro nalepení hydroizolace. OSB deska bude ke stávajícímu zdivu atiky mechanicky kotvena.

Minimální požadované technické vlastnosti střešní fólie:

Hydroizolace – střešní fólie z nevyztuženého EPDM min. tl.1,14 mm, fólie certifikovaná dle ČSN EN 13956:2012,

minimální požadované technické vlastnosti

•	průtažnost minimálně 300% (dle EN 12311-2)

•	odolnost proti úderu na měkkém podkladu – minim. 1700 mm (EN 12691 B)

•	trvanlivost při vystavení UV záření minimálně 7000 hodin (dle EN 1297)

•	pružnost při nízkých teplotách – minimálně -45°C (EN 495-5)

Dodavatel doloží také doklad o Požární klasifikace Broof(t1) nebo Broof(t3) dle požadavků PBŘ.

Na střešní fólii je požadována záruka min. 10 let.

UPOZORNĚNÍ  PRO  DODAVATELE  STAVBY :

Všechna lemování po obvodu a kolem prostupů musí být provedena dle technických návodů.

D6. Svislé konstrukce

Atika bude zvýšená pouze o záklop z OSB desek tl.20 mm , kotvených do zdiva atiky mechanicky.

Bude provedena oprava povrchové konstrukce výlezu na střechu. Svislé části budou opatřeny OSB deskou tl. 20 mm a na ně bude nalepena folie na bázi EPDM s ukončením dle systémových typových detailů a návodů.

Do atiky bude opatrně vyřezán otvor a osazen bezpečnostní přepad s manžetou DN 125.

Veškeré větrací potrubí upravit o výšku +200 mm přes tepelnou izolaci a opatřit novým hlavicemi .

D7. Konstrukce vodorovné

Nebude zasahováno do vodorovných nosných konstrukcí.

D8. Úpravy povrchů

Bude provedena oprava podkladu pro nanesení penetrace a následně asfaltových pásů. Vyspravení bude provedeno cementovým potěrem od 0-30 mm dle potřeby.

D9. Technické vybavení

D9.1 Zdravotechnika

Bude prodlouženo ventilační potrubí vedoucí přes střechu o 200 mm (tl. zateplení) a osazeny nové ventilační hlavice.

Bude osazena nová dvoustupňová střešní vpusť DN 125 s nástavcem. Na tělese vtoku je integrovaný límec z hydroizolačního materiálu určeného k vodotěsnému napojení na parozábranu. Na nástavci procházejícím skrz tepelnou izolaci je integrovaný límec z hydroizolačního materiálu určeného k vodotěsnému napojení na hydroizolaci. Velikost vpusti před dodáním přeměřit přímo na stavbě.

D9.2 Elektroinstalace

Bude provedena demontáž a nová montáž jímací soustavy na střeše až po svorky na  fasádě objektu dle platných ČSN. Viz výkres hromosvodů.

E -  TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ

Všechny nově navrhované konstrukce a jejich složení splňují požadavky na součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2. Budovy splňují požadavky na nízkou energetickou náročnost  dle  dané ČSN.

Celkem bylo na objektu navrženo jedno energeticky úsporné opatření:

- Zateplení střechy  EPS 150S (=0,035 W/m.K)  tl. 180 - 400 mm + desky PIR tl. 40 mm (=0,022 W/m.K)

- Přiteplení svislých částí atiky + střešního výlezu EPS 100 (=0,037 W/m.K)  tl. 50 mm

F – ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU

Objekt je založen na betonových základových pasech.

G- VLIV OBJEKTU  A JEHO  UŽÍVÁNÍ  NA  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ

Stavba celého areálu školky nemá nepříznivý vliv na životní prostředí.

Po skončení stavby je nutno všechny plochy dotčené výstavbou opravit a uvést do původního stavu.

Po skončení stavby budou všechny travnaté plochy dotčené výstavbou uvedeny do původního stavu dle normy ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníku.

Poškozené plochy budou upraveny vrstvou zeminy bez skeletu min. 50 mm silnou vrstvou, srovnány do roviny a provedeno osetí trávním semenem Parková směs v množství min. 25 g/m2.

Při realizaci stavby budou dodrženy zásady stanovené zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání odpady.

H – ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

S ohledem na charakter prací a požadavky na jejich zabezpečení jsou navrženy tyto dočasné objekty potřebné pro realizaci.

- 1x chemické WC pro zajištění hygieny pracovníků

- plechový mobilní sklad pro materiál, který nelze vystavit povětrnostním vlivům, případně lehce zcizitelný a příruční sklad drobného nářadí

- kontejner na stavební suť

Zařízení staveniště budou v době realizace řádně oplocena mobilním plotem, z větší části bude využito stávající oplocení MŠ. Na určených místech budou vyvěšeny bezpečnostní značky zakazující vstup nepovolaných osob na staveniště.

I – OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ,

PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ

Radon nebyl na pozemku ani v objektu měřen.

J – DODRŽENÍ OBENÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Při zpracovaní projektové dokumentace stavebních úprav byla respektována vyhláška č. 268/2009 Sb., O  technických požadavcích na stavby.

K  - ZÁVĚR

Stavební práce budou provedeny v souladu se všemi technickými předpisy

a příslušnými ČSN. Je nutno dodržet  zejména zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce podle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za bezpečnost plně zodpovídá dodavatel stavby včetně všech svých subdodavatelů.

Zvláštní pozornost je potřeba věnovat zajištění bezpečnosti při bouracích pracích a při práci ve výškách. Opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků jsou zahrnuty v ceně stavby jako součást nákladů stavby.

Pokud se na stavbě zjistí významné rozdíly oproti předpokladům v projektovém řešení je nutno o tom neodkladně informovat projektanta.