Název akce:	Rekonstrukce hřiště v Puškinově parku

Investor:	město Frýdek-Místek,  Radniční 1148, Frýdek Místek

TEXTOVÁ  ČÁST

Specifikace místa: 	Puškinův park,  p. č. 239/34 – k.ú. Frýdek

Stupeň PD:	Dokumentace pro provádění stavby

dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., po novelizaci 2018

Zodp.projektant:	Daniel Dänemark

Tel. 607 771 078

|  |  | Vypracoval |  | Výkres číslo | Paré |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Daniel Dänemark |  | 1 |  |

# A.  PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

A. 1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A. 1.1	Údaje o stavbě

a) název stavby –  Rekonstrukce hřiště v Puškinově parku

b) místo stavby

Místo stavby:		Frýdek Místek

Dotčené pozemky: 	p. č. 239/34 – ostatní plocha

Katastr.území:	Frýdek

c) předmět dokumentace – změna stávajícího stavu a přístavba hřiště, účel užívání stavby – dětské hřiště

A.1.2	Investor:      statutární město Frýdek-Místek,  Radniční 1148, Frýdek Místek, IČ 00296643

A.1.3	Projektant:	Daniel Dänemark, Pomezní 242, Český Těšín – Horní Žukov

Oprávnění ČKAIT 1102612, tel.  607 771 078

A. 2	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba není členěná na další objekty

A.3  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Geodetické zaměření pozemku, platné vyhlášky a ČSN, požadavky klienta

# B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby – nebude řešená.

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, vzhledem k rozsahu stavby nebude řešená, investor si může vyžádat zpracování plánu BOZP

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb – práce nebudou prováděny v těchto pásmech

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod., nebude řešeno

B. 1	Popis území stavby

a) Jedná se úpravu stávajícího hřiště na stávajícím pozemku s přístavbou nové části a úpravou a přesunem některých stávajících prvků.  Hřiště se nachází v Puškinově parku ve Frýdku Místku, části Frýdek. Poblíž se nachází Bazilika Navštívení P. Marie a Mariánské náměstí a kolem se nachází bytové domy na přilehlých ulicích.

Podle platného ÚP města Frýdek Místek leží předmětná stavba ve stabilizovaných funkčních plochách s regulativem platným pro „ plochy zeleně na veřejných prostranstvích - ZV“. Umístění dětského hřiště v těchto plochách je v souladu splatným regulativem jako přípustné využití.

b) Na stavbu se bude vydávat územní souhlas – oznámení záměru, jedná se o přístavbu a úpravu stávajícího hřiště.

c) V daném území jsou přípustné toto využití, pouze se upraví a přistaví stávající hřiště.

d) Vyjímka z obecných požadavků na využití území nebyla řešená.

e) Zde jsou uvedeny podmínky dotčených orgánů:

Závazné koordinované stanoviko č. j. MMFM 17763/2019 ze dne 13.2. 2019.

1/ Z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Záměr je přípustný

2/ Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:

Je vydán souhlas s předmětným záměrem, kterým by mohlo dojít k dotčení dřevin, a na ochranu před jejich poškozováním či ničením realizací záměru se stanoví podmínky:Zachovávané dřeviny budou v nadzemní i podzemní části chráněny před poškozováním a ničením v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména s podmínkami stanovenými v bodě: 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením - stromy rostoucí v blízkosti stavby budou chráněny před mechanickým poškozením oplocením, které by mělo obklopovat celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie korun) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. Jestliže z prostorových důvodů nelze chránit celou kořenovou zónu, bude chráněna plocha co největší, a bude zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. Nebude-li to ve výjimečných případech možné, opatří se kmen vypolštářkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunuje nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat.

4.12 Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení - kořenový prostor stromů je třeba chránit i při dočasném zatížení. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé. Pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit.

2) Orgán ochrany přírody souhlasí ve smyslu ust. § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny spředmětným záměrem, jakožto zásahem, který nesníží nebo nezmění krajinný ráz.

3/ Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Je vydáno souhlasné stanovisko, nebudou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech.

vyjádření

    - 1/ Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Orgán ochrany přírody upozorňuje, že v zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků, nesmí dojít ke kácení dřevin, které by mělo za následek úmyslné poškození, zničení a odstranění obsazených (funkčních) hnízd a vajec ptáků či jejich úmyslné usmrcení. Za funkční hnízda je třeba považovat taková, která jsou právě využívána hnízdícími druhy či ta, na něž je známa významná vazba jedinců téhož druhu či jedinců jiných druhů v dalších sezónách. Orgán ochrany přírody proto doporučuje aktuálně před započetím kácení dřevin provedení jejich vizuální kontroly z hlediska případného zahnízdění ptáků. V případě zjištění zahnízdění ptáků je nutné ke kácení konkrétních dřevin přistoupit až po ukončení hnízdění.

2/ Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

nedojde k dotčení zájmů chráněných dle vodního zákona

3/ Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondunedojde k dotčení zájmů chráněných dle zákona o ochraně ZPF

4/ Z hlediska zákona ě. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

dojde k dotčení zájmů chráněných dle zákona o ochraně ovzduší. Bude se minimalizovat znečišťování ovzduší dostupnými opatřeními, v místech vzniku prašnosti se provede zaplachtování a zkrápění, bude se provádět čištění vozidel před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, aby nedocházelo ke znečištění komunikace. Rovněž se bude provádět pravidelné čištění ploch a komunikací staveniště.

5/ Z hlediska zákona ě. 289/1995 Sb., o lesích

nedojde k dotčení zájmů chráněných lesním zákonem

6/ Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

nedojde k dotčení zájmů

7/ Z hlediska zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

odbor dopravy a silničního hospodářství stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní značení) nebo místní úpravu provozu na pozemních komunikacích (trvalé dopravní značení) opatřením obecné povahy, které bude zahájeno podáním návrhu stanovém přechodné nebo místní úpravy provozu na pozemních komunikacích investorem nebo zhotovitelem předmětné stavby.

8/ Z hlediska zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči,

Realizací předloženého záměru nedojde k dotčení zájmů chráněných dle zákona o státní památkové péči.

Poučení - stavebník je dále povinen:

V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23, odst. 2, zákona ě. 20/1987 Sb., povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

V případě, že by se v trase stavby nacházela nějaká neevidovaná drobná stavba (boží muka, mezník, atd.), je stavebník povinen ji v dostatečné vzdálenosti obejít, tak aby nebyla poškozena. Pokud by to nebylo možné, bude stavebník jiný postup předem konzultovat se zástupcem památkové péče na odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje, Magistrátu města Frýdku-Místku.

f) byly provedeny 3 ks kopaných sond.  VYHODNOCENÍ

4.1 Geologické poměry a hydrogeologické poměry

V zájmové lokalitě se vyskytuje přípovrchové pásmo budováno antropogenním návozem převážně klastického složení s jílovitou mezerní hmotou a podložními fluviálními uloženinami štěrků, které nasedají na skalní masiv v proměnlivě zvětralém stavu.

Ověřený geologický profil na zájmové lokalitě (sonda SI-11 až SI-13, ze dne 17.12.2018):

| - sonda | - báze |  | - vzorek zemin | - geologický popis |  | - ČSN P 73 1005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - (m p.t.) |  |  |  |  |  |  |
| - SI-11 |  | - 0,1 |  |  | - Povrchová pevná vrstva - beton |  |
| - 0,4 |  | - Návoz – štěrk jílovitý, žlutohnědý, tuhý |  |  | - G5 GC |  |
| - 1,0 |  | - Jíl – žlutohnědý, tuhý |  |  | - F6 CL |  |
| - Suchý objekt |  |  |  |  |  |  |

| - sonda | - báze |  | - vzorek zemin |  | - geologický popis |  | - ČSN P 73 1005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - (m p.t.) |  |  |  |  |  |  |  |
| - SI-12 |  | - 0,1 |  |  |  | - Hlína, humózní, travní drn |  |
| - 0,2 |  |  |  | - Návoz – kamenitý |  |  |  |
| - 0,3 |  |  |  | - Hlína, humózní, kořeny |  |  |  |
| - 0,6 |  | - Návoz – štěrk jílovitý, hnědočerný, tuhý |  |  |  | - G5 GC |  |
| - Suchý objekt |  |  |  |  |  |  |  |

| - sonda | - báze |  | - vzorek zemin | - geologický popis |  | - ČSN P 73 1005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - (m p.t.) |  |  |  |  |  |  |
| - SI-13 |  | - 0,1 |  |  | - Povrchová pevná vrstva – asfalt, násyp |  |
| - 0,3 |  | - Návoz – štěrk jílovitý, hnědočerný, tuhý |  |  | - G5 GC |  |
| - 0,7 |  | - Jíl – žlutohnědý, tuhý |  |  | - F6 CL |  |
| - Suchý objekt |  |  |  |  |  |  |

Dle ověřeného geologického profilu byly zastiženy zeminy kvartérního strukturního patra ve vývoji převážně antropogenních návozů a zpevněného povrchu terénu, které překrývají původní geologického podloží v úrovni pod 0,3-0,4 m p.t. zastoupené tuhými jíly.

V podložní se nacházejí polohy kvartéru budované polohami jílů a štěrků, které nasedají na navětralé až zvětralé stropní jílovce-jíly skalního masivu, v přibližné úrovni 4,8-5,0 m p.t.

Podzemní voda nebyla v rámci realizovaných sond ověřena, vyskytuje se v úrovni kvartérního vývoje s volnou až mírně napjatou hladinou podzemní vody. Kvartérní zvodnění je s průlinovou filtrací. Hladina podzemní vody je v úrovni cca 2,5-4,0 m p.t.

Antropogenní návozy jsou na lokalitě dosti nehomogenní a dosahují mocnosti do 0,3-0,4 m vč. povrchového horizontu. Uvedené zeminy vzhledem k jejich nehomogenitě a malé mocnosti jsou pouze orientačně charakterizovány.

Z hlediska základových poměrů se uplatní následující třídy zemin:

▪ antropogenní návoz GT1

▪ polygenetické jíly GT2

V textu jsou dále zhodnoceny jednotlivé geologické kvazihomogenní vrstvy vyskytující se na zájmové lokalitě. Jednotlivé vrstvy jsou označeny jako geotechnické typy (GT) stejných (přibližně) fyzikálně-mechanických vlastností.

Antropogenní návozy – GT1

Zastoupené jsou třídy zemin G5 GC

Návoz je omezeně monotónně tvořený jílovitými štěrky – velice omezený prostorový rozsah.

| - GT1 | - SI-11 |  | - SI-12 |  | - SI-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - interval (m p.t.) | - 0,1 |  | - 0,3 |  | - 0,1 |
| - 0,4 |  | - 0,6 |  | - 0,3 |  |
| - mocnost (m) | - 0,3 |  | - 0,3 |  | - 0,2 |

Jedná se o tuhé jílovité štěrky. Lokálně obsahují stavební suť. Velikost oválných zrn dosahuje 1-6 cm.

Výše uvedené třídy popisovaných štěrkovitých zemin mají následující směrné normové charakteristiky, které jsou závislé především na stupni ulehlosti případně konzistenci.

Směrné normové charakteristiky zemin GT1

| - Parametr | - Jednotky | - G5 GC |
| --- | --- | --- |
| - Poissonovo číslo  | - - | - 0.30 |
| - Převodní součinitel  | - - | - 0.74 |
| - Objemová tíha  | - kN/m3 | - 19.5 |
| - Modul přetvárnosti Edef | - MPa | - 40-60 |
| - Soudržnost efektivní cef | - kPa | - 2-10 |
| - Úhel vnitřního tření efektivní ef | - stupeň (°) | - 28-32 |

V případě zakládání jsou štěrkové zeminy obecně vhodnou základovou půdou hodnocenou jako únosná a málo stlačitelná. Vhodnější polohy jsou štěrky s menším zastoupením jílovité frakce. Jedná se o tuhé vrstvy, kdy lze doporučit pro výpočty spodní hodnoty výše definovaných parametrů. Popisovaný geotyp je polopropustného charakteru (K= n.10-8 - n.10-7 m/s). Na zájmové lokalitě vytváří popisovaná vrstva poloizolátor zabraňující rychlé infiltraci do geologického podloží.

Tabulková výpočtová únosnost (dle ČSN 73 1001) pro plošné zakládání:

- • Pro zeminy G5 GC, tuhý, hloubka založení do 1 m, šířka základů 0,5, 1 a 3 m, Rdt = 150 resp. 200 resp. 250 kPa, m=0,3.

- • V případě výskytu hladiny podzemní vody pod základovou spárou v hloubce menší než je šířka základu, tabulková hodnota výpočtové únosnosti se sníží o 30 %.

- • Je-li základová spára v hloubce větší než hloubka založení předpokládaná, je možné u základových půd skupiny G zvýšit hodnoty o 2,5 násobek efektivního napětí od tíhy základové půdy ležící mezi skutečnou a předpokládanou základovou spárou.

Polygenetické jíly – GT2

- Zastoupené jsou třídy zemin F6 CL

- Jílovité zeminy na zájmové lokalitě budují relativně homogenní a průběžný horizont. Jedná se o jíly s převážně slabým zastoupením písčité frakce – příměsi.

| - GT2 | - SI-11 |  | - SI-12 |  | - SI-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - interval (m p.t.) | - 0,4 |  | - - |  | - 0,3 |
| - 1,0 |  | - - |  | - 0,7 |  |
| - mocnost (m) | - 0,6 |  | - - |  | - 0,4 |

- Jedná se o jíly tuhé až pevné konzistence s proměnlivým zastoupením písčité frakce. Saturace jílů pravděpodobně dosahuje hodnoty 0,8-1,0.

- Výše uvedené třídy popisovaných jílovitých zemin mají následující směrné normové charakteristiky, které jsou závislé především na konzistenci.

- Směrné normové charakteristiky zemin GT2

Jedná se o jíly tuhé až pevné konzistence s proměnlivým zastoupením písčité frakce. Saturace jílů pravděpodobně dosahuje hodnoty 0,8-1,0.

Výše uvedené třídy popisovaných jílovitých zemin mají následující směrné normové charakteristiky, které jsou závislé především na konzistenci.

Směrné normové charakteristiky zemin GT2

| - Parametr |  | - Jednotky |  | - F6 CL - tuhý |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Poissonovo číslo  |  | - - |  | - 0.40 |  |
| - Převodní součinitel  |  | - - |  | - 0.47 |  |
| - Objemová tíha  |  | - kN/m3 |  | - 21.0 |  |
| - Modul přetvárnosti Edef |  | - MPa |  | - 3-6 |  |
| - Soudržnost efektivní cef |  | - kPa |  | - 50 |  |
| - Úhel vnitřního tření efektivní ef |  | - stupeň (°) |  | - 0 |  |
| - Soudržnost efektivní cef |  | - kPa |  | - 8-16 |  |
| - Úhel vnitřního tření efektivní ef | - stupeň (°) |  | - 17-21 |  |  |

Z hlediska celého zájmového území musíme konstatovat, že geologický vývoj na zájmové lokalitě je relativně homogenní, popisovaná geotechnická vrstva je podmínečně vhodná pro umístění základových konstrukcí.

- Obecně se jedná o málo únosné základové půdy s nestejnoměrnou stlačitelností. V případě zakládání na těchto zeminách je nezbytné zajistit základovou spáru proti podmáčení. Popisovaný geotyp je nepropustného charakter (K < n.10-8 m/s). Jílovité zeminy mohou být a jsou postiženy zvýšenou vlhkostí z infiltrovaných dešťových vod a podzemní vody. Jedná se o nebezpečně namrzavé a silně rozbřídavé zeminy.

- Tabulková výpočtová únosnost (dle ČSN 73 1001) pro plošné zakládání:

- • Pro zeminy F6 CI, CL, tuhá konzistence, hloubka založení 0,8-1,5 m, šířka základů do 3 m, Rdt = 100 kPa, m=0,2.

- • Pro zeminy F6 CI, CL, tuhá-pevná konzistence, hloubka založení 0,8-1,5 m, šířka základů do 3 m, Rdt = 150 kPa, m=0,2.

- • V případě výskytu hladiny podzemní vody pod základovou spárou v hloubce menší než je šířka základu, tabulková hodnota výpočtové únosnosti se sníží o 30 %.

- • Je-li základová spára v hloubce větší než hloubka založení předpokládaná, je možné u základových půd skupiny F zvýšit hodnoty o 1 násobek efektivního napětí od tíhy základové půdy ležící mezi skutečnou a předpokládanou základovou spárou.

4.2 Hydrogeologické poměry

Zájmová lokalita se vyskytuje na hlinito-jílovito-klastických návozech a polygenetických jílech, které do podloží se střídají se štěrkovou sedimentací kvartéru. Nepropustné podloží je tvořeno zvětralým nebo navětralým skalním masivem ve vývoji písčitých jílů s poměrně velkým zastoupením štěrkové frakce – úlomky skalních hornin.

Kvartérní zvodeň je s průlinovou filtrací a mírně napjatou hladinou podzemní vody. Propustná vrstva se nachází v úrovni cca 1,5-4,0 m p.t., je značně nehomogenní složením i prostorovým vývojem.

Hladina podzemní vody se nachází v úrovni cca 2,5-4 m p.t. Směr proudní podzemní vody bude k Z.

Režim podzemní vody je vázán na dešťové srážky, které jsou jeho hlavní dotací.

Reprezentativní koeficient filtrace pro jednotlivé geotechnické vrstvy:

▪ navezené štěrky GT1 K = n.10-8 až n.10-7 m/s polo-kolektor

▪ polygenetické jíly GT2 K < n.10-8 m/s izolátor

Zastižené jílovité klastické polohy GT1 jsou v generelu definovány jako polopropustné až nepropustné zeminy, polohy jílů GT2 jsou stropním izolátorem a v podloží vrstvy štěrků jsou kvartérním HG kolektorem, který v rámci průzkumu nebyl zastižen.

Jakost podzemní vody je výrazně závislá na jakosti atmosférických srážek, které jsou hlavní dotací kvartérního kolektoru. Zdržení podzemní vody v kvartérním kolektoru je relativně malé, ale i přesto bude výrazně docházet ke změně hlavních fyzikálně-chemických parametrů.

5.1 Doporučení pro výstavbu

▪ Průzkum byl realizován pro ověření základových poměrů na místě stavby zvoleném objednatelem průzkumu, sondy byly umístěny projektantem stavby. Úroveň základové spáry ani typ základové konstrukce projektované výstavby není v současné době známá. Jedná se o předběžnou etapu IG průzkumu.

▪ Základové poměry jsou na zájmové lokalitě jednoduché, z hlediska homogenity zastižených vrstev a hloubky úrovně hladiny podzemní vody. Stavební objekty jsou definovány jako nenáročné. Jedná se tedy o 1. geotechnickou kategorii.

▪ Rozsah provedených průzkumných prací odpovídá požadavkům objednatele.

▪ V rámci výstavby je nezbytné dokumentovat především konzistenci zastižených jílovitých zemin, ulehlost štěrkové vrstvy. Hladina podzemní vody by se měla pohybovat v úrovni pod 2,5 m p.t.

▪ Sklony dočasné stavební jámy se doporučují provádět v poměru 1:1 pro štěrkové zeminy, vzhledem k ověřenému stavu štěrkových poloh doporučujeme provádět dočasné zapažení stavebních jam. V případě poloh jílů je sklon doporučen na 1:0,5.

▪ V rámci výstavby stavební jámy je nezbytné dohlížet na minimální narušení odkryté základové spáry případnými atmosférickými srážkami a provádět zakládání pouze v klimaticky příznivém období. Jíly jsou značně rozbřídavé a rychle vlivem vody, pojezdu těžké techniky apod. snižují geotechnické pevnostní vlastnosti.

g) Pozemek se nenachází v památkově chráněném území ani není zde řešená ochrana přírody a krajiny

h)záplavové a poddolované území se zde nenachází

i) Rekonstrukce hřiště nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky, odtokové poměry zůstanou dobré i po provedení stavby.

j)asanace, demolice a kácení dřevin. Je nutno pokácet dva vzrostlé topoly, které již momentálně ohrožují svým stavem návštěvníky hřiště a také jejich kořenový systém zasahuje do ochranných pásem inženýrských sítí.  Místo nich bude provedená náhradní výsatba 4 ks višně chloupkaté s obvodem kmínků cca 12-14 cm a cca 20 ks keřů tavolníku nipponského výšky 40-60 cm.

Provede se odstranění původních prvků, jako houpačka, pískoviště a streetbolový koš.

k) zábory zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa se neřeší,

l) územně technické podmínky – stavba není napojená na veřejnou infrastrukturu a je bezbariérově přístupná

m) časové vazby stavby – zahájení – 07/2019, ukončení – 08/2019, související a podmiňující investici bude obnova původního kolotoče hříbek.

n)Seznam pozemků stavby – viz bod A. 1.1

o) ochranné a bezpečnostní pásmo se neřeší – nevznikne, pouze zde bude dopadová plocha pro herní prvky.

B. 2	CELKOVÝ POPIS STAVBY

a) Jedná se o novou stavbu dětského hřiště, které bude sloužit pro zábavu dětí návštěvníků parku. Budou se zde nacházet různé prolézací atrakce, houpačky, kolotoč a lavičky.

b) účel užívání - jedná se o zařízení pro rekreaci a zábavu

c) stavba bude trvalá

d) žádné výjimky nejsou řešeny

e)  závazná stanoviska jsou uvedeny zde:

závazná stanoviska

viz bod B.1. d)

f) ochrana území podle jiných právních předpisů  - památková péče ani ochrana krajiny zde není

g) parametry stavby:

Nová plocha hřiště je 235 m/2

Jedná se o rekonstrukci parku a přístavbu nové části s herními prvky. Původní hřiště se renovuje a na něj bude umístěná nová pružinová houpačka, místo původní nefunkční a stávající domeček s pískovou násypkou se přesune na novou část hřiště, místo něj se ale nebude navrhovat nový prvek, kvůli dopadovým plochám okolních atrakcí. Kolem tohoto domečku se provede písková plocha ohraničená obrubníkem velikosti 8 m/2. Také se odstraní původní pískový povrch hřiště a nahradí se litým povrchem z prýže. Odstraní se původní streetbalové hřiště i s košem a zpevněnou plochou - asfaltovou. Také se odstraní původní pískoviště i s pískem a také původní dvouhoupačka, která se demontuje a odvezu uskladnit do technických služeb a následně se použije na jiné hřiště. Tato houpačka se musí demontovat zvlášť šetrně, aby nedošlo k jejímu poškození, včetně čoček od Hagsu, které se budou taky používat. Nově se zde budou se zde nacházet různé atrakce, které budou rozmístěny v daném území parku, dle situace, jako:

Pružinové houpadlo s motivem autíčka – tato atrakce nabízí bezpečnou a zábavnou formu trávení volného času zejména pro nejmenší děti. Konstrukce herního prvku bude vyrobená z nerezové oceli a HDPE plastu.

Prvek má rozměry 0,95x0,25 m a výšku 0,81 m. Výška možného pádu je 0,5m a dopadová plocha je 12 m/2 z lité prýže.  Kapacita je max. 1 dítě.

Houpačka závěsná – se dvěma sedáky. Konstrukce herního prvku je vyrobena 	z nerezové oceli, sedátka z pryže s kovovou výztuží a nosné řetězy z nerezové oceli.

Prvek má rozměry 3,03x1,74 m a výšku 2,43 m. Výška možného pádu je dle výskoku a 	dopadová plocha bude min. 22 m/2 z lité prýže	Kapacita je max. pro 2 děti.

Dětská prolézačka - lezecká stěna se bude skládat ze čtyř nosných sloupů z nerezové oceli, lezecké stěny s otvory z HDPE plastu, šplhacího lana, lanového žebříku a pavoučí sítě. Tento herní prvek nabízí řadu možností pro zábavu dětí různých věkových skupin. Je ideálním prostředkem ke zlepšení fyzické zdatnosti a koordinace pohybů.

Prvek má rozměry 3,03x1,74 m a výšku 2,43 m. Výška možného pádu je ze 2 m a 	dopadová plocha bude min. 30 m/2 z lité prýže	Kapacita je max. pro 13 děti.

Pískoviště  -  Konstrukce herního prvku bude vyrobená z nerezové oceli, a HDPE plastu.

Prvek má rozměry 3x3 m a 0,36 m výšku nad zemí. Výška možného pádu je z 0,36 m a dopadová plocha je 33 m/2  travnatá z jedné strany z lité prýže. Kapacita je cca  16 dětí.

Věž s tobogánem  je herní prvek, jehož dominantou je vysoká věž, na kterou se mohou děti dostat různými způsoby, např. lezeckou stěnou s okénky, ohýbaným žebříkem, klasickou a výlezovou sítí, lanovou lezeckou stěnou nebo obloukovou sítí. Z věže vedou nejen dvě skluzavky, ale zejména tobogán, který dovede nadchnout všechny děti.

Konstrukce je vyrobena z nerezové oceli a kvalitních HDPE plastů.

Prvek má rozměry 7,28 x 4,82 m a výšku 3,91 m. Výška možného pádu je z 2,3 m dopadová plocha bude min. 50,5 m/2 z lité prýže.  Kapacita je max. pro 25 děti.

6x Lavička -  Jedná se o parkové lavice, které zajistí technické služby Frýdek Místek a jsou rozmístěny v parcích ve městě.

1x Informační tabule -bude zde umístěn provozní a návštěvní řád, bezpečnostní pokyny, informací o důležitých telefonních číslech apod. Zajistí správce hřiště. Tato tabule se zde nachází, ale bude přemístěná na jiné místo.

3x koš na odpadky - dle propozic města – provedou technické služby města Frýdek Místek

h) Základní bilance stavby: Stavba nebude závislá na přísunu žádných médii – nebude napojená na žádné sítě. Při provádění bude materiál na stavbu dovážen stavitelem. Vykopaná zemina se rozprostře po zbylé části pozemku na dorovnání.

i) začátek výstavby – 07/2019

ukončení výstavby – 08/2019

stavba nebude členěná na objekty ani etapy.

j)  Orientační náklad stavby	 		není sdělen vzhledem k výběrovému řízení

# C. SITUAČNÍ VÝKRESY

C1 . Situační výkres širších vztahů - je přílohou dokumentace – výkres č. C1

C2 . Koordinační situační výkres –  je přílohou dokumentace – výkres č. C2

# D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHN. A TECHNOL. ZAŘÍZENÍ

D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva - Jedná se o zařízení pro rekreaci a zábavu návštěvníků parku, hlavně dětí. Jedná se o drobné prvky zapadající do koncepce parku. Jejích uspořádání je dle místních podmínek s ohledem na výskyt inženýrských sítí.

Kapacitní údaje stavby:

Nová plocha hřiště 							255 m2

Plocha litého povrchu na novém hřišti				180 m/2

Plocha nového litého povrchu na původním ískovém hřišti		 72 m/2

Plocha betonové dlažby kolem pískoviště				 15 m/2

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení stavby.

Nové prvky hiště jsou zakomponovány do stávajícího parku vzhledem na výskyt inženýrských sítí. Konstrukce herních prvků je vyrobena z nerezové oceli a kvalitních HDPE plastů. Založení jednotlivých prvků je na klasických betonových patkách, provedených z betonu třídy C 20/25. Rozmístění patek je dle dokumentace.

Zpevněné plochy budou provedeny dle vzorových příčných řezů. Je zde skladba pro litý povrch ve dvou variantách. První je pro pády do 1,5 m a je zde konečný povrch proveden ze dvou vrstev 20+10 EPDM a druhý je s 40+10 EPDM a je pro pády do 2,5 m. Dále se zde nachází zámková betonová dlažba tl. 60 s vrstvama celkem 400 mm provedených s různých frakcí kameniva postupně dusaných.

Bezbariérové užívání stavby: Stavba je přístupná bezbariérově, nachízí se v parku.

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby.

Pro prvky se provedou základové patky z betonu třídy C 20/25 s kotevními prvky. Následně, po vyzrání betonu se provede montáž prvků a zásyp dopadové plochy dle PD, litým povrchem z prýže.

Konstrukce herních prvků je vyrobena z nerezové oceli, kvalitních lan s ocelovou výztuží a barevných HDPE plastů, které zaručují dlouhou životnost a bezúdržbovost.

Prvky budou provedené tak, aby v průběhu výstavby a užívání nedošlo ke ztrátě funkcí a stability.

Skladba povrchu hřiště bude následující. Podklad bude tvořit dusané kamenivo, následně vrstva tlumící pád, tvořená gumovým SBR černým granulátem s polyuretanovým pojivem a finální povrch bude tvořen barevným EPDM granulátem. Tento povrch je celkově vodopropustný.

Bourací práce:

Původní hřiště se renovuje a na něj bude umístěná nová pružinová houpačka auto, místo původní nefunkční, která se odstraní a stávající domeček s pískovou násypkou se přesune na novou část hřiště, místo něj se ale nebude navrhovat nový prvek, kvůli dopadovým plochám okolních atrakcí. Také se odstraní původní pískový povrch stávajícího hřiště a nahradí se litým povrchem z prýže. Odstraní se původní streetbalové hřiště i s košem a zpevněnou plochou - asfaltovou. Také se odstraní původní pískoviště i s pískem a také původní dvouhoupačka, která se demontuje a odvezu uskladnit do technických služeb a následně se použije na jiné hřiště. Tato houpačka se musí demontovat zvlášť šetrně, aby nedošlo k jejímu poškození, včetně čoček od Hagsu, které se budou taky používat.

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí

V průběhu prací nutno dodržovat vyhlášku č. 591/2006 Sb, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

- Zhotovitel je povinen zabezpečit objekty a zařízení staveniště z hlediska PO dosud nepřevzatých staveb podle zákona č. 133/85 Sb. a vyhlášky č.37/86 Sb. o PO. V průběhu stavby je nutno dodržovat veškerá požární a bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovištích. Je nutno kontrolovat staveništní elektroinstalaci a ostatní místa s možným výskytem požárního nebezpečí.

Za požární bezpečnost a vybavení stavby prostředky požární techniky odpovídá zhotovitel stavby. Příjezd požární techniky je po stávajících přístupových cestách k objektu.

- Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu až do odchodu z pracoviště. V rámci dodavatelské dokumentace je povinen stanovit technologický postup prací, který musí být na stavbě k dispozici. Pracovníci musí být seznámeni s dodavatelskou dokumentací a technol. postupem v rozsahu, který se jich týká.

- Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučení nebo alespoň zaučení v daném oboru, musí být proškoleni o bezpečnosti práce a pravidelně přeškolováni a musí být vybaveni ochrannými prostředky a pomůckami.

- V případě úrazu bude lékařská péče poskytnuta na staveništi, kde pro tyto účely musí být k dispozici lékárnička. Těžší úrazy po poskytnutí první pomoci řešit přivoláním lékařské záchranné služby.

- Montážní mechanismy musí být zajištěny tak, aby nedošlo k manipulaci nad stávajícími objekty. Pracovníci zajišťující dopravu musí být seznámeni s podmínkami provozu na staveništi. V případě práce mimo denní dobu musí být pracoviště dostatečně osvětleno.

- Na staveništi musí být na viditelném místě vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic. Případná ochranná pásma a hranice staveniště musí být označena výstražnými tabulkami (zákaz vstupu,nebezpečí výbuchu apod.)

Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí a požadavky na požární ochranu konstrukcí se neřeší.

Akustika - hluk, vibrace – neřeší. Jakosti navržených materiálů a  požadovaná jakost provedení je klasická. Netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky na provádění a jakost navržených konstrukcí nejsou. Výrobní ani dílenská dokumentace nebude zpracována.

b) Výkresová část – viz výkresy č.  D 1.1-3 až 7

c) Dokumenty podrobností – viz výkresy D 1.1-8 až 10

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

a) viz předchozí bod D1.1

b) a c) se vzledem k rozsahu stavby neřeší.

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

se vzledem k rozsahu stavby neřeší.

    - Technika prostředí staveb

se vzledem k rozsahu stavby neřeší.

D.2.0		Dokumentace technických a technologických zařízení

se vzledem k rozsahu stavby neřeší.

Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

1. Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů3:

Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů – viz vyjádření:

Vyjádření Smvak Ostrava č. j. 9773/V031907/2018/ ze dne 19.12. 2018

Vyjádření ČEZ-DISTRIBUCE č. j. 0101033106 ze dne 16.12. 2018

Vyjádření CETIN č.j. 810349/18, ze dne 16.12. 2018

Vyjádření ČEZ-ICT č. j. 0200845864 ze dne 17.12. 2018

Vyjádření GasNet, č. j. 5001842943 ze dne 17.12. 2018

Vyjádření VEOLIA-Veolia Prumyslové služby CR, č.j VPS/20190110-009/ES ze dne 10.1. 2019

Vyjádření VEOLIA-Veolia Energie CR , č.j RSMSV/20190110-004/ES ze dne 11.1. 2019

Vyjádření Technických služeb Frýdek-Místek ze dne 30.1. 2019

Vyjádření CETIN č.j. 540001/19, ze dne 12.2. 2019

Vyjádření GasNet, č. j. 5001870501 ze dne 21.02. 2019

Vyjádření Technických služeb Frýdek-Místek ze dne 26.2. 2019

Vyjádření VEOLIA-Veolia Energie CR , č.j RSMSV/20190212-002/UZ ze dne 12.2. 2019

Vyjádření Smvak Ostrava č. j. 9773/V003611/2019/ ze dne 27.02. 2019

2. Projekt zpracovaný báňským projektantem – neosahuje