D - TECHNICKÁ ZPRÁVA

REVITALIZACE PENZIONU PRO SENIORY LÍSKOVECKÁ 86 - SPOJOVACÍ KRČEK

Parc. č. 3396/20, 3396/6, k. ú. Frýdek

Investor:

Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148,

Frýdek-Místek, 738 22

Vypracoval:							Zodpovědný projektant:

Ing. Jiří Cigánek							Ing. Jiří Cigánek

D

OSTRAVA 2019

# Dokumentace stavebního objektu

## Architektonicko-stavební část

### Technická zpráva

Dispoziční řešení

Jedná se o objekt nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím v úrovni druhého nadzemního podlaží, který je zastřešený plochou střechou. Připojovací krček je obdélníkového tvaru s dvěmi výškovými úrovněmi.

Spojovací krček je napojen v druhém nadzemním podlaží a slouží k propojení technického zázemí a bytového objektu.

Vegetační úpravy v okolí objekt:

Stavebními pracemi budou narušeny zatravněné plochy v těsné blízkosti objektu, po ukončení stavebních prací budou tyto plochy upraveny do původního stavu.

Přístup k objektu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

Přístup k objektu je zajištěn po stávajících komunikacích. Na předmětnou stavbu se nevztahuje požadavek vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami omezenou schopností pohybu a orientace.

- Normy:

- ČSN 05 06 10 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem

- ČSN 05 06 31 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem

- ČSN 49 61 00, 496105 Práce na okružních pilách

- ČSN 73 23 10 Provádění zděných konstrukcí

- ON 73 26 15 Směrnice pro kotvení ocelových konstrukcí

- ČSN 73 28 10 Provádění dřevitých konstrukcí

- ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů

- ČSN 73 30 50 Zemní práce

- ON 73 33 00 Provádění střech

- ČSN 73 00 37 Zemní a hornický tlak na stavební konstrukce

- ČSN 73 00 90 Zakládání staveb

- ČSN 73 30 53 Násypy z kamenité sypaniny

- ČSN 73 81 01 Lešení

- ČSN 73 81 05 Dřevěná lešení

- ČSN 73 81 06 Ochranné a záchytné konstrukce

- ČSN 73 81 07 Trubková lešení

- ČSN 73 81 08 Pomocné trubkové konstrukce

- ČSN 73 31 50 Tesařské práce stavební

- ČSN 73 36 10 Provádění klempířských prací

- ČSN 73 05 50 Izolace

### Výkresová část – viz příloha

## Stavebně konstrukční řešení

### Technická zpráva

Stávající stav

Jedná se o objekt nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím v úrovni druhého nadzemního podlaží, který je zastřešený plochou střechou. Připojovací krček je obdélníkového tvaru s dvěmi výškovými úrovněmi.

Spojovací krček je napojen v druhém nadzemním podlaží a slouží k propojení technického zázemí a bytového objektu. Zastavěná plocha činí 159 m2.

Nosnou konstrukci objektu tvoří skeletový systém. Obvodové zdivo je vyzděno z plynosilikátových tvárnic. Příčky jsou zděné klasickou zděnou technologií.

Horizontální nosné stropní konstrukce jsou železobetonovými stropními panely.

Nášlapné vrstvy podlahových konstrukcí jsou provedeny jako PVC povlak nebo keramická dlažba.

Spojovací krček je zastřešen pomocí ploché střechy se spádovou vrstvou tvořenou násypem agloporit. Parotěsnou vrstvu tvoří souvrství živičné krytiny(asfaltové pásy) a nátěr ochrannou vrstvou Rubol RS na tuto skladbu je provedeno zateplení pomocí EPS. Hydroizolační vrstvu tvoří fóliová střešní krytina kotvená pomocí podtlakového systému.

Stávající otvorové výplně jsou již nevyhovujícím stavu. Jedná se o okna a meziokenní výplně.

Bourací práce

- Bourání stávajících okenních výplní a parapetů.

- Demontáž garnýží v jídelně

- Demontáž dilatačních lišt včetně krytích plechů

Svislé nenosné konstrukce

Nové dozdívky okenních výplní budou provedeny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, min λ=0,15 W/mK. Nové dozdívky budou kotveny v každé spáře do stávajícího podkladu pomocí nerezových kotev. Dojde k dozdění otvorů na úroveň parapetu do výšky 900 mm. Přesné rozměry jsou určeny ve výkresové části. Dojde k sjednocení výšky parapetů. Při provádění povrchové úpravy nových vyzdívek bude provedena výztužná síťovina s dostatečným přesahem tak aby bylo zabráněno vznikání prasklin.

Úprava vnitřních povrchů

Po výměně okenních otvorů dojde k lokálnímu vyspravení zdiva, poškozeného stavebními pracemi v rámci výměny oken. Vyspravení stávajících konstrukcí bude realizováno nanesením jádrové omítky, štukové omítky a konečné úpravy malbou bílé barvy ve dvou vrstvách. Na nově zděných částech bude provedena lepící stěrka s výztužnou síťovinou. Síťovina bude přetažena s dostatečným přesahem na stávající zdivo tak aby bylo zabráněno vznikání prasklin. Povrchová úprava bude štukovou omítkou a malbou bílé barvy ve dvou vrstvách. Malba bude provedena vždy na celou stěnu, která byla dotčena stavebními úpravami.

V chodbě v na sloupech s viditelnými prasklinami bude provedeno odsekání uvolněných částí omítky a  osazení nového dilatačního profilu do jádrové omítky. Povrchová úprava bude následně zapravena pomocí štukové omítky a malby bílé barvy.

Stávající zdivo pod novými vnitřními parapety bude vyrovnáno a vyspraveno pomocí potěrového betonu.

Úprava povrchů podlah

Ve spojovacím krčku dojde k vybourání části podlahové konstrukce z důvodu vytvoření praskliny. Bude vybourána dlažba a podkladní beton. Nově dojde k vyrovnání podkladní vrstvy pomocí betonového potěru s vložením dilatačního profilu. Nášlapná vrstva bude provedena z keramické dlažby ve stejném rozměru a barevnosti dle stávající dlažby.

Úprava vnějších povrchů

V rámci rekonstrukce objektu dojde k provedení kontaktního zateplovacího systému z desek z minerální vaty λD= 0,039 W/mK o tloušťce 180 mm a lepící stěrkou s výztužnou síťovinou (perlinkou) vč. povrchové úpravy ze silikonové omítkoviny o zrnitosti 2 mm- viz skladby konstrukcí. Kontaktní zateplovací systém bude kotven pomocí kotev dle provedených tahových zkoušek, které jsou samostatnou přílohou této projektové dokumentace.

Povrchová úprava sloupů bude provedena tak, že bude očištěn stávající podklad a aplikována penetrace povrchu. Následně bude provedena lepící stěrka s výztužnou síťovinou (perlinkou) vč. povrchové úpravy dle barevného řešení – soklová část s mozaikovou omítkovinou. Zbylá část s probarvenou silikonovou omítkovinou zrnitosti 2 mm.

V rámci přípravných prací fasády je nutné zajistit v celé ploše soudržnost stávající omítky se zdivem. Uvolněnou omítku oklepat a místa znovu zaomítat vápenocementovou omítkou. Takto očištěné zdivo se opatří hloubkovým penetračním nátěrem. Před pokládkou a nalepením první, spodní řady tepelně izolačních desek se provede upevnění soklové lišty. Lišta bude kotvena do podkladu plastovými hmoždinkami v minimálním počtu 3 kusy hmoždinek na 1 metr lišty. Lišty se navzájem spojují sponkami, na nárožích se sestřihnou do úkosu do příslušného úhlu. Soklová lišta má okapový nos.

Tepelně izolační fasádní desky z minerální vaty se musí lepit na sraz, těsně vedle sebe, směr kladení je zespoda nahoru. Na desky se nanese lepící tmel po celém jeho obvodu a vytvoří se tak rámeček a zároveň se lepící tmel nanáší v místech, kde budou připevněny talířové hmoždinky, lepícím tmelem musí být pokryto minimálně 40% plochy desky. Desky se důkladně přitlačí k podkladu a usadí se do roviny. Napojení na další desky se provádí na „tupo", co nejtěsněji tak, aby nevznikaly žádné nerovnosti vůči deskám navzájem. Technologická přestávka před nalepením výztužné vrstvy je minimálně tři dny.

Materiál vnějších probarvených omítek zrnitosti 2 mm musí splňovat tyto vlastnosti - vodoodpudivost, odolnost proti povětrnostním vlivům, paropropustnost, omyvatelnost a musí mít vysoké nastavení proti mikroorganismům. Všechny rohy budou řešeny s vloženými kovovými nebo plastovými rohovými úhelníky daného systému. Při provádění systému je bezpodmínečně nutné dodržovat technologické předpisy dané výrobcem, včetně dílčích detailů. Práce musí provádět odborná firma se zaškolenými pracovníky.

Na všechny venkovní vodorovné hrany fasády bude namontována plastová lišta s okapnicí bílé barvy.

Barevnost fasády bude sjednocena s budovou technického zázemí.

Střešní konstrukce

Střešní konstrukce je stávající s provedeným novým zateplením a novou HU vrstvou z PVC folie. Kotvení je zajištěno podtlakovým systémem. Do střešní konstrukce NEBUDE nijak zasahováno.

Klempířské konstrukce

Součástí provedení KZS obvodového pláště je provedení nového oplechování KZS, které bude napojeno na stávající oplechování atiky. Oplechování bude provedeno z továrně lakovaného plechu tl. min 0,6 mm. Barevné provedení je určeno barevným řešením stavby. Bude rovněž odsouhlaseno hlavním architektem města Frýdku – Místku.

Součástí dodávky nových oken jsou i plastové vnitřní parapety bílé barvy.

Nové klempířské konstrukce budou provedeny dle bližší specifikace- viz Tabulky PSV. Jedná se o oplechování parapetů, atiky.

Výplně otvorů

Projektová dokumentace řeší kompletní výměnu otvorových výplní. Jedná se o výměnu oken za nová plastová. Součástí výměny oken je i úprava a zazdění některých otvorů.

Veškerá nová okna se zvýšeným parapetem budou opatřena pákovým ovládáním umístěným v dosažitelné vzdálenosti.

Vyrovnání vnitřního zdiva pod parapet u konstrukcí stávajících(okenní otvory bez dozdívky) budou vyspraveny potěrovým betonem.

Bližší specifikace - viz Tabulky PSV.

### Výkresová část – viz příloha

## Požárně bezpečnostní řešení

Řešení samostatná příloha.

## Technika prostředí staveb

ZTI, ÚT MaR - Stávající.

Nedojde k zásahu – není potřeba řešit.

Ochrana před bleskem

Objekt bude chráněn před úderem blesku dle ČSN 62305-1až4. Instalace musí vyhovovat platným předpisům, tj. doporučeným a závazným normám ČSN a dalším platným zákonům a vyhláškám. Jedná se hlavně o ČSN 332000-4-41ed.2 a normy související.

Stávající hromosvod bude před zahájením prací demontován a po ukončení prací proběhne montáž nového hromosvodu.

# Dokumentace technických a technologických zařízení

Neřeší se.