Požadavky odboru životního prostředí a zemědělství, jako správce městské zeleně, pro zpracování studií a projektových dokumentací pro akce statutárního města Frýdek-Místek (stavební činnost)

Účel zpracování

# Hodnocení dřevin dotčených stavební činností statutárního města Frýdek-Místek, návrh zásahů, ocenění dřevin navržených ke kácení dle metodiky AOPK ČR, návrh náhradní výsadby za kácené dřeviny.

# Zpracované dokumenty budou sloužit zejména jako podklad pro účely získání příslušných stanovisek, souhlasů, povolení orgánů státní správy (orgán ochrany přírody, stavební úřad).

Rozsah

Dendrologický průzkum:

- inventarizace dřevin

- dendrologický průzkum

- návrh zásahů

Ocenění dřevin dle metodiky AOPK ČR

Návrh náhradní výsadby

Dendrologický průzkum

- lokalizace dřevin - parcelní číslo pozemku, katastrální území

- určení druhu, případně kultivaru stromu nebo keře,

- dendrometrické charakteristiky - obvod kmene, výška stromu, výška nasazení koruny, šířka koruny, fyziologické stáří

- fyziologická vitalita

- biomechanická stabilita

- zdravotní stav

- provozní bezpečnost

- sadovnická hodnota

- perspektiva stromu

V případě skupiny dřevin, ve které nelze hodnotit dřeviny jednotlivě, lze počet dřevin nahradit rozlohou skupiny a procentuálním zastoupením jedinců jednotlivých taxonů, popis skupiny se vyjádří slovně.

Hodnocení dřevin se provádí vizuálně, v odůvodněných případech přístrojovými metodami. Hodnocení je nutno provádět ve vhodné době za standardních podmínek. Hodnocení je nutno provádět dle Metodiky AOPK ČR oceňování dřevin rostoucích mimo les nebo dle schváleného standardu AOPK ČR.

Návrh zásahů

technologie – např. výchovný řez, zdravotní řez, bezpečnostní řez, redukční řez, instalace bezpečnostních vazeb – v souladu se schválenými standardy AOPK ČR

naléhavost

Ocenění dřevin dle metodiky AOPK ČR

výpočet ekologické újmy dřevin navržených ke kácení

viz https://ocenovanidrevin.nature.cz/

Návrh náhradní výsadby

ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin

formou osazovacího plánu – druh, kultivar, počet kusů, lokalizace – parcelní číslo pozemku, katastrální území, technologie výsadby a následné péče, parametry sazenic

Podklady pro zpracování dendrologického průzkumu

1. Zajištění podkladů – geodetické zaměření, katastrální mapa, pasport zeleně

2. Terénní průzkum – zjištění konkrétních hodnot

3. Výstupy – textová, tabulková a grafická část včetně fotodokumentace

Kontaktní osoby za odbor životního prostředí a zemědělství

Konzultace s projektanty k rozsahu dendrologického posudku, umístění náhradní výsadby na pozemky statutárního města Frýdek-Místek, výběr druhů, velikosti apod.

Ing. Silvie Cholewiková

vedoucí oddělení zeleně

+420 558 609 489

+420 775 405 826

cholewikova.silvie@frydekmistek.cz

v době nepřítomnosti Ing. Cholewikové:

Jakub Vicher

referent zeleně

+420 558 609 480

+420 777 921 836

vicher.jakub@frydekmistek.cz