Veřejná zakázka: 		Revitalizace tůní ve Frýdeckém lese – zpracování PD

Evidenční číslo:		P22V00000063

Druh veřejné zakázky: 	služby

Zadavatel:		       	Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

IČ: 00296643, DIČ: CZ00296643

Příloha č. 4

Základní údaje k záměru „Revitalizace tůní ve Frýdeckém lese“:

- Jde o soustavu několika zanikajících rybníčků v horní části drobného vodního toku Bílý potok ve Frýdeckém lese.

- Vodní tok IDVT 10213708 je spravován organizací Povodí Odry s. p.

- Na tomto vodním toku byla před několika desítkami let svépomocí vybudována soustava čtyř malých průtočných rybníčků, z nichž největší má plochu cca 300 m2. U rybníčků byla vybudována jednoduchá vzdouvací a akumulační zařízení.

- V současné době je trvalá vodní plocha jen na největším rybníčku. Ani zde však vzdouvací zařízení není funkční. Je zde zřízen vodní přepad ve formě jednoduché PVC trubky umístěné svépomocí zřejmě obyvateli okolních domů.

- Výše položené menší rybníčky jsou téměř zazemněné. Jejich bývalé hráze jsou probořené, ale vzhledem k tomu, že jsou umístěny na drobném vodním toku a zahloubeny do terénu, dochází zde k sezonní akumulaci vody s potenciálem pro vytvoření mokřadu.

- Všechny rybníčky se nachází na pozemku parc. č. 5696/1, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek. Jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek.

- Největší ze čtyř rybníčků v současné době slouží jako větší tůň pro obojživelníky s trvalou vodní hladinou, jejíž výše v průběhu roku kolísá. V místě vtoku zde díky pozvolnému sklonu břehu vznikla přechodně zaplavovaná plocha.

- Menší rybníčky by po prohloubení a opravě probořených hrází mohly sloužit jako periodicky zaplavované tůně/mokřady.

- Kompletní hráz se dochovala jen u největšího rybníčku. Předpokládá se, že do tělesa hráze nebude nutné výrazně zasahovat a postačí pouze opevnění vnitřní strany např. dřevěnými kůly. Vzhledem k tomu, že rybníček by měl plnit funkci tůně je záměrem spíše odstranění (zaslepení) nefunkčního vzdouvacího zařízení a vybudování kamenného přepadu v hrázi než stavba nového vzdouvacího zařízení.

- Po dočasném snížení vodní hladiny je nutné ruční odstranění části nánosů na vtoku a prohloubení v části u hráze tak, aby bylo alespoň na části plochy dosaženo nezámrzné hloubky min. 1 m.

- V blízkosti hráze prvního rybníčku se nachází studánka. Součástí záměru je také úprava studánky – instalace nové trubky a vyložení studánky např. říčními kameny, případně zřízení jednoduchého sedátka. Kvalitu vody ve studánce je nutné ověřit.

- Kolem studánky vede od nedaleké lesní cesty soustava vyšlapaných pěšin končící u posledního rybníčku. Okolí pěšin je nutné prořezat a pěšiny zpevnit přírodním materiálem.

- U hráze největšího rybníčku je záměr umístit lavičku a informační tabuli.

- Další 3 rybníčky jsou spíše zahloubené do terénu s minimální délkou hrází v místech průtoku potoka. Je zde nutná oprava probořených míst hrází a odstranění nefunkčních vzdouvacích zařízení. V místě opravených hrází se předpokládá vybudování jednoduchých přepadů z přírodního materiálu, např. ze dřeva, kameniva.

- U těchto rybníčků bude nutné odtěžení nánosů po úroveň stávající nivelety vodního toku pravděpodobně za použití kráčejícího bagru, kterému je potřeba zajistit od nejbližší zpevněné komunikace přístup lesním porostem ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek. Vzhledem k současnému stavu porostu je průjezd bagru možný i bez rozsáhlého kácení stromů.

- Vytěžený materiál (bahno) je možné uložit do okolního lesního porostu. Vzhledem k umístění lokality lze předpokládat, že není kontaminován cizorodými látkami.

- Součástí záměru je také odstranit drobné náletové dřeviny v ploše tůní a v jejich okolí.

- Z pohledu věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu jde o rekonstrukci existujících vodohospodářských staveb, ke kterým se nezachovala žádná dokumentace.