POŽADAVKY OBJEDNATELE NA ROZSAH PD A JEJÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Komunikace:

Bude navržena zpevněná MK přednostně s obousměrným provozem a napojením stávajících  sjezdů k RD v rozsahu mezi p.č. 697/2 a 1642/2 (MK „K Lomu“) včetně napojení stávajících RD a MK „K Fojtství“ a MK „U Hřiště“. Napojení v křižovatkách bude řešeno na délku max. 10m. Řešení musí umožňovat servis území (svoz TKO, příjezd IZS). Parkování obyvatel je zajištěno v rámci jednotlivých pozemků RD. Obratiště bude řešeno v rámci p.č. 1642/1, 1642/2 a 511/6, příp. p.č. 697/2.

V místní komunikaci bude proveden min. 1vrt pro ověření podloží a stávající konstrukci MK.

Odvodnění komunikace bude zajištěno pomocí technických zařízení (příkopy, žlaby, vpustě,…) se zohledněním čištění, údržby a možností území. Tato zařízení (objekty) budou dopojeny na novou dešťovou kanalizaci (viz. níže).

Zároveň bude řešeno zachycení dešťové vody z intravilánu v délce p.č. 670/6 s napojením na novou dešťovou kanalizaci.

Dešťová kanalizace:

Technické řešení odvodnění vychází z přiložené studie.

Odvodnění komunikace je navrženo ve třech hlavních větvích nové dešťové kanalizace – horní, střední a dolní úsek.

Horní úsek bude veden od rozhraní pozemku parc. č. 1642/2 a 670/7, přes pozemek parc. č. 511/2 a 1592 v k.ú. Chlebovice. V křižovatce ulicí K Lomu a K Fojtství bude větev dešťové kanalizace vedena po pozemku parc. č. 1593 západním směrem až k pozemku parc. č. 1563, kde dojde k vyústění dešťové kanalizace do stávajícího recipientu v místní části Za Humny. Před vyústěním bude v blízkosti osazena nová retenční nádrž dešťové kanalizace RN1, která zajistí dostatečný objem k zachycení srážkových vod před jejich regulovaným odtokem do stávajícího bezejmenného recipientu v západní části zájmového území. Vyústění dešťové kanalizace bude provedeno skrze výustní objekt (technický rozsah a provedení určuje správce bezejmenného vodního recipientu).  Regulovaný odtok bude stanoven správcem recipientu (případně stanoven výpočtem a odsouhlasen správcem).

Střední úsek bude proveden od křižovatky ulic K Lomu a K Fojtství na pozemku parc. č. 1592, přes pozemek parc. č. 511/8 a 511/9, 697/11, 1561, 1559 až ke křižovatce ulic K Lomu a U Hřiště na pozemku parc. č. 1536 v k.ú. Chlebovice. V křižovatce ulice K Lomu  a U Hřiště bude kanalizace vedena západním směrem po pozemku parc. č. 1536 k pozemku parc. č. 1527, 1529 a 1528, kde dojde k vyústění dešťové kanalizace do stávajícího recipientu v místní části Za Humny. Před vyústěním bude v blízkosti osazena nová retenční nádrž dešťové kanalizace RN2, která zajistí dostatečný objem k zachycení srážkových vod před jejich regulovaným odtokem do stávajícího bezejmenného recipientu v západní části zájmového území. Vyústění dešťové kanalizace bude provedeno skrze výustní objekt (technický rozsah a provedení určuje správce bezejmenného vodního recipientu). Regulovaný odtok bude stanoven správcem recipientu (případně stanoven výpočtem a odsouhlasen správcem).

Dolní úsek bude veden za křižovatkou ulic K Lomu a U Hřiště po pozemcích parc. č. 706/1, 1534, 706/2 a 1533 v k.ú. Chlebovice, směrem k pozemkům parc. č. 722/30 a 722/3, kde se v současné chvíli nachází stávající potrubí dešťové kanalizace, která odvádí srážkové a drenážní vody do recipientu Vodičná, vyústění stávající dešťové kanalizace je nad mostem silnice III/648 v k.ú. Chlebovice.

V případě, že dojde k poškození melioračního potrubí v rámci stavby, bude poškozené potrubí opraveno, případně dopojeno do nové dešťové kanalizace.

Projektovou dokumentaci je vhodné, pokud je to možné, zpracovat v členění na jednotlivé funkční celky.