PŘÍLOHA č. 3 – Stanovení rozsahu rekonstrukce

  - Místo akce:

Objekt Městské knihovny FM – Frýdek, č.p. 506, stavba občanského vybavení, na pozemku parcelní číslo 1117, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, zastavěná plocha a nádvoří.

  - Popis objektu:

Objekt je zděný, půdorysných rozměrů cca 24,46 x 12,93 m, s dvěma nadzemními, jedním podzemním podlažím, které je vlivem svažitého terénu z větší poloviny nad úrovní terénu, a využitým podkrovím. Jedná se o stavbu meziválečného období, původně zkolaudovanou cca v roce 1922. Objekt nejdříve sloužil jako rodinná vila, posléze po válce jako sídlo podniků a školní družina. V první polovině devadesátých let 20. stol. proběhla rozsáhlejší rekonstrukce objektu. V rámci této rekonstrukce byla realizována půdní vestavba, kde prostory v podkroví nyní slouží k administrativě a zázemí vedení knihovny. Kolaudačním rozhodnutím z 11/1992 byl objekt č.p. 506 zkolaudován na knihovnu. Budova je provedena s historizující členitou fasádou a štukatérskými zdobnými prvky vč. říms. Budova není bezbariérová. Zastřešení objektu je tvořeno valbovou střechou. Střešní krytina je z plechových šablon na dřevěném bednění. Nosnou část tvoří dřevěný krov vaznicové soustavy. V části budovy je zdobené vnitřní dřevěné obložení, které je v poměrně dobrém stavu. Vnitřní omítky v 1.NP jsou na určitých místech zdobené štukovými prvky. V části budovy jsou původní parketové podlahy. V roce 2015 byly v celém objektu kompletně vyměněny okna a renovovány některé dveře.

Objekt je stále plně využíván ke svému účelu.

  - Popis a charakteristika záměru:

    - Výměna střešního pláště (např. za falcovaný plech), včetně nových svodů dešťové vody a souvisejícího oplechování okapové střešní římsy.

- Stávající střešní krytina (plechové šablony na dřevěném bednění) je ve stavu na hranici životnosti. Na některých místech dochází k zatékání do objektu – zvláště v blízkosti střešních oken. Povrch krytiny je lokálně degradovaný.

- Prohlídkou a provedeným mykologickým průzkumem bylo zjištěno, že viditelné dřevěné prvky krovu jsou bez výraznějšího poškození a plní bez problémů svoji funkci. Poškození biotickými škůdci nebylo prokázáno. Byla zjištěna přítomnost kuny, která může lokálně poškozovat tepelnou izolaci střechy.

- Sanace lokálních defektů krovu, způsobených podtečením vody pod střešní plášť.

    - Zateplení střešního prostoru v souladu s příslušnou ČSN.

- Střešní prostor nad půdní vestavbou (šikminy a strop) je zateplen tepelnou izolací z minerální vlny z období poslední rekonstrukce z roku 1992. Z hlediska platných norem je toto zateplení nedostačující. V létě dochází k nadměrnému přehřívání kanceláří v podkroví.

    - Zajištění bezbariérovosti veřejné části budovy.

- Je nutné, aby půjčovny knihovny byly kompletně bezbariérové, v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. Řešením je zřízení výtahu v budově a provedení sociálních zařízení pro invalidy. Projektová dokumentace zapracuje návrh nového interiérového výtahu a WC pro ZTP na podkladě zpracované architektonické studie. Minimální rozměry výtahové kabiny budou 1400×1100 mm.

- U vstupu do dětského oddělení bude nutná úprava spádování stávajícího chodníku v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb.

    - Dispoziční změny v 1.PP, 1.NP a 2. NP	.

- V souladu s návrhem architektonické studie bude provedena optimalizace stávající dispozice. Na upravené stávající zádveří v 1.PP bude navazovat nově navržený bezbariérový výtah a upravené stávající hygienické zázemí. V 1.NP a 2.NP bude stávající hygienické zázemí přeorganizováno, podrobně viz zpracovaná studie.

    - Výměna vstupních dveří, nové interiérové dveře.

- Záměr počítá s novými vstupními dveřmi do dětského oddělení v 1.PP. S ohledem na úpravy vnitřní dispozice budou všechny interiérové dveře sjednoceny.   Renovace hlavních dveří do 1.NP.

    - Sanace vlhkého zdiva v části stavby a v podsklepené části objektu.

- Zvýšený výskyt vlhkosti spodní stavby. Na několika místech v interiéru 1.PP jsou viditelné vlhkostní mapy těsně nad podlahou. V rámci rekonstrukce bude nutné použít některou z vhodných sanačních metod z hlediska vlhkosti zdiva spodní stavby.

    - Oprava venkovních omítek, které jsou lokálně poškozeny.

- V provedeném ST průzkumu byly určena místa na fasádě, která vykazují nedostatečnou spojitost s podkladem.

- Poškozené jsou omítky u stěn venkovních schodišť, dochází k jejich oddělování od podkladu, starší pravděpodobně břízolitové omítky.

- V okolí dešťových svodů v průčelní fasádě, vlivem ucpaných gajgrů a nefunkčního oplechování říms v některých místech jsou viditelné defekty omítek vlivem dotace dešťové vody.

    - Oprava venkovního schodiště před hlavním vstupem.

- Předsazené venkovní schodiště před hlavním vstupem je sedlé, na stupních jsou viditelné výrazné trhliny, poškozená je také omítka na stěnách lemující toto schodiště. Pravděpodobně bude nutné rozebrat schodiště, důkladně založit a vrátit schodišťové stupně zpět, povrch schodiště i okolní terén důsledně spádovat od obvodových stěn objektu.

    - Oprava schodiště u vstupu do dětského oddělení.

- Stupně bočního venkovního schodiště před vstupem do dětského oddělení jsou sednuté, je viditelné zatékání v místě jeho napojení na obvodovou stěnu budovy. Bude nutné rozebrat schodiště, důkladně založit a vrátit schodišťové stupně zpět, povrch schodiště i okolní terén důsledně spádovat od obvodových stěn objektu.

    - Návrh vyhrazených parkovacích stání pro osobní automobily.

- Na podkladě zpracované dopravní studie z 10/2023 je záměrem vytvoření 3 nových parkovacích stání.

    - Rekonstrukce topného systému, nové rozvody ÚT.

- Stávající vnitřní rozvody vytápění v objektu jsou ocelové, otopná tělesa litinová. V některých spojích byly viditelné úkapy od netěsností. Na základě doporučení provedeného průzkumu rozvodů je záměrem provést rekonstrukci topného systému. Stávající termostatické hlavice jsou zakryté dřevěným dekoračním opláštěním radiátorů. Bude vhodná instalace hlavic s externím čidlem.

- V dětském oddělení v 1.PP ke zvážení instalace podlahového vytápění v určené části podlah.

    - Oprava vnitřního schodiště.

- Stávající vnitřní dřevěné schodiště z 1.NP do 2.NP je potřeba renovovat jedním z navržených způsobů dle architektonické studie.

    - Nové rozvody silnoproudé elektroinstalace (světelné + zásuvkové rozvody), výměna osvětlovacích těles v části budovy.

- Stávající elektroinstalace nesplňuje současné platné požadavky příslušných norem.

- Některá osvětlovací tělesa jsou zastaralá, nehospodárná, je navrhována výměna za svítidla odpovídající aktuálním standardům.

    - Rekonstrukce sociálního zařízení pro návštěvníky i zaměstnance.

- Sociální zařízení pro zaměstnance a návštěvníky je technicky zastaralé, neodpovídá dnešním standardům.

- Na podkladě zpracované architektonické studie bude navržena komplexní rekonstrukce sociálního zařízení, vč. zařizovacích předmětů.

    - Nové rozvody a instalace zdravotechniky.

- Dle závěrů zpracovaného průzkumu je záměrem provedení nových vnitřních rozvodů vody a kanalizace.

    - Návrh chlazení kanceláří a malého sálu v podkroví.

- Ve vazbě na orientaci budovy na světové strany dochází v létě k přehřívání místností půdní vestavby. Záměrem je doplnění klimatizace v pobytových místnostech, které ve stávajícím stavu nejsou chlazeny.

    - Nové rozvody počítačových sítí, EZS, zajištění pokrytí Wi-Fi, nový kamerový systém.

- Stávající datové rozvody jsou vedeny v lištách. Záměrem je provést nově strukturovanou kabeláž, s dostatečným počtem datových zásuvek a pokrýt budovu Wi-Fi signálem.

- Kamerový systém v knihovně bude navržen nově ve vazbě na provedené dispoziční úpravy.

- Záměrem je dále provést nově instalaci EZS podle soudobých moderních standardů.

    - Interiér, zabezpečení knižního fondu

- Interiér

- Stávající povrchy budou v maximální možné míře zachovány. V 1.NP bude provedena renovace dřevěných obkladů nátěrem stejným typem a odstínem barvy, jako je použit na zbytku dřevěných prvků.

- Záměrem je renovovat původní parketové podlahy v 1.NP. Ve 2.NP budou odstraněny stávající koberce a bude navržen nový způsob řešení podlahových krytin (renovace parketové podlahy/nová nášlapná vrstva).

- Bude zpracován návrh povrchových úprav stěn hygienických místností a nového zázemí pro zaměstnance (obklady, barevné řešení vnitřních povrchů, u obkladů kladečské plány/spárořezy, specifikace rohových a ukončovacích lišt, specifikace přechodových profilů, dilatačních lišt (pokud budou), spárořez bude navržen s ohledem na umístění zařizovacích těles, baterií, zrcadel).

- Barevné řešení nových podlahových krytin v rámci upravované části interiéru, vč. návrhu ukončovacích profilů (soklových lišt).

- Specifikace koncových prvků (zásuvky, vypínače, osvětlovací tělesa, barevné řešení).

- Návrh mobiliáře, nábytku v rámci veřejných návštěvnických prostor.

- Výkaz jednotlivých prvků mobiliáře.

- Specifikace (popis) prvků mobiliáře (tvar a rozměry, materiál, povrchová úprava).

- Vizualizace řešených prostor.

- zabezpečení knižního fondu

- Vybavení novým nábytkem, úpravy stávajícího dle podrobnější specifikace provozovatele (příloha č. 11).

- Změna současného uspořádání nábytkem dětského oddělení a oddělení naučné literatury ve vazbě na měněné části dispozice.

- Fond studovny může být vřazen do fondu naučné literatury. Stávající PC oddělení bude nahrazeno učebnou (školící místností).

Poznámky:

Stavební úpravy budou navrženy v souladu s architektonickou studií, zpracovanou v 09/2023 společností PLATFORMA ARCHITEKTI s.r.o. a s návrhy a doporučeními, které vyplývají ze závěrů STP.