CETIN a.s.,

Českomoravská 2510/19,190 00 Praha 9-Libeň

Technické řešení I.

# INVESTIČNÍ AKCE

| ## Kategorie |  | AN – Přístupová síť |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Podkategorie |  | VPIC - metalické a optické kabelové přístupové sítě |  |
| ## Číslo SAP |  |  |  |
| ## Číslo interní |  |  |  |
| ## Schvalování akce |  | 2-kolové schvalování |  |
| ## Název |  |  |  |
|  | ###### VPIC Frýdek-Místek,okružní křižovatka |  |  |

| ### Budoucí uživatel | CETIN a.s. NO-OS Moravskoslezsko |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Investor : | Statutární město Frýdek - Místek Radniční 1148 738 01 Frýdek – Místek IČO: 00296643 |  |  |
| ### Zpracovatel | Vegacom | Oldřich Ježek |  |
| ### Předkladatel | Vedoucí: Manažer: | Pavel Sedlář Pavel Sedlář |  |
| ### Schvaluje |  | p.Hynek Uher p.Petr Truhlář Ing.J.Surý s.V.Stachová Ing.T.Marek |  |

Obsah:

##### 1 Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

1.2 Účel stavby

##### 2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady

2.2 Navrhované řešení

2.3 Popis tras

2.4 Použitá technologie

2.5 Použité předpisy

2.6 Koordinace

2.7 Ostatní

3 Podmiňující a související stavby

4 Vyjádření a záznamy

5 Přílohy

1. Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

| Název: | VPIC Frýdek-Místek,okružní křižovatka |
| --- | --- |
| Kategorie: | AN - Přistupová síť |
| Podkategorie: | VPI - Metalická a optická kabelová síť |
| Typ investice: |  |
| Důvod 1: |  |
| Číslo interní: |  |
| Prvek SPP: |  |
| ABC: |  |
| HOST: |  |
| ATÚ: | RSU Frýdek-Místek |

# Kapacitní údaje

|  |  | Průměrný náklad na: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 100800_Délka HDPE trubek pro OK | 0.00 km |  |  |
| 100200_Délka metalických kabelů | 0.00 km |  |  |
| 100700_Délka nadzemní tratě | 0 km |  |  |
| 100100_Délka párů v metalických kabelech | 0,00 km |  |  |
| 100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů | 0.00 km |  |  |
| Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř. | 0 pár |  |  |
| 100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích | 0 pár |  |  |
| 100900_Počet bytových domů | 0 BD |  |  |
| 101100_Počet bytových jednotek v bytových domech | 0 bj |  |  |
| 100500_Počet rodinných domů | 0 RD |  |  |
| 100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech | 0 bj |  |  |

Požadavky:

| Název polygonu: | VPIC Frýdek-Místek,okružní křižovatka |
| --- | --- |

K akci nejsou evidovány žádné požadavky

Termíny:

| Platnost ÚR od: | Vyřizuje investor |
| --- | --- |
| Nabytí právní moci ÚR: | Po vydání ÚR |
| Plánované zahájení přípravy: | 2023 |
| Plánované ukončení přípravy: | 2023 |
| Plánované zahájení realizace: | předpoklad – , 8/2024 bude upřesněno investorem – dle zahájení a průběhu stavby |
| Plánované ukončení realizace: | Dle požadavku investora stavby |
| Nabídka k přejímce (Plán): | …………………….. |

Rekapitulace nákladů:

| Příprava: | 0,0 tis. Kč |
| --- | --- |
| Materiál - přímá dodávka TCZ: | 0 tis. Kč |
| Materiál zhotovitele-vykazovaný: | 0 tis. Kč |
| Materiál zhotovitele-nevykazovaný: | 0 tis. Kč |
| Montáž: | 0 tis. Kč |
| Zemní práce: | 0 tis. Kč |
| GOZ: | 0 tis. Kč |
| Poplatky: | 0 tis. Kč |
| Ostatní: | 0 tis. Kč |
| Provozní práce: | 0 tis. Kč |
| VBŘ příprava + realizace: | 0 tis. Kč |
| NPV: |  |
| OPEX: | 0 tis. Kč |
| Celkové investiční náklady včetně přípravy: | 0 tis.Kč |
| Celkové realizační náklady: | 0 tis.Kč |

1.2 Účel stavby:

„CTN-VPIC Frýdek-Místek,okružní křižovatka“ Předmětem stavby je úprava stávající stykové křižovatky silnice II/648 a II/477.Nově bude v tomto prostoru vybudována okružní křižovatka e čtyřmi rameny a jedním by-passem.Nově v křižovatce vznikne rameno místní komunikace ,jež bude napojeno v jižní části křižovatky.Součástí stavební úpravy budou i přeložky technické infrastruktury (sdělovací kabely,veřejné osvětlení a vodovod).Účel užívání stavby je bezpečné usměrnění jednotlivých proudů dopravy a jejich návaznost na okolní silniční síť místních komunikací. Stavební pozemek není příliš výškově členitý. Zájmové území se nachází v zastavěné části obce Frýdek-Místek na ulici Slezská/Hlavní třída v k.ú. Frýdek. Předmětem stavby je vynucená přeložka a ochrana podzemního vedení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.– optických a metalických kabelů z důvodu výstavby „Okružní křižovatka na ul.Slezská s Hl.třída,Frýdek-Místek" v řešeném území. Po realizaci této stavby budou vytvořeny podmínky pro poskytování kvalitních telekomunikačních služeb. Účelem stavby je uspokojení potřeb kvalitního napojení zástavby v dané lokalitě . Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební zákon č. 183/2006 s jeho prováděcími předpisy. Po konzultaci a vyjádřením se správcem a vlastníkem této sítě vyplynula nutnost přeložení a mechanického zabezpečení stávajících vedení v rámci stavby dle požadavků CETIN a.s..

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Objednávka CETIN a.s. projednání na místním šetření, podklady TEDO CETIN.

2.2 Navrhované řešení:

Předmětem stavby je úprava stávající stykové křižovatky silnice II/648 a II/477.Nově bude v tomto prostoru vybudována okružní křižovatka e čtyřmi rameny a jedním by-passem.Nově v křižovatce vznikne rameno místní komunikace ,jež bude napojeno v jižní části křižovatky.Součástí stavební úpravy budou i přeložky technické infrastruktury (sdělovací kabely,veřejné osvětlení a vodovod).Účel užívání stavby je bezpečné usměrnění jednotlivých proudů dopravy a jejich návaznost na okolní silniční síť místních komunikací. Stavební pozemek není příliš výškově členitý. Zájmové území se nachází v zastavěné části obce Frýdek-Místek na ulici Slezská/Hlavní třída v k.ú. Frýdek. Předmětem stavby je vynucená přeložka a ochrana podzemního vedení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.– optických a metalických kabelů z důvodu výstavby „Okružní křižovatka na ul.Slezská s Hl.třída,Frýdek-Místek" v řešeném území. Po realizaci této stavby budou vytvořeny podmínky pro poskytování kvalitních telekomunikačních služeb. Účelem stavby je uspokojení potřeb kvalitního napojení zástavby v dané lokalitě . Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební zákon č. 183/2006 s jeho prováděcími předpisy. Po konzultaci a vyjádřením se správcem a vlastníkem této sítě vyplynula nutnost přeložení a mechanického zabezpečení stávajících vedení v rámci stavby dle požadavků CETIN a.s.. Navrhované řešení a popis trasy: Stávající vedení CETIN a.s. je dotčeno novou úpravou okružní křižovatky v několika místech.Dotčené vedení jsou 2x metalické a1x optické.Tato vedení bude nutno přeložit,případně ochránit před poškozením v průběhu realizace stavby. a) Přeložka metalického kabelu v úseku A-B Metalické vedení CETIN a.s. mezi body bude přeloženo z důvodu kolize s novým obrubníkem rozšířené silnice.Vedení bude stranově přeloženo do nové trasy do zeleného pásu.Bude stranově přeložen stávající kabel E 35XN0,6.Nejprve se odkope stávající kabel s dostatečným přesahem na obě strany z důvodu pohodlné manipulace stranové přeložky.Stranová přeložka se provede do nového výkopu v úseku A-B. Délka stávajícího kabelu je 45,5m,délka stranově přeložené trasy bude 44,5m.Délková rezerva bude využito pro kompenzaci terénních vlivů při stranovém posunu. b) Ochrana optického a metalického vedení CETIN a.s. v úseku C-D1-D Optické a metalické vede křižuje stávající silnici na ul.Slezská .Z důvodu rozšíření stávající silnice bude vedení dodatečně ochráněno uložením do dělených chrániček v rozšířené části a obetováno.Optické a metalické je nyní v ochranných chráničkách mezi body C-D1,nově bude vedení umístění v dělených chráničkách mezi body D1-D a obetonováno. Optické a metalické vedení CETIN a.s. v úseku D1-D jev rozsahu 1xPPFLE 50XN0,4,1xPPFLE 200XN0,4,1xHDPE40 O a HDPE 40 C (k743 013 01) SAM 48fLTCu mezi body D1-D bude dodatečně ochráněno dělenými chráničkami a obetonováno. c) Přeložka metalického kabelu v úseku D-E-F-G-H Metalické vedení CETIN a.s. mezi body E-H nebudou přeloženy.Všechny stávající metalické kabely se ukončí v bodech E a H koncovkami SKH3 z důvodu kolize s novou okružní křižovatkou. V nové trase D-E-F-G-H se uloží tří optické chráničky HDPE40 O/BBB,C/BB a O.Vkoncových bodech D a H se ukončí koncovkami Plasson 40.Nová trasa začne v bodě D v zeleném pásu,povede v zeleném pásu.Mezi body F-G bude trasa zahloubena pro dodržení krytí pod silnicí na ul.Hlavní třída.Po přechodu povede trasa v zeleném páse až do bodu H. V úseku trasy výkopu se položí 3xHDPE40 O/BB,C/BB a O rezervní. Chránička HDPE40 budou jako rezervní a zatěsní se v bodech D a H koncovkami Plasson 40. Navržená přeložka je patrné ze situačního plánu. -; zaměření nové trasy v souřadnicovém systému a kótování dle směrnice pro tvorbu dokumentace liniových staveb sítě BD400.TD000002.. -; veškeré výkopové práce v blízkosti sdělovacího vedení provádět za dozoru pracovníků CETIN.. -; Přípojka musí být provedena dle platných technologických předpisů .. Trasu je nutné zkoordinovat vzhledem k ochranným pásmům ostatních inženýrských sítí a projednat se všemi dotčenými správci včetně odsouhlašení ostatních inženýrských sítí. Ke stavbě je nutné právoplatné územní rozhodnutí-vyřizuje stavebník . Upozornění . Práce na metalickém kabelu může provádět pouze oprávněná firma a teprve po předchozím oznámení prací na pracovišti údržby kabelů CETIN.CETIN si vyhrazují právo dozorů při montáži kabelů.Po montáži je nutné provést závěrečné měření elektrických parametrů kabelu. Po ukončení montáže bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu a zapracováno do stávající dokumentace CETIN. podle platných předpisů TPP 2096/1-3 a podle SME 2096-1 (2a3) včetně oprav KP. Bude provedeno geodetické zpracování dokumentace podle SME 2096-1 (2a3) včetně oprav KP.Montáž provede firma jen s oprávněním CETIN si vyhrazuje právo na dozor. Trasu je nutné zkoordinovat vzhledem k ochranným pásmům ostatních inženýrských sítí a projednat se všemi dotčenými správci včetně odsouhlašení ostatních inženýrských sítí. Ke stavbě je nutné právoplatné územní rozhodnutí (ÚR řeší investor stavby a vyřídit 2ks VBŘ.. Trasa přeložky je vedena v parc.č.7603/13,6457/9,6457/1,6457/10,6650/5,6643/2 v kat.území Frýdek,obec Frýdek-Místek. Nemovitosti jsou ve vlastnictví Statutárního města Frýdek-Místek,Správ a silnic MS kraje a Monkstone Frýdek-Místek. Investor stavby je Bydlení Frýdek-Místek s.r.o. Před realizací stavby bude uzavřena smlouva o provedení vynucené překládky-žádost o připojení na veřejnou telekomunikační síť CETIN,nejpozději před vydáním územního resp.stavebního povolení. Po realizaci stavby pak bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu podle platných předpisů, bude vyhotoven geometrický plán. Ke stavbě je nutné uzavřít 3ks smlouvy VBŘ a zpracovat realizační PD.

2.3 Popis tras

viz polohopis

VVN: ne

El. trakce: ano

Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

Kabely: PPFLE 50XN0,6 PPFLE15XN0,8,HDPE40 Kabelové soubory a přechody přes komunikace budou označeny Minimarkery 3M , typ 1255.

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. I TPP 2001-1 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II TPP 2001-1 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. III TPP 2002 (TP 117) - Výstavba přístupových sítí - Optické kabely TA 10 (I.-III) - Stavba nadzemních sítí ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení POS 65-2001 Dokumentace skutečného provedení bude zapracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření.

2.6 Koordinace:

Navrhovaná trasa přípojky bude koordinována s výstavbou výstavby „Okružní křižovatka na ul.Slezská s Hl.třída,Frýdek-Místek" v řešeném území. a s výstavbou přeložek ostatních inženýrských sítí.

2.7 Ostatní:

Kontakty: Projektový koordinátor TCZ: p.Hynek Uher - 602696938 ##### Zpracovatel CTN – Vegacom – Oldřich Ježek 602860465 ##### Zástupce CETIN-Ing.T.Marek,tomas.marek@cetin.cz,tel.-602696938 Zástupce investora : Bydlení Frýdek-Místek s.r.o.-dat.schr. : xkcmshb Projektant stavby : Via Comperta s.r.o. Bc.Kateřina Němcová,605552103,nemcova@viacomperta.cz Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy.

3. Podmiňující, související a navazující stavby:

Podmiňující akce - vložené:   stavbu je nutno koordinovat se stavbou výstavby „Okružní křižovatka na ul.Slezská s Hl.třída,Frýdek-Místek"  v řešeném území.

a s výstavbou přeložek ostatních  inženýrských sítí.

| Interní číslo | SAP | Název projektu: | Stav: |
| --- | --- | --- | --- |

Navazující akce - vložené:

| Interní číslo | SAP | Název projektu: | Stav: |
| --- | --- | --- | --- |

4. Vyjádření a záznamy – viz. přílohy

5. Přílohy

| Název přílohy | Stupeň |
| --- | --- |
| A-Přehledka umístění stavby.pdf | CTN |
| B-Fotomapa umístění stavby.pdf | CTN |
| C-Situace stavby v kat.mapě.pdf | CTN |
| D-Koordinační situace stavby,pdf | CTN |
| E-Schema stávající | CTN |

| F-Schema přepojení-nové | CTN |
| --- | --- |

| G-SCH_OK_743 013 | CTN |
| --- | --- |
| H-SCH_VL_743013 | CTN |
| CH-BL_SCH_743013 | CTN |
|  | CTN CTN |
| K-Výpis z KN | CTN |
| L- Vyjádření CETIN k existenci sítí | CTN |
| M-Kalkulace nákládů | CTN |

I-Schema CU paru-743013

J-Kopie kat.mapy