Dokumentace pro provádění stavby

# D1.3.2 – HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET

SO 301 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE

AKCE:	ZPRACOVÁNÍ PD – VÝSTAVBA PARKOVIŠTĚ NAPROTI ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA, K.Ú. FRÝDEK

#### OBJEDNATEL :		STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

#### Radniční 1148

738 01 Frýdek-Místek

VYPRACOVAL:		KAPEGO projekt s.r.o.

28. října 1142/168

709 00 Ostrava

DATUM:		říjen 2022

Společné údaje

Intenzita 15 min. deště... q = 157 l/s/ha

Součinitel odtoku (dlažba)... y2 = 0,6

Součinitel odtoku (drenážní dlažba)... y2 = 0,5

Výpočet množství dešťových vod dle ČSN EN 752

Plocha z betonové skladebné dlažby	S2 = 572 m2

Plocha z betonové drenážní dlažby	S2 = 482 m2

Návrhový průtok: 	Q = (y1 x S1 + y2 x S2) x q

Q= (0,60 x 0,057 + 0,50 x 0,048) x 157 = 9,17 l/s

Kapacita potrubí: 		QMAX = 73,9 l/s

Posouzení	QMAX > Q.....vyhovuje

Závěr:

Při návrhu odvodnění parkoviště a zpevněných ploch navrhované potrubí dešťové kanalizace vyhovuje z hlediska kapacitního průtoku. Vsakovací objekt je navržen dle hydrogeologického posudku, který je součástí dokladové části.